Приложение 2

Техническая спецификация

- Подшипник 3632 (22332)

Внутренний диаметр – 160 мм;

Наружный диаметр – 340 мм;

Ширина – 114 мм;

Количество роликов — 30 шт.;

Размеры ролика, мм — 45х41,578;

Масса – 51,3 кг;

Грузоподъемность динамическая — 1380 кН;

Грузоподъемность статическая — 1790 кН;

Максимальная номинальная частота вращения — 1300 об/мин.

### Схема подшипника 3632

- Подшипник 46 234 (7234)

Размеры и характеристики подшипника 46234 (7234):

Внутренний диаметр (d): 170 мм;

Наружный диаметр (D): 310 мм;

Ширина (H): 52 мм;

Масса: 18,8 кг;

Диаметр шарика: 41,275 мм;

Количество шариков в подшипнике: 16 шт.;

Грузоподъемность динамическая: 305,6 kN;

Грузоподъемность статическая: 381,6 kN;

Номинальная частота вращения: 2400 об./мин.

Схема подшипника 46234 (7234):

| Заказчик: КГП на ПХВ Талдыкоргантеплосервис Руководитель Ахимбеков Манархан Алкенович М.П. |  | Поставщик: ТОО "SKM Ltd" Руководитель Шакипов Кайрат Магазович М.П. |
| --- | --- | --- |