Деректер парағы

| № п/п | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің атауы | Бірлік өзгерту | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтер Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығымен және "энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" Қазақстан Республикасы заңымен бекітілген "энергия аудитін жүргізу қағидаларына"сәйкес көрсетілуі тиіс. 1. Ғимараттың жай-күйінің сипаттамасы - Жылыту жүйесі - Сумен жабдықтау жүйесі - Есептік және нақты сумен жабдықтауды талдау - Электрмен жабдықтау жүйесі - Электрмен жабдықтау жүйесін талдау - Жарықтандыру жүйесі - Электр тұтыну жабдықтары - Ғимараттар мен құрылыстардың жылу қорғау көрсеткіштері 2. Ұсыныстар мен қорытындылармен қорытынды бөлім - Пластикалық терезелерді ішінен және сыртынан оқшаулау - Жылу радиаторларының артына жылу шағылыстыратын экрандарды орнату - Энергия мониторингі. - Жылыту аспаптарының жай-күйін термовизиялық әдіспен тексеру (жылыту аспаптарының санына байланысты) - Энергия үнемдеу іс-шараларының жиынтық тізбесі - Объектінің энергетикалық паспортын толтыру. Қызмет келесі кезеңдерді, іс-шараларды және нәтижелерді қамтуы керек: - Энергетикалық аудит бойынша дайындық кезеңі (бастапқы ақпаратты жинау, жүйелеу және талдау. Технологиялық және қосалқы жабдықтардың құрылымы мен сипаттамалары. Ресурстарды коммерциялық және техникалық есепке алу жүйелерінің сипаттамасы. Соңғы 5 жылдағы энергетикалық ресурстарды тұтыну көлемі. Жабдықтың регламенттері, жұмыс режимдері. Ресурстардың жоспарланған және нақты шығындары. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды кестелерін толтыру үшін қажетті өзге де құжаттық деректер). Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытындыны (энергия порты) әзірлеу. Есеп 1 (бір) данада баспа және электрондық түрде (PDF) ұсынылады. | Қызмет | 1 |

### СТ РК 3838-2023

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товаров, работ и услуг | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги должны быть оказаны в соответствии с «Правилами проведения энергоаудита», утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». | Услуга | 1 |
|  | 1. Описание состояния здания - Система отопления - Система водоснабжения - Анализ расчетного и фактического водоснабжения - Система электроснабжения - Анализ системы электроснабжения - Система освещения -Электропотребляющее оборудование - Теплозащитные показатели здание и сооружений 2. Заключительная часть с рекомендациями и выводами - Утепление пластиковых окон изнутри и снаружи - Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления - Энергомониторинг. - Обследование состояния отопительных приборов тепловизионным методом (зависимости от количество отопительных приборов) - Сводный перечень энергосберегающих мероприятий - Заполнение энергетического паспорта объекта. Услуга должна включать следующие этапы, мероприятия и результаты: - Подготовительный этап по энергетическому аудиту (сбор, систематизация и анализ исходной информации. Структура и характеристики технологического и вспомогательного оборудования. Характеристика систем коммерческого и технического учета ресурсов. Объемы потребления энергетических ресурсов за последние 5 лет. Регламенты, режимы работы оборудования. Планируемые и фактические расходы ресурсов. Прочие документальные данные, необходимые для заполнения таблиц заключения по энергосбережению, повышению энергоэффективности и протокол. Разработка Заключения по энергосбережению и повышению энергоэффективности (энергопаспорт). Отчет предоставляется в 1 (одном) экземпляре в печатном и электронном виде (PDF). |  |  |

### СТ РК 3838-2023