ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по благоустройству территории г. Алматы

1. Общие сведения

Наименование работ: Благоустройство территории г. Алматы (общестроительные работы, наружное освещение, устройство покрытий).

Место выполнения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение пр. Абая и ул. Байзкова

Срок выполнения: До 31 декабря 2026 года

2. Состав и объёмы работ

Подрядчик выполняет предусмотренные сметой работы по указанным ниже позициям. Количества приведены по локальным сметам, без пересчёта и изменения сметных единиц измерения.

2.1. Общестроительные работы

| № | Наименование работ (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 31,84 |
| 2 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 7,17 |
| 3 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м³ грунта | 1,17 |
| 4 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1 | м³ грунта | 7,17 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м³ уплотненного грунта | 7,17 |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1564,155 |
| Фундаменты |  |  |  |
| 7 | Устройство основания под фундамент щебеночного | м³ основания | 13 |
| 8 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 5,26 |
| 9 | Устройство плит фундаментных железобетонных плоских | м³ | 19,87 |
| 10 | Установка при бетонировании анкерных болтов на поддерживающие конструкции | т | 0,048 |
| 11 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 15,28 |
| Мост |  |  |  |
| 12 | Изготовление из угловой и круглой стали лестницы /лестницы/ | т конструкций | 4,30005 |
| 13 | Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз | м² | 124,69559 |
| 14 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 | м² | 124,69559 |
| 15 | Изготовление из угловой и круглой стали лестницы с переходной площадкой /габионы/ | т конструкций | 3,857182 |
| 16 | Обшивка досками | м² обшивки стен (за вычетом проемов) | 83,311632 |
| 17 | Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем | м | 89,128831 |
| 18 | Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 421,146148 |
| 19 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 134,66083 |
| 20 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м³ грунта | 16,674019 |
| 21 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1 | м³ грунта | 134,66083 |
| 22 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м³ уплотненного грунта | 134,66083 |
| 23 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 20628,039113 |
| 24 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 25,469974 |
| 25 | Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем от 5 до 10 м³ | м³ | 8,997656 |
| 26 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошная | м² поверхности | 224,049827 |
| 27 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных | м³ подстилающего слоя | 5,013314 |
| 28 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 75,243559 |

2.2. Наружное освещение

| № | Наименование работ (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Перенос существующих фонарей освещения |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 1,5 т | опора | 2 |
| 2 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 2 |
| Электроосвещение |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 1,83 |
| 4 | Устройство фундаментов бетонных столбов | м³ | 1,35 |
| 5 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² | 20,7 |
| 6 | Установка светильника светодиодного местного освещения | шт. | 30 |
| 7 | Светодиодный светильник местного освещения, 12 Вт, 4000 К, черный корпус, размер 150×800 мм | шт | 30 |
| 8 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 20 |
| 9 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² | 58 |
| 10 | Уличный светильник-фонарь на опоре, мощность 40–100 Вт, степень защиты IP65, размер 680×780 мм, H=4500 мм | шт | 20 |
| 11 | Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного в готовом канале стены и перекрытия | м | 382 |
| 12 | Светодиодная лента, теплый белый свет, 6 Вт/м, 220 В | м | 382 |
| 13 | Адаптер для светодиодной ленты (тип, указанный в смете: LED NEON SMD 120D) | шт | 13 |
| 14 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 73,71 |
| 15 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1 | м³ грунта | 73,71 |
| Шкаф управления наружным освещением |  |  |  |
| 16 | Установка прибора или аппарата | шт. | 9 |
| Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |
| 17 | Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг | м | 325 |
| Изделия для прокладки кабеля |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм | м | 325 |
| Прочие материалы |  |  |  |
| 19 | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 325 |

2.3. Покрытие

| № | Наименование работ (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Тартановое покрытие на детских площадках |  |  |  |
| 1 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня | м³ материала основания в плотном теле | 19,85 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 39,7 |
| 3 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,615 |
| 4 | Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм | м² | 397 |
| 5 | Резиновая крошка | кг | 4764 |
| Тартановое покрытие - лабиринт |  |  |  |
| 6 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня | м³ материала основания в плотном теле | 5,35 |
| 7 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 10,7 |
| 8 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,166 |
| 9 | Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм | м² | 107 |
| Устройство пешеходной зоны из бетонной плитки - Тип 1 |  |  |  |
| 10 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка | м³ материала основания в плотном теле | 66,9 |
| 11 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня | м³ материала основания в плотном теле | 80,28 |
| 12 | Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки | м² | 669 |
| Устройство пешеходной зоны из бетонной плитки - Тип 2 |  |  |  |
| 13 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка | м³ материала основания в плотном теле | 50,6 |
| 14 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня | м³ материала основания в плотном теле | 60,72 |
| 15 | Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки | м² | 506 |
| Бортовой камень 100х20х8 |  |  |  |
| 16 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня | м³ материала основания в плотном теле | 26,81 |
| 17 | Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий | м бортового камня | 223,42 |
| Арт объект пингвины, покрытие |  |  |  |
| 18 | Арт объект пингвины, покрытие | шт | 1 |
| Арт объект лава, покрытие |  |  |  |
| 19 | Арт объект лава, покрытие | шт | 1 |

3. Основные технические параметры и материалы

Применяемые материалы и изделия должны обеспечивать характеристики, предусмотренные сметными позициями. Приведённые ниже параметры извлечены из сметы; дополнительные параметры, не содержащиеся в ней, определяются по утверждённым чертежам и согласовываются заказчиком.

Фундаменты и бетон. Щебёночные основания; бетонная подготовка; монолитные железобетонные плиты и фундаменты. В ведомостях материалов предусмотрены бетоны классов В7,5, В10, В15 и В20 по ГОСТ 7473-2010; арматура А240, А400, А500С.

Металлоконструкции и мост. Стальные лестничные конструкции; металлические поверхности с грунтовкой ГФ-021 и окраской ПФ-115; оцинкованная плетёная сетка 3 мм × 60 мм и булыжный камень для габионов; террасная доска из древесно-полимерного композита 3000×135×25 мм; ограждения из нержавеющей стали.

Освещение. 30 светильников местного освещения (12 Вт, 4000 К, 150×800 мм), 20 уличных светильников (40–100 Вт, IP65, 680×780 мм, высота 4500 мм), 382 м светодиодной ленты (6 Вт/м, 220 В, тёплый белый), 13 адаптеров, 9 автоматических выключателей 3P 16 А.

Кабельные линии. Прокладка 325 м кабеля в предусмотренной кабельной инфраструктуре, 325 м полимерного трубопровода и 325 м сигнальной ленты. Материалы по ведомости: кабель АВБбШв 5×6, 0,66 кВ — 331,5 м; двухслойная гофрированная труба по сметной работе диаметром 50 мм, при этом материал в ведомости указан как гибкая полипропиленовая труба диаметром 40 мм — 328,25 м. Диаметры необходимо согласовать по проекту до объявления закупки.

Резиновое покрытие. Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм, в том числе площадка 397 м² и участок «лабиринт» 107 м². Сметой предусмотрены резиновая крошка, полиуретановый клей и пигмент.

Пешеходные зоны. Дорожки и площадки из бетонной тротуарной плитки группы эксплуатации Б, толщина 80 мм: тип 1 — 669 м² (плитка серая), тип 2 — 506 м² (плитка цветная на белом цементе). Устройство оснований из песка и щебня; тротуарный бортовой камень сечением 200×80 мм — 223,42 м.

Арт-объекты. Два отдельных объекта, обозначенных в смете как «Арт объект пингвины, покрытие» и «Арт объект лава, покрытие», по 1 шт. каждый. Размеры, конструкция, внешний вид и крепления в данной смете не расшифрованы; должны быть определены в визуализациях/рабочих чертежах до утверждения технической спецификации.

4. Требования к выполнению работ и результату

Работы выполнять в объёмах и составе, указанных в разделе 2, с соблюдением утверждённой проектной и сметной документации (если проектная документация утверждена), обязательных строительных, электротехнических, санитарных и противопожарных требований, действующих в Республике Казахстан.

Укладку покрытий, подготовку оснований, гидроизоляцию, изготовление и монтаж металлоконструкций, устройство фундаментов и наружного освещения осуществлять с соблюдением технологии соответствующего вида работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать указанным в смете характеристикам; по запросу заказчика предоставляются документы о качестве и соответствии, если они обязательны для соответствующего вида продукции.

После завершения работ обеспечить уборку участка и передачу заказчику результата работ; оформление актов выполненных работ и необходимой исполнительной документации — в порядке, предусмотренном договором и применимыми требованиями.