Техническая спецификация

на проведение разового обследования водогрейного котла

BURAN CRONOS КВа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035)

1. Общие сведения

Объект: водогрейный котёл BURAN CRONOS КВа 233 ЛЖ/Гн (ВВ 2035).

Место проведения работ: Административное здание порта Баутино, Тупкараганский район, Мангистауская область.

Цель работ: Определение фактического технического состояния водогрейного котла, выявление причин его неработоспособности, выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска, оценка возможности восстановления работоспособности, определение необходимого объёма ремонтных работ.

2. Состав и объём работ

- Визуальный осмотр котла, проверка комплектности и общего состояния основных узлов и агрегатов.

- Обследование горелочного устройства, системы подачи топлива, системы циркуляции теплоносителя, дымоудаления и автоматики управления и безопасности.

- Проверка состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, насосного оборудования, контрольно-измерительных приборов и электрических соединений.

- Выявление видимых повреждений, коррозии, утечек и других дефектов, влияющих на работоспособность оборудования.

- Определение возможных причин выхода котла из рабочего состояния.

- Выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности и попытка запуска.

- Оценка технической возможности восстановления работоспособности и формирование рекомендаций по дальнейшему ремонту.

3. Требования к выполнению работ

- Работы выполняются квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий опыт и допуски для выполнения работ данного вида.

- Перед началом обследования необходимо обеспечить безопасное состояние оборудования, отключение источников энергии и исключение возможности случайного запуска котла.

- Проверка технического состояния должна проводиться с применением исправных измерительных приборов и диагностического оборудования.

- Выявленные дефекты, неисправности и повреждения должны быть зафиксированы с указанием их характера и возможных причин возникновения.

- Проведение пробного запуска и функциональных испытаний допускается только при подтверждении технической исправности и безопасности оборудования.

- По результатам обследования Исполнитель должен предоставить заказчику техническое заключение с перечнем выявленных дефектов, оценкой технического состояния котла и рекомендациями по восстановлению его работоспособности.

4. Результаты работ

По завершении Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Техническое заключение с перечнем выявленных дефектов и описанием вероятных причин неисправности.

- Рекомендации по восстановлению работоспособности котла.