Техническая спецификация по закупкам услуг по организации защищенного удаленного подключения к внутренним ресурсам МВД.

Срок оказания услуги: с 1 июля по 31 декабря 2027 года.

Услуга по организации сервиса защищенного удаленного подключения на базе СКЗИ 3 уровня безопасности СТ РК 1073-2007 на 6 месяцев.

1. Обслуживаемая аппаратная часть

1.1. Технология построения виртуальных частных сетей (VPN): IPSec;

1.2. Стандарт VLAN: IEEE 802.1Q;

1.3. Преобразование сетевых адресов (NAT):

1)	SNAT;

2)	DNAT.

1.4. Возможность маркировки и управления приоритетом трафика (QoS);

1.5. Маршрутизация статическая;

1.6. Наличие межсетевого экрана;

1.7. Индикация:

1)	Link/Act (LAN порты);

2)	Power.

1.8. Параметры электропитания: AC 220 В 50 Гц;

1.9. Уровень безопасности согласно СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования»: 3;

1.10. Оценочный уровень доверия согласно требованиям СТ РК ISO/IEC 15408 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»: 4;

1.11. Совместимость с действующей инфраструктурой открытых ключей МВД;

1.12. Совместимость с сервисами SCEP;

1.13. Аутентификация:

1)	Public Key Authentication;

2)	Extensible Authentication Protocol (EAP);

3)	eXtended Authentication (Xauth).

1.14. Управление:

1)	Веб-интерфейс по защищенному протоколу https;

2)	возможность подключения к аппаратному центру управления и мониторинга комплексом VPN.

1.15. Настройки:

1)	разделение полномочий администрирования комплекса (администратор/оператор);

2)	управление VPN-соединениями;

3)	управление сетевыми соединениями;

4)	ведение журнала событий;

5)	система архивирования;

6)	система обновления;

7)	восстановление заводских настроек.

1.16. Топология сети:

1)	«Звезда»;

2)	«Каждый с каждым».

2. Обеспечение функциональности клиентской части

2.1. Технология построения виртуальных частных сетей (VPN): IPSec;

2.2. Возможность применения сертификатов, содержащих поле «Telephone Number» с номером телефона в формате +7 (ХХХ) ХХХ ХХ ХХ;

2.3. Применяемые стандарты:

1)	x509 v.3;

2)	LDAP v.3;

3)	PKCS #7 (base64, bin);

4)	PKCS #10 (base64, bin);

5)	PKCS #12 (base64, bin);

6)	CRL;

2.4. Автоматическое восстановление соединения при его потере;

2.5. Уровень безопасности клиентского СКЗИ, согласно СТ РК 1073-2007 «Средства криптографической защиты информации. Общие технические требования»: 3;

2.6. Оценочный уровень доверия клиентского СКЗИ, согласно требованиям СТ РК ISO/IEC 15408 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий»: 4;

2.7. Совместимость с инфраструктурой открытых ключей «CERTEX»;

2.8. Аутентификация:

1)	Public Key Authentication;

2)	Extensible Authentication Protocol (EAP).

2.9. Управление VPN-соединением:

1)	настройка VPN-соединения;

2)	запуск, остановка, перезапуск VPN-соединения;

3)	получение информации о текущем статусе VPN-соединения;

2.10. Функционирование в операционной системе: Windows 11, Windows 10 (при наличии ESU);

3. Оказываемая техническая поддержка

3.1. Поставщик в течение срока действия Лицензии предоставляет выпускаемые им обновления программного обеспечения обслуживаемой аппаратной и клиентской части, а также оказывает содействие в их установке;

3.2. Поставщик оказывает содействие и помощь Заказчику в случае возникновения технических проблем с обслуживаемой аппаратной или клиентской частями, оставаясь доступным для связи по электронной почте и по телефону, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по времени г. Астаны. А в случае обнаружения ошибок в программном обеспечении обслуживаемой аппаратной или клиентской части, принимает незамедлительные меры по их устранению

3.3. Поставщик в течение 10 календарных дней после вступления Договора в силу должен предоставить:

1) Письмо о составе Рабочей группы Поставщика, с указанием ролей специалистов Рабочей группы, номеров телефонов, ФИО;

2) Разработать, согласовать и предоставить Заказчику на утверждение календарный план-график исполнения всего комплекса услуг;

3) Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации на каждого работника рабочей группы на бумажном носителе;

4) Поставщик предоставляет детальную расшифровку затрат по предоставлению услуг, включающую детальное описание и обоснование стоимости каждого вида услуг, условия, периодичность их оказания. При этом общая сумма расшифровки затрат равняется сумме заключенного договора;

3.4. Порядок подписания электронных актов:

1) Поставщик оформляет акт оказанных услуг посредством веб-портала, при этом предоставляет электронную копию приложения с расшифровкой затрат и услуг подписанную поставщиком и отраслевой службой заказчика;

2) Перед оформлением приложения к акту Заказчик и Поставщик проводят сверку оказанных услуг в соответствии с заявками за отчетный период;

3) Акты посредством веб-портала предоставляется в течении 15 дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.

________________________________