Техникалық ерекшелік

сыртқы жылу құбырларын оқшаулау бойынша жұмыстарға

Қызмет көрсету орны: Батыс Қазақстан облысы, Бостандық ауылы, Бостандық жалпы орта білім беру мектебі.

Жұмыс түрлері: Көрсетілген МЕМСТ бойынша алюминий табақпен 280 қума метр құбырларды оқшаулау. Жұмыстар БҚО, Казталов ауданы, Бостандық ауылы, Бостандық жалпы орта білім беру мектебінде жүргізіледі. Ақаулық ведомосіне сәйкес.

АҚАУ ВЕДОМОСІ

Р/с № Жұмыстардың атауы Өлшем бірлігі Саны

1-бөлім: Құбырды оқшаулау

1 Алюминий парағы МСТ 21631-76 АД1Н маркасы, қалыңдығы 1 мм Қума метр 280

2 Термиялық өңделген, мырышталған болат сым МЕМСТ 3282-74 диаметрі 1,6 мм Кг 8,484

3 Мырышталған көміртекті табақ илегі МЕМСТ 14918-2020 қалыңдығы 0,8-ден 1,2 мм, Тонна 0,1134

4 Винт ГОСТ ISO 8992-2015 өздігінен кесетін мырышталған Тонна 0,000336

5 Қаптамалық, жұмсақ, қалыпты дәлдіктегі болат лента 0,7х20-50 мм МСТ 3560-73 Кг 89,04

Әр түрлі жұмыстар

6 Құрылыс қоқысы (механикаландырылған). Тиеу Тонна 0,1235

Ескерту: Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кезінде Қазақстан Республикасында қолданылатын барлық Заңдар, НҚА және Құрылыс нормалары мен ережелері, өрт және санитарлық нормалар сақталсын. Объектіні тапсырған сәттен бастап орындалған жұмыстарға 3 (үш) жыл кепілдік.

Техническая спецификация

на работы по изоляции наружных труб отопления

Место оказания услуги: Западно-Казахстанская область, с.Бостандық средняя общеобразовательная школа Бостандык.

Виды работ: Изоляция трубопровода в количестве 280 погонных метров аллюминиевым листом по указанному ГОСТу. Работы будут производиться в ЗКО, Казталовском районе, с.Бостандык, средняя общеобразовательная школа Бостандык. Согласно дефектной ведомости.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1: Изоляция трубопровода |  |  |  |
| 1 | Лист аллюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | Погонный метр | 280 |
| 2 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | Кг | 8,484 |
| 3 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | Тонна | 0,1134 |
| 4 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | Тонна | 0,000336 |
| 5 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | Кг | 89,04 |
| Разные работы |  |  |  |
| 6 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | Тонна | 0,1235 |

Примечание: При выполнении  строительно-монтажных работ соблюдать все Законы, НПА и  Строительные нормы и правила, пожарные и санитарные нормы действующих в Республике Казахстан. Гарантия на выполненные работы 3 (три) года с момента сдачи объекта.