ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Сатып алынатын тауардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы:

Биометриялық терминал (қуат көзімен, қабырғаға орнатумен, монтаждау жұмыстарымен және бағдарламалық жасақтамамен бірге).

3. Саны:

2 (екі) дана (жинақ).

4. Мақсаты:

Жұмыс уақытын есепке алуды автоматтандыру, еңбек тәртібін бақылау, қызметкерлердің үй-жайларға санкцияланған кіруін қамтамасыз ету және Face ID технологиясы бойынша қатысуын тіркеу.

5. Жабдықтың техникалық және функционалдық сипаттамалары:

Операциялық жүйе: Linux.

Сәйкестендіру түрі: бетті тану (Face ID), контактісіз картаны қолдау (125 кГц / RFID).

Дисплей: 4.3 дюймдік сенсорлық экран.

Камера: қос оптика (1 Мп) тірі тұлғаны тану алгоритмін қолдайды (spoofing-ке қарсы).

Жад сыйымдылығы:

Бет үлгілері: кемінде 6 000;

Байланыссыз карталар: кемінде 8 000;

Оқиғалар журналы: кем дегенде 200 000 жазба.

Тану жылдамдығы мен диапазоны: тану жылдамдығы 0,35 с-тан аз; оқу қашықтығы 0,3-тен 2,0 м-ге дейін.

Желілік интерфейстер: TCP/IP (Ethernet ×1), Wi-Fi, USB, RS-485, Wiegand (кіріс/шығыс).

Бағдарламалық жасақтамамен үйлесімділік: ZKBio time, ZKBio CVAccess бағдарламалық жасақтамасын толық қолдау (оқиғаларды жіберу және қызметкерлердің деректерін нақты уақыт режимінде синхрондау).

Корпусты қорғау класы: IP65 (шаң мен ылғалға төзімді).

Электрмен Жабдықтау: 12В, 3а.

Жұмыс шарттары: температура режимі -5 °C-тан +45 °C-қа дейін, ылғалдылығы 90% - дан аспайды.

6. Жинақтауға қойылатын талаптар (әрбір жиынтыққа):

Биометриялық терминал 1 дана.

Сыртқы желілік қуат көзі (12В, 3а) - 1 дана (Жеткізу жиынтығына кіреді).

Дубльдер мен өздігінен бұрап тұратын бұрандалар жиынтығы бар терминалды қабырғаға орнатуға арналған металл кронштейн / бекіту — 1 дана.

Қуат пен жергілікті желіні қосуға арналған интерфейс кабельдері.

Техникалық төлқұжат және Пайдаланушы нұсқаулығы.

7. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын талаптар (орнату және баптау):

Жеткізуші өз күшімен және құралдарымен"кілтке дейін" жұмыстардың толық кешенін орындайды:

Монтаждау жұмыстары: Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда қабырғаға терминалдары бар кронштейндерді физикалық монтаждау және сенімді орнату; пластикалық кабель-арналарға қуат және бұралған жұп (Ethernet) кабельдерін төсеу және төсеу.

Жабдықты баптау: 12 В қуат көздерін қосу, емхананың жергілікті желісіндегі терминалдардың желілік параметрлерін конфигурациялау (статикалық IP-адрес, маска, шлюз).

Бағдарламалық жасақтаманы орнату және синхрондау: серверді Тапсырыс берушінің компьютеріне Орнату және конфигурациялау, Push протоколы (ADMS) бойынша деректер алмасуды конфигурациялау, жұмыс кестелері мен уақытты есепке алу ережелерін орнату.

Тестілеу және нұсқама беру: тұлғаларды оқудың дұрыстығын тексеру (Face ID) және серверге белгілерді лезде беру; Тапсырыс берушінің жауапты қызметкеріне нұсқама жүргізу.

8. Жеткізу шарттары және кепілдік:

Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, ақаулары жоқ, түпнұсқа зауыттық қаптамада болуы керек.

Кепілдік мерзімі: қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап жабдыққа және орындалған монтаждау-баптау жұмыстарына кемінде 12 ай.

9. Жұмыстарды жеткізу / орындау орны мен шарттары:

Жеткізу және монтаждау мекенжайы: Астана қ., "№14 қалалық емхана" ШЖҚ МКК, 6-қабат, қойма / көрсетілген орнату нүктелері.

Жұмыстарды жеткізу және орындау мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізу, түсіру, монтаждау және баптау: толық күшпен және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупаемого товара, работ и услуг:

Биометрический терминал  (в комплекте с блоком питания, настенным креплением, монтажными работами и настройкой ПО).

3. Количество:

2 (две) штуки (комплекта).

4. Назначение:

Автоматизация учета рабочего времени, контроль трудовой дисциплины, обеспечение санкционированного доступа сотрудников в помещения и фиксация присутствия по технологии Face ID.

5. Технические и функциональные характеристики оборудования:

Операционная система: Linux.

Тип идентификации: Распознавание лиц (Face ID), поддержка бесконтактных карт (125 кГц / RFID).

Дисплей: Сенсорный экран 4.3 дюйма.

Камера: Двойная оптика (1 Мп) с поддержкой алгоритма распознавания живого лица (Anti-spoofing).

Емкость памяти:

Шаблоны лиц: не менее 6 000;

Бесконтактные карты: не менее 8 000;

Журнал событий: не менее 200 000 записей.

Скорость и дальность распознавания: Скорость распознавания менее 0,35 с; дистанция считывания от 0,3 до 2,0 м.

Сетевые интерфейсы: TCP/IP (Ethernet ×1), Wi-Fi, USB, RS-485, Wiegand (вход/выход).

Совместимость с ПО: Полная поддержка работы с программным обеспечением ZKBio Time, ZKBio CVAccess (передача событий и синхронизация данных сотрудников в реальном времени).

Класс защиты корпуса: IP65 (пыле- и влагозащищенный).

Электропитание: 12 В, 3 А.

Рабочие условия: Температурный режим от -5 °C до +45 °C, влажность не более 90%.

6. Требования к комплектации (на каждый комплект):

Биометрический терминал 1 шт.

Внешний сетевой блок питания (12 В, 3 А) — 1 шт. (входит в комплект поставки).

Металлический кронштейн / крепление для установки терминала на стену с комплектом дюбелей и саморезов — 1 шт.

Интерфейсные кабели для подключения питания и локальной сети.

Технический паспорт и руководство пользователя.

7. Требования к монтажным и пусконаладочным работам (установка и настройка):

Поставщик своими силами и средствами выполняет полный комплекс работ «под ключ»:

Монтажные работы: Физический монтаж и надежная установка кронштейнов с терминалами на стену в местах, указанных Заказчиком; прокладка и укладка кабелей питания и витой пары (Ethernet) в пластиковые кабель-каналы.

Настройка оборудования: Подключение блоков питания 12 В, конфигурирование сетевых параметров терминалов в локальной сети поликлиники (статический IP-адрес, маска, шлюз).

Настройка ПО и синхронизация: Установка и настройка серверного на ПК Заказчика, настройка обмена данными по Push-протоколу (ADMS), настройка рабочих графиков и правил учета рабочего времени.

Тестирование и инструктаж: Проверка корректности считывания лиц (Face ID) и мгновенной передачи отметок на сервер; проведение инструктажа ответственного сотрудника Заказчика.

8. Условия поставки и гарантия:

Состояние товара: Товар должен быть новым, ранее не использованным, не реставрированным, без дефектов, в оригинальной заводской упаковке.

Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев на оборудование и выполненные монтажно-наладочные работы с момента подписания Акта приема-передачи.

9. Место и условия доставки / выполнения работ:

Адрес поставки и монтажа: г. Астана, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14», 6-й этаж, склад / указанные точки установки.

Срок поставки и выполнения работ: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора.

Доставка, разгрузка, монтаж и настройка: Осуществляются полностью силами и за счет Поставщика.