### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Работы по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

## 1. Общие положения

В целях достижения высокого качества выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автотранспортных средств ТОО «Технопарк «Алатау»:

- Toyota Corolla, 2010 года выпуска, VIN: JTNBV58E70J112159;

- Toyota Camry, 2004 года выпуска, VIN: JTDBE32K053002377;

- Toyota Hiace, 2006 года выпуска, VIN: JTFSX23P406008325;

- Toyota Land Cruiser Prado, 2005 года выпуска, VIN: JTEBU29J405031142,

Поставщик обязан выполнять техническое обслуживание и ремонт в соответствии со следующими требованиями:

- Поставщик при осуществлении установки и замены новых сертифицированных запасных частей, агрегатов и расходных материалов, вместе с актами установки должен предоставить Заказчику фотоотчет установки запасных частей.

- Поставщику необходимо запасные части, агрегаты и расходные материалы, бывшие в употреблении передать в упакованном виде на оборотный склад Заказчика.

- Поставщик должен обеспечить сохранность служебного автотранспорта на период ремонта, как в дневное время, так и в ночное время.

- Выполняемые работы должны производиться в специализированном помещении с необходимым для выполнения работ подъемным оборудованием.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту должны осуществляться с применением оригинальных запасных частей, агрегатов и расходных материалов.

- В стоимость работ по ремонту автотранспортных средств учитываются затраты на приобретение запасных частей.

- Запасные части для автотранспорта перед установкой необходимо согласовать с Заказчиком.

- Ценовое предложение поставщика должно включать все расходы, связанные с выполнением работ.

- Обеспечить техническое обслуживание и текущий ремонт служебного автотранспорта ТОО «Технопарк «Алатау» качественно и вне очереди.

Таблица №1

| Наименование работ | Расшифровка работ |  |
| --- | --- | --- |
| Toyota Land Cruiser Prado |  |  |
| Замена ДВС (контрактный 1GR-FE) | Требования к устанавливаемому двигателю: - марка/модель двигателя — Toyota 1GR-FE; - тип двигателя — V-образный, бензиновый; - количество цилиндров — 6; - количество клапанов — 24; - рабочий объем — 3956 см³ (4,0 л); - двигатель должен быть полностью совместим с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2005 года выпуска; - двигатель должен быть исправным и пригодным для дальнейшей эксплуатации; - двигатель должен быть контрактным, не после капитального ремонта и не восстановленным, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком; - перед установкой двигатель подлежит предварительному осмотру и согласованию с Заказчиком. Выполнение работ включает: - демонтаж старого двигателя; - поставку и установку контрактного двигателя Toyota 1GR-FE; - замену моторного масла и масляного фильтра; - заправку системы охлаждения новым антифризом; - подключение всех необходимых систем и агрегатов двигателя; - проведение необходимых регулировок; - запуск и проверку работы двигателя; - компьютерную диагностику после установки; - проверку отсутствия утечек масла, антифриза и других технических жидкостей; - тестирование всех систем автомобиля после установки двигателя; - проведение контрольного пробега; - предоставление фотоотчета до демонтажа, в процессе выполнения работ и после установки ДВС. |  |
| Ремонт по ходовой часть | - проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля; - выявление неисправностей и степени износа деталей; - демонтаж неисправных и изношенных деталей; - поставку и установку новых запасных частей. Требуемые к замене детали: - Сайлентблоки рычагов — комплект; - Шаровые опоры — комплект (правый, левый); - Стойки стабилизатора — комплект; - Амортизаторы — 4 шт. - выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей; - проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ; - проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей; - контрольную проверку ходовой части после ремонта; - проведение контрольного испытания автомобиля; - предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки; - предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях. - Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. |  |
| Ремонт системы ABS | - компьютерную диагностику системы ABS; - диагностику электронного блока управления ABS; - проверку датчиков скорости вращения колес; - проверку электропроводки и соединений системы ABS; - проверку гидравлического блока и гидромодулятора; - проверку тормозных магистралей; - ремонт либо замену неисправных элементов системы ABS; - замену электронного блока управления ABS при необходимости; - устранение выявленных неисправностей; - проведение диагностики и проверку работоспособности системы ABS после ремонта. |  |
| Замена фара |  | - Демонтаж поврежденной фары. - Установка новой фары, соответствующей модели автомобиля. - Подключение электрооборудования. - Регулировка направления светового пучка. - Проверка работоспособности правой и левой фар во всех режимах освещения, включая ближний и дальний свет, габаритные огни, указатели поворота и другие предусмотренные режимы освещения. |
| Химическая чистка салона |  | - полную химическую чистку салона автомобиля; - очистку сидений и обивки; - очистку дверных карт и пластиковых элементов салона; - очистку потолка; - очистку напольного покрытия и ковров; - очистку и обработку автомобильных ковриков; - очистку багажного отделения; - удаление загрязнений, пятен и неприятных запахов; - сушку обработанных элементов салона; - применение профессиональных моющих и чистящих средств, не повреждающих материалы салона. |
| Покраска |  | - мойку и полную очистку кузова автомобиля перед проведением работ; - демонтаж элементов, препятствующих качественному выполнению покрасочных работ; - подготовку всей поверхности кузова автомобиля к окраске; - удаление старого лакокрасочного покрытия и очагов коррозии; - устранение сколов, царапин, вмятин и других дефектов кузова; - выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ; - шпаклевание и выравнивание поверхностей; - шлифовку и обезжиривание кузова; - грунтование всей поверхности кузова; - подбор цвета в соответствии с заводским кодом автомобиля; - нанесение базового лакокрасочного покрытия на весь кузов автомобиля; - нанесение защитного лакового покрытия; - сушку автомобиля в специализированной покрасочной камере; - удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия после окраски; - полировку кузова после полного высыхания лакокрасочного покрытия; - установку ранее демонтированных элементов; - контроль качества и равномерности нанесения лакокрасочного покрытия; - проверку отсутствия подтеков, шагрени, непрокрасов, различий оттенка и других дефектов; - предоставление фотоотчета о выполненных работах до начала работ, в процессе подготовки и после завершения полной покраски. - Требование: полная покраска должна выполняться на всей наружной поверхности кузова автомобиля с обеспечением единого оттенка и качественного перехода лакокрасочного покрытия на всех окрашиваемых элементах. Работы должны выполняться в специализированной покрасочной камере с применением профессиональных лакокрасочных материалов. |
| Toyota Camry |  |  |
| Ремонт по ходовой часть | - проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля; - выявление неисправностей и степени износа деталей ходовой части; - демонтаж неисправных и изношенных деталей; - поставку и установку новых запасных частей. Требуемые к замене детали: - Передние ступичные подшипники — 2 шт. - Шаровые опоры — 2 шт. - Втулки стабилизатора — 2 шт. - Стойки стабилизатора — 2 шт. - Передние сайлентблоки — комплект. - Задние сайлентблоки — комплект. - Передние амортизаторы — 2 шт. - Задние амортизаторы — 2 шт. - выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей; - проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ; - проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей; - контрольную проверку ходовой части после ремонта; - проведение контрольного испытания автомобиля; - предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки; - предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях. - Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Camry |  |
| Покраска | - мойку и полную очистку кузова автомобиля перед проведением работ; - демонтаж элементов, препятствующих качественному выполнению покрасочных работ; - подготовку всей поверхности кузова автомобиля к окраске; - удаление старого лакокрасочного покрытия и очагов коррозии; - устранение сколов, царапин, вмятин и других дефектов кузова; - выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ; - шпаклевание и выравнивание поверхностей; - шлифовку и обезжиривание кузова; - грунтование всей поверхности кузова; - подбор цвета в соответствии с заводским кодом автомобиля; - нанесение базового лакокрасочного покрытия на весь кузов автомобиля; - нанесение защитного лакового покрытия; - сушку автомобиля в специализированной покрасочной камере; - удаление мелких дефектов лакокрасочного покрытия после окраски; - полировку кузова после полного высыхания лакокрасочного покрытия; - установку ранее демонтированных элементов; - контроль качества и равномерности нанесения лакокрасочного покрытия; - проверку отсутствия подтеков, шагрени, непрокрасов, различий оттенка и других дефектов; - предоставление фотоотчета о выполненных работах до начала работ, в процессе подготовки и после завершения полной покраски. Требование: полная покраска должна выполняться на всей наружной поверхности кузова автомобиля с обеспечением единого оттенка и качественного перехода лакокрасочного покрытия на всех окрашиваемых элементах. Работы должны выполняться в специализированной покрасочной камере с применением профессиональных лакокрасочных материалов. |  |
| Toyota Corolla |  |  |
| Замена ДВС (контрактный 1ZR-FE) | Требования к устанавливаемому двигателю: - марка/модель двигателя — Toyota 1ZR-FE; - тип двигателя — рядный, бензиновый; - количество цилиндров — 4; - количество клапанов — 16; - рабочий объем — 1598 см³ (1,6 л); - двигатель должен быть полностью совместим с автомобилем Toyota Corolla 2010 года выпуска; - двигатель должен быть исправным и пригодным для дальнейшей эксплуатации; - двигатель должен быть контрактным, не после капитального ремонта и не восстановленным, если иное предварительно не согласовано с Заказчиком; - перед установкой двигатель подлежит предварительному осмотру и согласованию с Заказчиком. Выполнение работ включает: - демонтаж установленного двигателя; - поставку и установку контрактного двигателя Toyota 1ZR-FE; - предоставление документов, подтверждающих происхождение двигателя и его техническое состояние; - замену моторного масла и масляного фильтра; - заправку системы охлаждения новым антифризом; - подключение всех необходимых систем и агрегатов двигателя; - проведение необходимых регулировок; - запуск и проверку работы двигателя; - компьютерную диагностику после установки; - проверку отсутствия утечек масла, антифриза и других технических жидкостей; - тестирование всех систем автомобиля после установки двигателя; - проведение контрольного пробега; - предоставление фотоотчета до демонтажа, в процессе выполнения работ и после установки ДВС. |  |
| Покраска | Предусматривается выполнение локальных кузовных и малярных работ с частичной покраской следующих элементов: - Задняя правая дверь — ремонт и покраска. - Задний бампер — ремонт и покраска. Выполнение работ включает: - осмотр и дефектовку поврежденных элементов; - подготовку поверхностей к ремонту и окраске; - устранение царапин, сколов, вмятин и других повреждений; - удаление очагов коррозии при наличии; - выполнение необходимых кузовных и рихтовочных работ; - шпаклевание и выравнивание поверхности; - шлифовку и обезжиривание; - грунтование; - подбор цвета по заводскому коду автомобиля; - нанесение лакокрасочного покрытия; - нанесение защитного лакового покрытия; - сушку окрашенных элементов; - полировку после полного высыхания лакокрасочного покрытия; - установку демонтированных элементов; - контроль качества выполненных работ. Покраска задней правой двери и заднего бампера должна обеспечивать равномерный цвет и качественное соответствие заводскому оттенку кузова автомобиля. Поставщик обязан предоставить фотоотчет до начала работ, в процессе выполнения работ и после их завершения. |  |
| Toyota Hiace |  |  |
| Ремонт по ходовой часть | - проведение полной диагностики передней и задней ходовой части автомобиля; - выявление неисправностей и степени износа деталей ходовой части; - демонтаж неисправных и изношенных деталей; - поставку и установку новых запасных частей. Требуемые к замене детали: - Передние ступичные подшипники — 2 шт. - Шаровые опоры — 2 шт. - Втулки стабилизатора — 2 шт. - Втулки рессора — 2 шт. - Передние амортизаторы — 2 шт. - Задние амортизаторы — 2 шт. - выполнение необходимых регулировочных работ после замены деталей; - проведение регулировки геометрии колес (развал-схождение) после выполнения ремонтных работ; - проверку правильности установки и надежности крепления всех замененных деталей; - контрольную проверку ходовой части после ремонта; - проведение контрольного испытания автомобиля; - предварительное согласование с Заказчиком перечня, количества, производителя и стоимости запасных частей до их приобретения и установки; - предоставление фотоотчета о выявленных неисправностях, процессе выполнения работ и установленных запасных частях. - Все устанавливаемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и соответствовать техническим характеристикам автомобиля Toyota Hiace |  |
| Замена шин | - приобретение и доставка новых шин; - демонтаж старых шин; - монтаж новых шин; - балансировка колес; - проверка и регулировка давления в шинах; - установка колес на автомобиль; - проверка надежности крепления колес; - предоставление документов на приобретенные шины; - предоставление фотоотчета о выполненных работах. Технические характеристики шин: - количество — 4 шт.; - типоразмер — 195/65 R15; - конструкция — радиальная, бескамерная; - диаметр — R15; - ширина профиля — 195 мм; - высота профиля — 65%; - сезонность — зимняя; - исполнение — усиленное (C); - индекс нагрузки — не ниже установленного производителем автомобиля; - индекс скорости — не ниже установленного производителем автомобиля; - шины должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без повреждений и дефектов; - дата изготовления — не ранее 2026 года; - марка и модель шин предварительно согласовываются с Заказчиком. |  |

- Срок выполнения работ: по заявке заказчика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней.

- Поставщик должен предоставить гарантию на проведенные работы сроком на 3 месяца или 10 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). В случае выявления каких-либо дефектов во время гарантийного срока, Поставщик обязуется исправить их за свой счет, в срок не более 15 рабочих дней.

- Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком по факту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.