ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по озеленению территории г. Алматы и устройству системы полива

1. Общие сведения

Наименование работ: Озеленение территории г. Алматы: устройство поливочного водопровода и автоматизированной системы полива; устройство газона; посадка деревьев и кустарников.

Место выполнения работ: г. Алматы, Бостандыкский район, пересечение пр. Абая и ул. Байзакова.

Срок выполнения: До 31 декабря 2026 года.

2. Система поливочного водопровода

| № | Наименование (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2 | м³ грунта | 56,299824 |
| 2 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м³ грунта | 24,128496 |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 | м³ | 55,4644227 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м³ | 23,769441 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 55,4644227 |
| 6 | Погрузка/вытесненный грунт/ | т | 16,4423253 |
| 7 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/вытесненный грунт/ | т·км | 493,2530031 |
| Система управления поливом |  |  |  |
| 8 | Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан. Установка на фланцевых соединениях | шт. | 7,1811 |
| 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | шт. | 7,1811 |
| 10 | Прокладка трубопровода для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных в траншее, диаметр трубы 50 мм | м | 191,496 |
| 11 | Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 191,496 |
| 12 | Прибор, масса до 1,5 кг.Регулятор давления. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 7,1811 |
| Система поливочных трубопроводов |  |  |  |
| 13 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм | км | 0,023937 |
| 14 | Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм | м трубы, уложенной в футляре | 23,937 |
| 15 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм | км | 0,0359055 |
| 16 | Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм | м трубы, уложенной в футляре | 35,9055 |
| 17 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм | км | 0,191496 |
| 18 | Прокладка распределительной системы полива из полимерных труб диаметром до 50 мм с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей | м трубопровода | 813,858 |
| 19 | Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку | м канала | 1675,59 |

2.2. Озеленение — смета № 02-02-01-01

| № | Наименование (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Газон |  |  |  |
| 1 | Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15/20 см, механизированным способом | м² | 1751 |
| 2 | Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать | м² | 1751 |
| 3 | Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного | м² | 1751 |
| 4 | Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием | га | 0,175 |
| Деревья с комом земли 0,6х0,6 |  |  |  |
| 5 | Подготовка нестандартного посадочного места вручную с квадратным комом земли для дерева или кустарника с добавлением растительной земли до 100% | м³ ям | 14,933 |
| 6 | Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортное средство из штабелей и отвалов, группа грунта 1 | м³ грунта | 14,933 |
| 7 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 783,96 |
| 8 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1/ДЭС/ | м³ грунта | 1,948 |
| 9 | Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,8х0,6 м | шт. | 16 |
| Устройство корыта под массивы кустарников |  |  |  |
| 10 | Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом | м² | 181,8 |
| 11 | Вычитается позиция: Устройство корыта для цветника, глубина 40 см, механизированным способом. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0105-0301 | м² | 181,8 |
| 12 | Подготовка почвы для цветника, с внесением растительной земли 20 см | м² | 181,8 |
| 13 | Подготовка почвы для цветника, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 119-105-0401 | м² | 181,8 |
| 14 | Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м² | м² | 181,8 |
| 15 | Вычитается позиция: Посадка цветника многолетнего, исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301 /посадка до 11 шт на м²/ | м² | 181,8 |

3. Материалы и оборудование по локальным сметам

Ресурсные позиции из основных локальных смет, не являющиеся самостоятельными операциями, выделены отдельно, чтобы не смешивать монтажные работы с поставкой оборудования и посадочного материала. Их сметные количества приводятся без самостоятельного округления.

3.1. Ресурсы поливочной системы (смета № 02-01-01-01)

| № | Наименование (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Система управления поливом |  |  |  |
| 1 | Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-201B Hunter | шт. | 2,3937 |
| 2 | Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-151B Hunter | шт. | 4,7874 |
| 3 | Короб клапанный ПВХ размерами 410 х 530 х 310 мм | шт. | 7,1811 |
| 4 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм | м | 191,496 |
| 5 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 | м | 191,496 |
| 6 | Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter | шт. | 7,1811 |
| Система поливочных трубопроводов |  |  |  |
| 7 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 160х9,5 мм | м | 24,128496 |
| 8 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм | м | 36,192744 |
| 9 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 63х3,8 мм | м | 192,836472 |
| 10 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,7 мм | м | 94,31178 |
| 11 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,3 мм | м | 353,669175 |
| 12 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 40х3,0 мм | м | 353,669175 |
| 13 | Трубка капельная ПВХ диаметром 16 мм, 2л/ч с шагом 500 мм | м | 1675,59 |
| Дождеватели и сопла |  |  |  |
| 14 | Дождеватель без форсунки пластиковый типа PROS-04 Hunter | шт. | 28,7244 |
| 15 | Форсунка регулируемая типа 15А Hunter | шт. | 7,1811 |
| 16 | Форсунка регулируемая типа 10А Hunter | шт. | 21,5433 |

3.2. Ресурсы озеленения (смета № 02-02-01-01)

| № | Наименование (позиция сметы) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Газон |  |  |  |
| 1 | Земля растительная | м³ | 315,18 |
| 2 | Перегной | м³ | 35,02 |
| 3 | Семена многолетних трав | кг | 70,04 |
| 4 | Азот жидкий технический ГОСТ 9293-74 | т | 0,007 |
| 5 | Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта ГОСТ 6552-80 | кг | 6,493 |
| 6 | Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74 | т | 0,006 |
| Деревья с комом земли 0,6х0,6 |  |  |  |
| 7 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 1,227 |
| 8 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | м³ | 1,188 |
| 9 | Липа мелколистная | шт | 16 |
| Устройство корыта под массивы кустарников |  |  |  |
| 10 | Бирючина обыкновенная Н от 1 м до 1,5 м с комом | шт. | 2000 |

4. Требования к выполнению и приёмке

Водопровод и система полива. Устройство земляных работ, укладку трубопроводов, прокладку кабельной линии, монтаж клапанов, регуляторов, коробов, дождевателей и капельных линий выполнять в соответствии с утверждёнными проектными схемами (если имеются) и техническими характеристиками, отражёнными в смете. Проверить работоспособность поливочной системы и герметичность соединений.

Газон. Подготовить почву и выполнить посев на площади 1 751 м², предусмотренной локальной сметой. Состав и толщина почвенного слоя, перечень семян и удобрений должны соответствовать утверждённой проектной документации и сметным позициям.

Посадочный материал. Для посадки сметой предусмотрены 16 шт. липы мелколистной и 2 000 шт. бирючины обыкновенной высотой 1–1,5 м с комом. Конкретная схема посадки, расстояния между растениями и требования к питомниковому качеству должны быть согласованы по плану озеленения. Не заменять липу другими породами без решения заказчика.

Качество и документы. Использовать материалы и изделия, соответствующие характеристикам сметы и утверждённому проекту. При необходимости предоставить предусмотренные обязательными требованиями документы о соответствии и происхождении материалов и посадочного материала.

Безопасность и передача результата. Обеспечить безопасность участка, сохранность существующих коммуникаций, удаление строительных отходов, уборку после завершения работ, оформление актов и исполнительных материалов в соответствии с договором и применимыми требованиями..