Техническая спецификация

Разработка рабочего проекта облесение не покрытых лесом угодий в области Ұлытау в  2026 году на площади 3500,0 га

Разработка рабочего проекта облесение не покрытых лесом угодий в области Ұлытау в  2026 году на площади 3500,0 га

Сроки проведения работ:

Проведение изыскательских работ и разработка рабочего проекта — до 15 декабря 2026 года.

Представление заключения экологической экспертизы — до 31 декабря 2026 года

Цель проекта: Облесение не покрытых лесом угодий

Место расположения объектов: Область Ұлытау

Вид: Новое проектирование.

Заказчик предоставляет Исполнителю вместе с Заданием на производство проектных работ, плановую основу, исходные документы.

Основные требования к проведению полевых почвенно-лесомелиоративных изыскательских работ:

- Произвести сбор и обобщение общих сведений по объекту, подготовка планово-картографического материала для производства изыскательских работ, лесорастительную оценку территории обследования;

- Проведение рекогносцировочного агролесомелиоративного и почвенного обследования М:10 000;

- Проходка почвенных шурфов (количество не менее, предусмотренных действующей инструкцией в РК);

- Почвенная съемка в М 1:10 000. Почвенные изыскания провести в соответствии с Методикой по проведению крупномасштабных почвенных изысканий земель Утвержденная приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 февраля 2023 года № 75

- Бурение скважин для определения уровня грунтовых вод;

- Обследование существующих лесных культур и насаждений;

- Детальные агролесомелиоративные изыскания в М 1:10 000;

- Проведение анализа существующего опыта лесоразведения;

- Взятие почвенных образцов и воды для проведения лабораторных анализов;

- Проведение лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения их лес пригодности, взятых в период изыскательских работ

Форма отчетности полевых изыскательских работ:

- Основные положения рабочего проекта, согласованные с Заказчиком.

- Полевые почвенные и агролесомелиоративные материалы, включающие журналы почвенного и лесомелиоративного обследования, полевой плановый (почвенный и лесомелиоративный) материал.

- Технико-экономические показатели проекта;

- Краткую характеристику объекта работ;

- Проектируемые мероприятия:

а) схемы и агротехнику создания насаждений и уходы за ними;

б) объем, очередность и стоимость работ по созданию зеленых насаждений;

в) ассортимент древесных и кустарниковых пород подобрать с учетом районированных видов деревьев и кустарников для выращивания в данном регионе;

г) почвенную карту в М:10 000;

д) план проектируемых мероприятий в М:10 000.

Условия проектирования:

- Расчетную часть рабочего проекта разработать в соответствии с Типовыми нормами выработки, нормами времени на лесокультурные, лесозащитные и противопожарные работы, выполняемые в равнинных условиях, утверждённых приказом ОЮЛ «Ассоциация организаций лесного хозяйства и лесопереработки Республики Казахстан от 07 июля 2021 года № 27.

- Экологическим кодексом Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Лесным кодексом Республики Казахстан от 8 июля 2003 года № 477

Стоимость определяется в ценах 2026 г. с переводом на прогнозируемый уровень стоимости.

Форма представления отчетности и рабочего проекта:

Поставщик в ходе выполнения работ обязан предоставлять полный отчет об исполнении договора (по согласованию с заказчиком) не менее одного раза в месяц.

Акты приемки выполненных работ по разработке рабочих проектов, подписанные комиссией Заказчика (в 3-х экземплярах), при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Рабочие проекты на бумажном (3 экз.) и электронном носителе, включающие:

-Том I. Пояснительная записка;

-Том II. Расчетный раздел;

-Том III. Плановый материал;

-Том IV. Раздел ООС.

## Требование к исполнителю;

- Наличие автотехники с высокой проходимостью и специального оборудования для проведения полевых изыскательских работ.

- Наличие почвенных лабораторий для лабораторных анализов почвенных образцов с целью подтверждения их лесопригодности.

- Наличие оргтехники и программного обеспечения для разработки                              планово-картографических материалов с использованием ГИС-технологий.

## - наличие государственной лицензии на проектную деятельность;

- наличие государственной лицензии на изыскательскую деятельность;

- наличие государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды - природоохранное проектирование и нормирование;

Техникалық спецификация

Ұлытау облысында 2026 жылы 3500,0 га алаңда ормансыз жерлерді ормандандыру  жұмыс жобасын әзірлеу

Ұлытау облысында 2026 жылы 3500,0 га алаңда ормансыз жерлерді ормандандыру жұмыс жобасын әзірлеу

Жұмыстарды жүргізу мерзімдері:

Іздестіру жұмыстарын жүргізу және жұмыс жобасын әзірлеу — 2026 жылғы 15 желтоқсанға дейін.

Экологиялық сараптама қорытындысын ұсыну — 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

Жобаның мақсаты: Ормансыз жерлерді ормандандыру

Объектілердің орналасқан жері: Ұлытау облысы

Түрі: Жаңа жобалау.

Тапсырыс беруші Орындаушыға жобалау жұмыстарын жүргізуге арналған Тапсырмамен бірге жоспарлық негізді, бастапқы құжаттарды  береді.

Далалық топырақ-орман мелиорациялық іздестіру жұмыстарын жүргізуге қойылатын негізгі талаптар:

1. Объект бойынша жалпы мәліметтерді жинау және жалпылау, іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жоспарлық-картографиялық материалды дайындау, тексерілетін аумақтың орман өсіру жағдайына баға беру;

2. М 1:10 000 масштабында рекогносцировкалық агрорман мелиорациялық және топырақтық тексеру жүргізу;

3. Топырақ шурфтарын қазу (саны ҚР-да қолданыстағы нұсқаулықта көзделгеннен кем болмауы тиіс);

4. М 1:10 000 масштабында топырақ түсірілімін жүргізу. Топырақтық іздестірулерді Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 22 ақпандағы № 75 бұйрығымен бекітілген Жерлерге ірі масштабты топырақтық іздестірулер жүргізу әдістемесіне сәйкес жүргізу;

5. Жер асты суларының деңгейін анықтау үшін ұңғымаларды бұрғылау;

6. Қолданыстағы орман мәдениеттері мен екпелерді тексеру;

7. М 1:10 000 масштабында егжей-тегжейлі агрорман мелиорациялық іздестірулер жүргізу;

8. Орман өсірудің қолданыстағы тәжірибесіне талдау жүргізу;

9. Зертханалық талдаулар жүргізу үшін топырақ және су үлгілерін алу;

10. Іздестіру жұмыстары кезеңінде алынған топырақ үлгілерінің орманға жарамдылығын растау мақсатында зертханалық талдаулар жүргізу.

Далалық іздестіру жұмыстарының есептілік нысаны:

1. Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс жобасының негізгі ережелері.

2. Топырақтық және орман мелиорациялық тексеру журналдарын, далалық жоспарлық (топырақтық және орман мелиорациялық) материалды қамтитын далалық топырақтық және агрорман мелиорациялық материалдар.

3. Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері;

4. Жұмыс объектісінің қысқаша сипаттамасы;

5. Жобаланатын іс-шаралар:

а) екпелерді құру схемалары мен агротехникасы және оларды күту;

б) жасыл екпелерді құру жөніндегі жұмыстардың көлемі, кезектілігі және құны;

в) ағаш және бұта тұқымдарының ассортиментін осы өңірде өсіруге арналған аудандастырылған ағаш және бұта түрлерін ескере отырып іріктеу;

г) М:10 000 масштабындағы топырақ картасы;

д) М:10 000 масштабындағы жобаланатын іс-шаралар жоспары.

Жобалау шарттары:

1. Жұмыс жобасының есептік бөлігін Қазақстан Республикасының Орман шаруашылығы және ағаш өңдеу ұйымдары қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің 2021 жылғы 07 шілдедегі № 27 бұйрығымен бекітілген жазық жағдайларда орындалатын орман мәдениеті, орман қорғау және өртке қарсы жұмыстарға арналған үлгілік өндірім нормаларына, уақыт нормаларына сәйкес әзірлеу.

2. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚРЗ Кодексіне.

3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі № 477 Орман кодексіне.

Құны 2026 жылғы бағалармен, болжамды құн деңгейіне ауыстырыла отырып айқындалады.

Есептілік және жұмыс жобасын ұсыну нысаны:

Өнім беруші жұмыстарды орындау барысында тапсырыс берушімен келісім бойынша шарттың орындалуы туралы толық есепті айына кемінде бір рет ұсынуға міндетті.

Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған жағдайда, Тапсырыс берушінің комиссиясы қол қойған жұмыс жобаларын әзірлеу жөніндегі орындалған жұмыстарды қабылдау актілері (3 дана).

Жұмыс жобалары қағаз (3 дана) және электрондық тасымалдағышта, мыналарды қамти отырып:

-I том. Түсіндірме жазба;

-II том. Есептік бөлім;

-III том. Жоспарлық материал;

-IV том. ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау) бөлімі.

Орындаушыға қойылатын талаптар:

- Далалық іздестіру жұмыстарын жүргізуге арналған жол талғамайтын автокөліктер мен арнайы жабдықтардың болуы.

- Топырақ үлгілеріне зертханалық талдау жүргізу және олардың орман өсіруге жарамдылығын растау үшін топырақ зертханаларының болуы.

- Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларын пайдалана отырып, жоспарлы-картографиялық материалдарды әзірлеуге арналған кеңсе техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы.

- Жобалау қызметін жүзеге асыруға арналған мемлекеттік лицензияның болуы.

- Іздестіру қызметін жүзеге асыруға арналған мемлекеттік лицензияның болуы.

- Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге, атап айтқанда табиғат қорғау жобалауы мен нормалауға арналған мемлекеттік лицензияның болуы.