Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2026 года № ___

| № п/п | Наименование работы | Техническая спецификация, характеристика работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работа по кладке перегородок из газоблока, штукатурно-малярные работы по предписанию СЭС | Место выполнения работ: г.Астана, район Байқоңыр, Егемен Қазақстан газеті , 10) 1. Общие сведения и объем работ - Объект: Детский сад (6 детских групп). - Вид работ: Строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы (изготовление приточно-вытяжной системы, кладка перегородок, двухслойное оштукатуривание, подготовка и окраска водно-эмульсионным составом). - Срок выполнения работ: В соответствии с договором (не менее 15 календарных дней согласно п. 6 ст. 17 Закона РК «О государственных закупках»). 2. Содержание и этапность работ Все этапы выполняемых работ подлежат обязательному поэтапному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика: - Этап 1. Подготовительный этап: - Разметка осей и мест примыкания перегородок в 6 группах. - Очистка оснований (полов, примыкающих стен, перекрытий) от мусора, пыли и посторонних наслоений. - Этап 2. Кладочные работы: - Кладка межкомнатных перегородок из газобетонных блоков 10*30*600мм 13м2 на специализированный клеевой раствор/смесь. - Армирование кладки и устройство анкерных связей с существующими несущими конструкциями. - Заполнение усадочных зазоров под перекрытием специализированными монтажными/уплотнительными материалами. - Этап 3. Штукатурные работы (в 2 слоя): - Грунтование поверхности газоблока составом глубокого проникновения. - Установка штукатурных маяков и защитных угловых профилей. - 1-й слой (набрызг/обрызг): нанесение базового выравнивающего штукатурного слоя с армированием штукатурной сеткой в местах примыканий и высоких нагрузок. - 2-й слой (накрывка/накрывочный слой): нанесение финишного штукатурного слоя, затирка и заглаживание поверхности до гладкого состояния. - Этап 4. Малярные работы: Цветовая гамма, тон и колер применяемых лакокрасочных материалов подлежат обязательному предварительному письменному согласованию с Заказчиком (или его уполномоченным представителем) до начала выполнения малярных работ. - Шпатлевание и шлифование оштукатуренной поверхности под окраску. - Нанесение грунтовки под водно-эмульсионную краску. - Окраска подготовленных поверхностей водно-эмульсионной краской (в 2 слоя до получения однотонного покрытия без потеков, пятен и пропусков). Используемые краски должны быть экологически безопасными, гипоаллергенными, предназначенными для детских и дошкольных учреждений, допускающими влажную уборку. - Этап 5. Завершающий этап (уборка и сдача): - Ежедневная и окончательная уборка мест производства работ. - Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора. 3. Требования к материалам и ресурсам - Приобретение материалов: Все необходимые строительные и отделочные материалы, изделия, инструменты, оборудование и расходные материалы Поставщик приобретает полностью за свой счет. - Качество материалов: Поставляемые и используемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении), иметь сертификаты соответствия, паспорта качества или декларации о соответствии действующим техническим регламентам и стандартам Республики Казахстан (СТ РК / ГОСТ). - Безопасность: Все отделочные и лакокрасочные материалы должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения и допускаться к применению в детских и дошкольных образовательных организациях. 4. Требования к уборке и вывозу мусора - Сбор, погрузка, транспортировка и утилизация (вывоз) всех видов строительного мусора и демонтированных отходов осуществляются силами и за счет средств Поставщика. - Запрещается складирование строительного мусора на территории детского сада вне специально отведенных мест, согласованных с Заказчиком. - Вывоз мусора должен производиться регулярно по мере его накопления и в обязательном порядке по завершении всех работ. 5. Порядок согласования и контроля (Взаимодействие с Заказчиком) Поставщик обязан согласовывать каждый этап работ (готовность кладки, нанесение первого и второго слоев штукатурки, шпатлевка, грунтование и окраска) с уполномоченным представителем Заказчика с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. - Переход к выполнению последующих этапов работ без подписания акта скрытых работ на предыдущий этап не допускается. - Все работы должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка детского сада и норм СанПиН РК. |
| 2 | Работы, связанные с установкой/монтажом дверей и демонтаж и установке подоконников по предписанию СЭС | 2. Объем и виды выполняемых работ: «Поставка межкомнатных дверей в комплекте с оказанием услуг (выполнением работ) по их сборке и установке (монтажу)» - Полный комплект включает: дверное полотно, коробку, наличники с двух сторон, дверные ручки, петли, защелки/замки. • Материал полотна: МДФ/экошпон (или иное без указания бренда). • Размеры: согласовываются по месту. • Включает подготовку проема, сборку и монтаж коробки, навеску полотна, врезку фурнитуры, установку наличников и запенивание. - Демонтаж существующих подоконников Аккуратный демонтаж старых подоконных досок без повреждения несущих конструкций и оконных блоков. - Монтаж новых подоконников • Материал: ПВХ (пластик), износостойкий, влагостойкий. • Комплектация: подоконная доска, торцевые заглушки. • Работы включают: подогонку по размеру, установку на опорные клинья, запенивание монтажной пеной, герметизацию стыков. - Установка защитных барьеров на подоконники Монтаж защитных барьеров (ограничителей/решеток безопасности) на подоконники для предотвращения падения/травматизма. Включает надежное крепление к основанию/стенам. 3. Общие и технические требования к выполнению работ - Закупка материалов и оборудования: - Все необходимые материалы, изделия, конструкции, инструменты и расходные материалы (монтажная пена, анкеры, саморезы, герметик и т.д.) Поставщик приобретает за свой счет и своими силами. - Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, надлежащего качества и соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам РК. - Согласование этапов и контроль: - Все этапы выполнения работ, а также используемые материалы и их цветовые решения подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика. - Уборка и вывоз мусора: - Поставщик обязан ежедневно поддерживать чистоту на объекте. - По завершении всех работ Поставщик осуществляет полную уборку рабочей зоны, сбор, погрузку и вывоз строительного мусора за свой счет. - Гарантийные обязательства: - Гарантийный срок на выполненные работы и установленные конструкции составляет не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ. - Все выявленные в течение гарантийного срока дефекты Поставщик устраняет за свой счет в течение 3 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. |
| 3 | Сварочно-монтажные работы | 1. Общие сведения и описание предмета закупки Наименование закупки: Сварочно-монтажные работы и монтаж вентиляционных каналов в помещениях детского сада. Объекты выполнения работ: Групповые помещения, санузлы, кухня, спальни и иные помещения детского сада. Цель закупки: Обеспечение оптимального и эффективного расходования бюджетных средств через создание безопасных и комфортных условий функционирования объекта образования в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона. 2. Требования к качеству, материалам и технологии выполнения работ Приобретение материалов: Все необходимые материалы, комплектующие, расходные материалы, крепежные элементы и оборудование (включая вытяжные зонты) поставщик приобретает за свой счет (входят в общую стоимость договора). Технологические требования: - Производство сварочно-монтажных работ и монтажа вентиляционных каналов выполняется в строгом соответствии с проектной документацией (или дефектной ведомостью) и строительными нормами РК. - Применение алмазного бурения стен и потолков для прокладки коммуникаций. - Использование надежных анкерных креплений для фиксации вентиляционного оборудования и вытяжных зонтов с учетом нагрузок. Установка оборудования: Обязательный монтаж и установка вытяжных зонтов на пищеблоке (кухне) и в иных предусмотренных проектом зонах. 3. Организационные требования и порядок выполнения Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем заказчика. Уборка и вывоз мусора: Поставщик обязан производить ежедневную уборку рабочей зоны, а также уборку и полный вывоз строительного мусора за свой счет по завершении этапов работ и сдаче объекта. Пусконаладочные работы: В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона, техническая спецификация содержит требование о выполнении пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию смонтированных систем. 4. Требования к квалификации и субподряду Субподряд: В соответствии с п. 8 ст. 17 Закона, предельные объемы работ, передаваемые поставщиком субподрядчикам, не должны превышать в совокупности 30% от общего объема выполняемых работ. Передача объемов субподрядчикам без уведомления / отражения в заявке не допускается и является основанием для одностороннего расторжения договора по ст. 18 Закона. |
| 4 | Работы по монтажу систем автоматики и электроснабжения (электрооборудования) | - Демонтажные работы Демонтаж существующих розеток, выключателей, светильников и устаревших кабельных линий с обеспечением мер безопасности. - Монтаж электроточек (спальни, кухня) Штробление/прокладка кабель-каналов, подведение кабеля, установка подрозетников, монтаж розеток и выключателей - Перенос и монтаж осветительных приборов Перенос существующих и установка новых светильников/люстр в спальных комнатах и кухне - Подведение электроточек к системам вентиляции Прокладка отдельной силовой линии, подключение вытяжных/вентиляционных установок, установка защитных автоматов - Пусконаладочные работы Замер сопротивления изоляции, проверка заземления, фазировка, тестирование работы системы под нагрузкой - Уборка и вывоз строительного мусора Ежедневная уборка рабочего места, погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора за счет Поставщика Требования к материалам, качеству и условиям выполнения работ Поставщик приобретает все материалы самостоятельным образом и за свой счет. Обеспечение материалами: - Все необходимые материалы, комплектующие, кабельная продукция, розетки, выключатели, расходные материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ приобретаются Поставщиком за свой счет. - Все поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия СТ РК или техническим регламентам. Согласование этапов и порядок выполнения: - До начала выполнения работ Поставщик обязан согласовать с уполномоченным представителем Заказчика график выполнения работ, схему размещения розеток, выключателей и трассировку кабелей. - Все этапы работ (демонтаж, прокладка трасс, скрытые работы, установка приборов) подлежат обязательному освидетельствованию и согласованию с представителем Заказчика. Техника безопасности и уборка: - Работы должны производиться с соблюдением Правил техники безопасности, Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и противопожарных норм РК. - Поставщик несет полную ответственность за соблюдение правил охраны труда своими работниками. - Уборка, погрузка, вывоз и утилизация образовавшегося строительного мусора и демонтированных непригодных конструкций осуществляются силами и за счет средств Поставщика по мере накопления и обязательно по завершении работ. Пусконаладочные работы и сдача-приемка: - По завершении монтажных работ Поставщик проводит пусконаладочные работы, включая контрольные замеры и тестирование электросети под нагрузкой. Приемка выполненных работ оформляется Акт выполненных работ (оказанных услуг) через веб-портал государственных закупок после предоставления Поставщиком технического отчета/протокола замеров и полного вывоза мусора. |
| 5 | Установка приточно-вытяжной установки по предписанию СЭС | 1. Общие положения и требования Закона Настоящая техническая спецификация определяет объем, содержание и порядок выполнения работ по установке приточно-вытяжной установки на основании предписания СЭС и дефектного акта. Нормативное обоснование: Закупки и исполнение договорных обязательств осуществляются в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и Правилами осуществления государственных закупок. Цель работ: Устранение нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечение нормативного воздухообмена на объекте заказчика. 2. Перечень и объем выполняемых работ Поставщик обязуется выполнить полный комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая приобретение всех необходимых материалов и оборудования за свой счет: Демонтажные работы: Разборка изношенных элементов старой вентиляции (при необходимости, согласно дефектному акту). Монтажные работы: Установка приточно-вытяжной установки в проектное положение. Монтаж вытяжных систем в вентиляционных каналах. Установка электро-вентиляторов и иного сопутствующего оборудования. Монтаж вытяжных зонтов и необходимых фасонных изделий. Пусконаладочные работы: Комплекс мероприятий по настройке и испытанию смонтированного оборудования для ввода его в эксплуатацию (обязательное требование согласно п. 2 ст. 12 Закона). 3. Требования к материалам, оборудованию и условиям выполнения Обеспечение за свой счет: Все необходимые для выполнения работ материалы, комплектующие, крепежные элементы и оборудование приобретаются поставщиком за счет собственных средств. Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному и текущему согласованию с уполномоченным представителем заказчика. Уборка и вывоз мусора: По окончании работ поставщик производит полную уборку рабочей зоны и вывоз строительного мусора за собственный счет. |
| 6 | Сварочно-монтажные работы | 1. Общие сведения и описание предмета закупки Наименование закупки: Сварочно-монтажные работы и монтаж вентиляционных каналов в помещениях детского сада. Объекты выполнения работ: Групповые помещения, санузлы, кухня, спальни и иные помещения детского сада. Цель закупки: Обеспечение оптимального и эффективного расходования бюджетных средств через создание безопасных и комфортных условий функционирования объекта образования в соответствии со ст. 1 и ст. 2 Закона. 2. Требования к качеству, материалам и технологии выполнения работ Приобретение материалов: Все необходимые материалы, комплектующие, расходные материалы, крепежные элементы и оборудование (включая вытяжные зонты) поставщик приобретает за свой счет (входят в общую стоимость договора). Технологические требования: - Производство сварочно-монтажных работ и монтажа вентиляционных каналов выполняется в строгом соответствии с проектной документацией (или дефектной ведомостью) и строительными нормами РК. - Применение алмазного бурения стен и потолков для прокладки коммуникаций. - Использование надежных анкерных креплений для фиксации вентиляционного оборудования и вытяжных зонтов с учетом нагрузок. Установка оборудования: Обязательный монтаж и установка вытяжных зонтов на пищеблоке (кухне) и в иных предусмотренных проектом зонах. 3. Организационные требования и порядок выполнения Согласование этапов: Все этапы выполнения работ подлежат обязательному предварительному согласованию с уполномоченным представителем заказчика. Уборка и вывоз мусора: Поставщик обязан производить ежедневную уборку рабочей зоны, а также уборку и полный вывоз строительного мусора за свой счет по завершении этапов работ и сдаче объекта. Пусконаладочные работы: В соответствии с п. 2 ст. 12 Закона, техническая спецификация содержит требование о выполнении пусконаладочных работ, необходимых для ввода в эксплуатацию смонтированных систем. 4. Требования к квалификации и субподряду Субподряд: В соответствии с п. 8 ст. 17 Закона, предельные объемы работ, передаваемые поставщиком субподрядчикам, не должны превышать в совокупности 30% от общего объема выполняемых работ. Передача объемов субподрядчикам без уведомления / отражения в заявке не допускается и является основанием для одностороннего расторжения договора по ст. 18 Закона. |

Поставщик на дату вступления договора в законную силу обязан иметь в наличии 100% объем необходимых материалов, оборудования и комплектующих, требуемых для выполнения работ/оказания услуг в полном объеме. Срок поставки и изготовления материалов включен в общий срок выполнения работ.

Начало выполнения работ/оказания услуг — со дня вступления договора о государственных закупках в законную силу (в соответствии со ст. 17 Закона РК «О государственных закупках»)

2026ж. «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

| № р/н | Жұмыстың атауы | Техникалық ерекшелік, жұмыстың сипаттама |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Газоблоктан бөлме бөлу жұмыстары, СЭС нұсқауына сәйкес сылақ пен бояу жұмыстары | Бұл техникалық спецификацияны (жұмыс сипаттамасын) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік закуптар туралы» Заңына (бұдан әрі — Заң) және Мемлекеттік закуптарды жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі — Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген Қағидалар) сәйкес мемлекеттік тілге аудармасы ұсынылады. ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ (Құрылыс-монтаждау және жөндеу-өңдеу жұмыстары) 1. Жалпы мәліметтер және жұмыс көлемі - Объект: Балабақша (6 балалар тобы). - Жұмыс түрі: Құрылыс-монтаждау және жөндеу-өңдеу жұмыстары (қалқаларды қалау, екі қабатты сылау, беттерді дайындау және су-эмульсиялық құраммен сырлау). - Жұмыстарды орындау мерзімі: Шартқа сәйкес (ҚР «Мемлекеттік закуптар туралы» Заңының 17-бабының 6-тармағына сәйкес кемінде 15 күнтізбелік күн). 2. Жұмыстардың мазмұны мен кезеңділігі Орындалатын жұмыстардың барлық кезеңдері Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен міндетті түрде поэтапты түрде келісілуге жатады: - 1-кезең. Дайындық кезеңі: - 6 топтағы қалқалардың өстік сызықтары мен түйісу орындарын белгілеу (разметкалау). - Негіздерді (едендерді, жанасатын қабырғаларды, жабындарды) қоқыстан, шаңнан және бөгде қабаттардан тазалау. - 2-кезең. Қалау жұмыстары: - Газобетон блоктарынан 10*30*600мм өлшеміндегі бөлмеішілік перделерді 13 м² көлемде мамандандырылған желім/қоспамен қалқалау. - Жабын астындағы шөгу саңылауларын арнайы монтаждық/тығыздағыш материалдармен толтыру. - 3-кезең. Сылау жұмыстары (2 қабатты): - Газблок бетін терең өтетін құраммен грунттау. - Сылақ маяктарын және қорғаныс бұрыштық профильдерін орнату. - 1-ші қабат (бүрку/обрызг): Түйісетін жерлерде және жоғары жүктеме аймақтарында сылақ торын қолданып арматуралау арқылы негізгі тегістеуіш сылақ қабатын жағу. - 2-ші қабат (жапқыш/накрывочный слой): Фиништік сылақ қабатын жағу, беті тегіс күйге жеткенше ысқылау және тегістеу. - 4-кезең. Сырлау жұмыстары: Қолданылатын бояу материалдарының түс гаммасы, реңі және түстілгісін суретші жұмыстарын бастамас бұрын тапсырыс берушімен (немесе оның уәкілетті өкілімен) міндетті түрде алдын ала жазбаша түрде келісілуі керек. - Сыланған бетті сырлауға дайындап шпатлеу және ажарлау (шлифовкалау). - Су-эмульсиялық бояудың астына грунтовка жағу. - Дайындалған беттерді су-эмульсиялық бояумен сырлау (ағуларсыз, дақтарсыз және өткізіп алған жерлерсіз біртекті жабын алғанға дейін 2 қабат етіп). Қолданылатын бояулар экологиялық қауіпсіз, гипоаллергенді, балалар мен мектепке дейінгі мекемелерге арналған, ылғалды тазалауға шыдайтын болуы тиіс. - 5-кезең. Аяқтау кезеңі (жинау және тапсыру): - Жұмыс жүргізілген орындарды күнделікті және түпкілікті жинау. - Құрылыс қоқысын тиеу, шығару және кәдеге жарату (утилизациялау). 3. Материалдар мен ресурстарға қойылатын талаптар - Материалдарды сатып алу: Барлық қажетті құрылыс және өңдеу материалдарын, бұйымдарды, құралдарды, жабдықтарды және шығын материалдарын Өнім беруші толықтай өз есебінен сатып алады. - Материалдардың сапасы: Жеткізілетін және қолданылатын материалдар жаңа (пайдалануда болмаған), сәйкестік сертификаттары, сапа паспорттары немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарына (ҚР СТ / ГОСТ) сәйкестік декларациялары болуы тиіс. - Қауіпсіздік: Барлық өңдеу және лак-бояу материалдарының санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылары болуы және балалар мен мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында қолдануға рұқсат етілуі тиіс. 4. Қоқысты жинау және шығару талаптары - Құрылыс қоқысы мен демонтаждалған қалдықтардың барлық түрлерін жинау, тиеу, тасымалдау және кәдеге жарату (шығару) Өнім берушінің күшімен және өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады. - Құрылыс қоқысын балабақша аумағында Тапсырыс берушімен келісілген арнайы бөлінген орындардан тыс жерде жинап қоюға тыйым салынады. - Қоқысты шығару оның жиналуына қарай жүйелі түрде және барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін міндетті түрде жүргізілуі тиіс. 5. Келісу және бақылау тәртібі (Тапсырыс берушімен өзара іс-қимыл) - Өнім беруші жұмыстың әрбір кезеңін (қалаудың дайындығы, сылақтың бірінші және екінші қабаттарын жағу, шпатлеу, грунттау және сырлау) жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін рәсімдей отырып, Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен келісуге міндетті. - Алдыңғы кезеңге жасырын жұмыстар актісіне қол қоймай, кейінгі жұмыс кезеңдерін орындауға көшуге жол берілмейді. - Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін, балабақшаның ішкі тәртіп ережелерін және ҚР Санитариялық оқиғалар мен нормаларын (СанПин) сақтай отырып жүргізілуі тиіс. |
| 2 | СЭС предписаниесіне сәйкес есіктерді орнату/монтаждау және терезе алды тақтайшаларын (подоконниктерді) демонтаждау және орнату жұмыстары. | 1. Жалпы мәліметтер (Общие сведения) «Ішкі есіктерді жеткізу және оларды жинау мен орнату (монтаж) қызметтерін көрсету» - Жұмыстардың атауы: Ішкі есіктерді, терезе алды тақталарын (подоконниктерді) және қорғаныс кедергілерін бөлшектеу (демонтаждау) және орнату жұмыстары. - Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Егемен Қазақстан газеті көшесі, 10-үй. - Жұмыстарды орындау мерзімі: Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 2. Орындалатын жұмыстардың көлемі мен түрлері (Объем и виды выполняемых работ) Жиынтықтағы 6 ішкі есікті орнату - Толық жиынтыққа мыналар кіреді: Есік жақтауы (полотно), қорабы (коробка), екі жағынан көмкермелері (наличниктер), есік тұтқалары, ілмектер (петли), ысырмалар/құлыптар. - Есік жақтауының материалы: МДФ/экошпон (брендін көрсетпей немесе баламасы). - Өлшемдері: Орында орнату кезінде келісіледі. - Жұмыс құрамы: Орынды (о ойығын) дайындау, қорапты құрастыру және монтаждау, есік жақтауын ілу, фурнитураны кесіп орнату, көмкермелерді орнату және пенамен тығыздау (запенивание). Бұрыннан бар терезе алды тақталарын (подоконниктерді) бөлшектеу (демонтаждау) - Элементтерді, көтергіш конструкциялар мен терезе блоктарын зақымдамай, ескі терезе алды тақталарын ұқыпты түрде бөлшектеу. Жаңа терезе алды тақталарын (подоконниктерді) монтаждау - Материалы: ПВХ (пластик), тозуға төзімді, ылғалға төзімді. - Жиынтықталуы: Терезе алды тақтасы, шеткі тығындары (заглушкалар). - Жұмыс құрамы: Өлшеміне қарай сәйкестендіру, тиісті тиектерге (опорные клинья) орнату, монтаждық пенамен тығыздау, жіктерді герметизациялау. Терезе алды тақталарына қорғаныс кедергілерін орнату - Визілуден/жарақаттанудан қорғау үшін терезе алды тақталарына қорғаныс кедергілерін (шектегіштерді/қауіпсіздік торларын) монтаждау. Негізге/қабырғаларға сенімді бекітуді қамтиды. 3. Жұмыстарды орындауға қойылатын жалпы және техникалық талаптар (Общие и технические требования) 1. Materialдар мен жабдықтарды сатып алу: - Барлық қажетті материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, құралдарды және шығыс материалдарын (монтаждық пена, анкерлер, өздігінен бұралатын бұрандалар, герметик және т.б.) Өнім беруші өзінің есебінен және өз күшімен сатып алады. - Қолданылатын материалдар жаңа, пайдалануда болмаған, тиісті сапада болуы және Қазақстан Республикасында қолданыстағы стандарттарға әрі техникалық регламенттерге сәйкес келуі тиіс. 2. Кезеңдерді келісу және бақылау: - Жұмыстарды орындаудың барлық кезеңдері, сондай-ақ қолданылатын материалдар мен олардың түстік шешімдері Т тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен міндетті түрде алдын ала келісілуге тиіс. 3. Тазалау және қоқысты шығару: - Өнім беруші объектіде күнделікті тазалықты сақтауға міндетті. - Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші жұмыс аймағын толық тазалауды, құрылыс қоқысын жинауды, тиеуді және өзінің есебінен шығаруды жүзеге асырады. 4. Кепілдік міндеттемелер: - Орындалған жұмыстарға және орнатылған конструкцияларға кепілдік мерзімі тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. - Кепілдік мерзімі ішінде анықталған барлық ақауларды Өнім беруші Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды. |
| 3 | Дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары | 11. Жеке мәліметтер және сатып алу нысанының сипаттамасы Сатып алудың атауы: Балабақшадағы бөлмелерде дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар және желдету арналарының монтажы. Жұмыстарды орындау объектілері: Топтық бөлмелер, дәретхана, асхана, ұйықтайтын бөлмелер және балабақшаның басқа бөлмелері. Сатып алудың мақсаты: Білім беру объектісінің қауіпсіз және жайлы жұмыс істеу жағдайларын жасау арқылы бюджеттік қаражатты оңтайлы және тиімді пайдалану, Заңның 1-бабы мен 2-бабына сәйкес. 2. Жұмыстың сапасы, материалдары және технологиясына қойылатын талаптар Материалдарды сатып алу: Қажетті барлық материалдар, қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, бекіткіш элементтер және жабдықтар (шығару зонты қоса), жеткізуші өз қаражатына сатып алады (келісімшарттың жалпы құнына кіреді). Технологиялық талаптар: - Дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар мен желдету арналарының монтажы жобалық құжаттамаға (немесе дефектологиялық ведомостқа) және ҚР құрылыс нормаларына қатаң сәйкес орындалады. - Қабырғалар мен төбелерде коммуникацияларды жүргізу үшін алмазды бұрғылауды қолдану. • Желдету жабдықтары мен сорғыш зонтарды бекіту кезінде жүктемелерді ескере отырып сенімді анкерлік бекіткіштерді қолдану. Жабдықты орнату: Асхана және жобада көрсетілген басқа да аймақтарда сорғыш зондарды міндетті түрде орнатып, монтаждау. 3. Ұйымдастырушылық талаптар және орындау тәртібі Кезеңдерді келісу: Жұмыстың барлық кезеңдері тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала келісуді талап етеді. Тазалау және қалдықтарды шығару: Жеткізуші жұмыс аймағын күнделікті тазалауы қажет, сондай-ақ жұмыстар кезеңдері аяқталғаннан кейін және нысанды тапсырудан кейін құрылыс қалдықтарын толық шығару міндеті өз мойнына алады. Техникалық іске қосу жұмыстары: 12-баптың 2-тармағына сәйкес техникалық сипаттама орнатылған жүйелерді эксплуатацияға енгізу үшін қажетті іске қосу жұмыстарын орындауды талап етеді. 4. Квалификация және қосалқы мердігерге қойылатын талаптар Қосалқы мердігер: Заңның 17-бабының 8-тармағына сәйкес, мердігердің қосалқы мердігерлерге беретін ең үлкен жұмыс көлемі жалпы атқарылатын жұмыстардың 30%-ынан аспауы керек. Жұмыс көлемін хабарламастан немесе өтінімде көрсетпей қосалқы мердігерге беру мүмкін емес және бұл Заңның 18-бабы бойынша келісімді біржақты тоқтату негізі болып табылады. |
| 4 | Автоматтандыру және электрмен жабдықтау (электрожабдықтау) жүйелерін орнату жұмыстары | - Демонтаж жұмыстары Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы розеткаларды, ажыратқыштарды, жарықтандыру құралдарын және тозған кабель желілерін демонтаж жасау. - Электр нүктелерін монтаждау (жатын бөлмелер, асүй) Штробтау/кабель-арналарын төсеу, кабель жеткізу, подрозетниктерді орнату, розеткалар мен ажыратқыштарды монтаждау. - Жарықтандыру құралдарын ауыстырып орнату және монтаждау Жатын бөлмелер мен асүйде қолданыстағы шамдарды ауыстырып орнату және жаңа шамдарды/люстраларды орнату. - Желдету жүйелеріне электр нүктелерін жеткізу Жеке күштік желіні төсеу, сорғыш/желдеткіш қондырғыларын қосу, қорғаныш автоматтары мен автоматтарын орнату. - Іске қосу-жөндеу жұмыстары Оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге тұйықтауды тексеру, фазаларды бөлу, жүктеме астында жүйенің жұмысын сынақтан өткізу. - Құрылыс қоқыстарын жинау және шығару Жұмыс орнын күн сайын тазалау, құрылыс қоқыстарын тиеу, шығару және кәдеге жарату жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Материалдарға, сапаға және жұмысты орындау шарттарына қойылатын талаптар - Жеткізуші барлық материалдарды өз бетінше және өз есебінен сатып алады. - Материалдармен қамтамасыз ету: - Барлық қажетті материалдар, жинақтаушы бөлшектер, кабель өнімдері, розеткалар, ажыратқыштар, шығын материалдары, жұмысты орындауға арналған құрал-саймандар мен жабдықтар Жеткізуші тарапынан өз есебінен сатып алынады. - Жеткізілетін барлық материалдар жаңа, қолданыста болмаған, ҚР СТ немесе техникалық регламенттердің сапа/сәйкестік сертификаттары болуы тиіс. - Кезеңдерді келісу және орындау тәртібі: - Жұмыстарды басталар алдында Жеткізуші Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен жұмысты орындау кестесін, розеткалардың, ажыратқыштардың орналасу сызбасын және кабельдерді трассалау жұмыстарын келісуге міндетті. - Жұмыстың барлық кезеңдері (демонтаж, трассаларды төсеу, жасырын жұмыстар, аспаптарды орнату) міндетті түрде куәландыруға және Тапсырыс берушінің өкілімен келісуге жатады. - Қауіпсіздік техникасы және тазалық: - Жұмыстар Қауіпсіздік техникасы ережелерін, Электр қондырғыларын орнату ережелерін (ЭҚОЭ) және ҚР өртке қарсы нормаларын сақтай отырып орындалуы тиіс. - Жеткізуші өз қызметкерлерінің еңбекті қорғау ережелерін сақтауы үшін толық жауапкершілік көтереді. - Пайда болған құрылыс қоқыстары мен демонтаждалған жарамсыз конструкцияларды жинау, тиеу, шығару және кәдеге жарату жұмыстары жиналуына қарай және жұмыс аяқталғаннан кейін міндетті түрде Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады. - Іске қосу-жөндеу жұмыстары және қабылдау-тапсыру: - Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін Жеткізуші бақылау өлшеулері мен жүктеме астындағы электр желісін сынақтан өткізуді қоса алғанда, іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Орындалған жұмыстарды қабылдау Жеткізуші техникалық есепті/өлшеу хаттамасын ұсынғаннан және қоқыстар толық шығарылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі арқылы ресімделеді. |
| 5 | СЭС нұсқауы бойынша ауа кіргізу–шығару жүйесін орнату | 1. Жалпы ережелер мен заң талаптары Бұл техникалық сипаттама СЭС нұсқаулығы мен дефект актісі негізінде таза ауа және сорғы орнату жұмыстарының көлемі, мазмұны мен орындалу тәртібін анықтайды. Нормативтік негіз: Сауда сатып алулар мен шарттық міндеттемелер Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңы (бұдан әрі – Заң) және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелеріне сәйкес қатаң орындалады. Жұмыстың мақсаты: Санитарлық-эпидемиологиялық талапты бұзуды түзеу, тапсырыс беруші объектісінде нормативті ауа алмасуын қамтамасыз ету. 2. Орындаылатын жұмыстардың тізімі мен көлемі Жеткізуші барлық құрылыс-монтаждық және пайдалылыққа дайындау жұмыстарын толық көлемде орындауға міндетті, соның ішінде қажетті барлық материалдар мен жабдықты өз есебінен сатып алу: Шығарып алу жұмыстары: Ескі вентиляция элементтерін бөлшектеу (қажет болған жағдайда, ақау актісіне сәйкес). Монтаж жұмыстары: Жобалық орынға жеткізетін әрі сорғыш орнату. Вентиляциялық арналарда сорғыш жүйелерін монтаждау. Электро-вентиляторлар мен басқа да қоса берілетін жабдықтарды орнату. Сорғыш зонттар мен қажетті қалыпты бөліктерді монтаждау. Пайдалылыққа дайындау жұмыстары: Орнатылған жабдықты іске қосу үшін баптау және сынау жұмыстарын жүргізу кешені (Заңның 12-бабы 2-тармағына сәйкес міндетті талап). 3. Материалдарға, жабдыққа және орындау жағдайларына қойылатын талаптар Өз қаражатына қамтамасыз ету: Жұмысты орындау үшін қажетті барлық материалдар, бөлшектер, бекіткіштер мен жабдықтар жеткізуші өз қаражатына сатып алады. Кезеңдерді келісу: Жұмыс кезеңдерінің барлығы тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала және ағымдағы түрде келісуді талап етеді. Көтерме және қоқысты шығару: Жұмыстар аяқталғаннан кейін жеткізуші жұмыс аймағын толық тазалап, құрылыс қоқысын өз қаражатына шығарады. |
| 6 | Дәнекерлеу және монтаждау жұмыстары | 11. Жеке мәліметтер және сатып алу нысанының сипаттамасы Сатып алудың атауы: Балабақшадағы бөлмелерде дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар және желдету арналарының монтажы. Жұмыстарды орындау объектілері: Топтық бөлмелер, дәретхана, асхана, ұйықтайтын бөлмелер және балабақшаның басқа бөлмелері. Сатып алудың мақсаты: Білім беру объектісінің қауіпсіз және жайлы жұмыс істеу жағдайларын жасау арқылы бюджеттік қаражатты оңтайлы және тиімді пайдалану, Заңның 1-бабы мен 2-бабына сәйкес. 2. Жұмыстың сапасы, материалдары және технологиясына қойылатын талаптар Материалдарды сатып алу: Қажетті барлық материалдар, қосалқы бөлшектер, шығын материалдары, бекіткіш элементтер және жабдықтар (шығару зонты қоса), жеткізуші өз қаражатына сатып алады (келісімшарттың жалпы құнына кіреді). Технологиялық талаптар: - Дәнекерлеу-монтаждық жұмыстар мен желдету арналарының монтажы жобалық құжаттамаға (немесе дефектологиялық ведомостқа) және ҚР құрылыс нормаларына қатаң сәйкес орындалады. - Қабырғалар мен төбелерде коммуникацияларды жүргізу үшін алмазды бұрғылауды қолдану. • Желдету жабдықтары мен сорғыш зонтарды бекіту кезінде жүктемелерді ескере отырып сенімді анкерлік бекіткіштерді қолдану. Жабдықты орнату: Асхана және жобада көрсетілген басқа да аймақтарда сорғыш зондарды міндетті түрде орнатып, монтаждау. 3. Ұйымдастырушылық талаптар және орындау тәртібі Кезеңдерді келісу: Жұмыстың барлық кезеңдері тапсырыс берушінің уәкілетті өкілімен алдын ала келісуді талап етеді. Тазалау және қалдықтарды шығару: Жеткізуші жұмыс аймағын күнделікті тазалауы қажет, сондай-ақ жұмыстар кезеңдері аяқталғаннан кейін және нысанды тапсырудан кейін құрылыс қалдықтарын толық шығару міндеті өз мойнына алады. Техникалық іске қосу жұмыстары: 12-баптың 2-тармағына сәйкес техникалық сипаттама орнатылған жүйелерді эксплуатацияға енгізу үшін қажетті іске қосу жұмыстарын орындауды талап етеді. 4. Квалификация және қосалқы мердігерге қойылатын талаптар Қосалқы мердігер: Заңның 17-бабының 8-тармағына сәйкес, мердігердің қосалқы мердігерлерге беретін ең үлкен жұмыс көлемі жалпы атқарылатын жұмыстардың 30%-ынан аспауы керек. Жұмыс көлемін хабарламастан немесе өтінімде көрсетпей қосалқы мердігерге беру мүмкін емес және бұл Заңның 18-бабы бойынша келісімді біржақты тоқтату негізі болып табылады. |

Келісімшарт күшіне енген күні жеткізуші барлық жұмыстарды орындау/қызмет көрсетуге қажетті материалдар, жабдықтар мен бөлшектердің 100% көлемін қолда ұстауға міндетті. Материалдарды жеткізу және өндіру мерзімі жалпы жұмыс орындау мерзіміне қосылады.

Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету басталуы – мемлекеттік сатып алу жөніндегі келісімшарт күшіне енген күннен басталады (Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 17-бабына сәйкес).