# УТВЕРЖДАЮ»

# Директор Департамента

# строительства

# _____________Р.И. Тыныбеков

# «___» _______________ 2026 г.

# Техническая спецификация

# Работы по изготовлению стеклянной двухстворчатой двери и окна ПВХ

# Срок исполнения: 15 календарных дней с момента заключения договора.

# Место проведения работ: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 22.

# Гарантийный срок: 12 месяцев.

Обязанности Поставщика

Поставщик обязан изготовить и установить следующие изделия:

1. Стеклянная двустворчатая дверь — 1 шт. ГОСТ 30698-2014

- Рама — из стальной профильной трубы квадратного сечения, окрашенной в черный цвет.

- Стекло — полированное закаленное, толщиной 8 мм.

- Дверь должна быть установлена на трех петлях.

- Предусмотреть установку уплотнителя и замка типа «шпингалет».

2. Окно из ПВХ — 1 шт. ГОСТ 30674-2023

- Размер: 2620 × 2000 мм.

- Цвет профиля — комбинированный: с наружной стороны белый, с внутренней стороны коричневый.

- Предусмотреть сложную конструкцию открывания створки.

- Предусмотреть изготовление и установку подоконника.

При изготовлении стеклянной двери и окна из ПВХ должны использоваться высококачественные сертифицированные материалы. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие используемых материалов и готовых изделий установленным требованиям.

Поставщик гарантирует качество выполненных работ при условии соблюдения технологии производства, монтажа и действующих нормативных требований.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки и дефекты. Срок устранения недостатков не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

Гарантия качества выполняемых работ предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства и действующих нормативных требований. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки и дефекты. Срок устранения недостатков не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления.

Все расходы, связанные с монтажом, вывозом строительного мусора и уборкой места проведения работ, несет Поставщик.

Все работы выполняются по предварительному согласованию с Заказчиком. По вопросам технической спецификации, проведения контрольных замеров, а также согласования даты и времени выполнения работ обращаться к представителю Заказчика Халелову Естаю Баяновичу по тел.: 8 708 401 23 73. Адрес объекта: г. Алматы, ул. Сатпаева, 22.

Поставщик в процессе выполнения работ обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уважаемые потенциальные поставщики! Участвуя в данной закупке, потенциальный поставщик подтверждает свое согласие с условиями и требованиями, указанными в настоящей технической спецификации.

По вопросам электронных актов, договоров, оплаты и исполнения обязательств обращаться по тел. 8 (727) 292-69-37 (СГЗ).

| Заместитель Директора ДC | ___________ | Б. К. Саттаров |
| --- | --- | --- |
| Монтажник-установщик ИСС | ___________ | Халелов Е.Б. |