Техникалық сипаттама

Туалет сатып алу және қондыру  жұмыстары

1. Жалпы мәліметтер

Жеткізуші көшедегі дәретхананы орнату бойынша жұмыстар кешенін орындауға, сондай-ақ ағаштан жасалған жерүсті құрылымын орнатуға міндеттенеді.

Барлық материалдар, жабдықтар, көлік шығыстары, тиеу-түсіру жұмыстары, жер жұмыстары, монтаждау және басқа да ілеспе шығыстар жұмыс құнына қосылады.

2. Жұмыстарды орындау орны Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылы, Игілікұлы көшесі №3А, Қарабау метеостанциясы.

3. Жұмыстардың құрамы мен көлемі

3.1. Жер жұмыстары

Мердігер мыналарды орындауға міндетті: тереңдігі кемінде 2 метр қазба шұңқырының астындағы шұңқырды игеру; артық топырақты шығару және кәдеге жарату

3.2. Септик шұңқырын орнату

Техникалық талаптар:

- Септик шұңқырының тереңдігі – кемінде 2 метр;

4. Дәретхананың жер үсті бөлігін орнату

Конструкциясы

Құрылыс түрі-ағаш көше дәретханасы;

- кем дегенде 100×100 мм ағаш Арқалықтан жасалған тірек жақтау;

- жиек тақтасынан сыртқы қаптама;

- Профильді парақтан немесе металл плиткадан жасалған шатыр, 1,40 × 1,40 м, тегіс, бір қабатты;

- қалыңдығы кемінде 40 мм тақтадан жасалған еден;

- сыртқы және ішкі құлыптау құрылғыларымен ағаш есіктер, есік ойығының ені 65 см,

есік ойығының биіктігі 1,90м, жоғарғы жағында 20×10 см желдету саңылауы қарастырылған, есік қалыңдығы: 15 мм.

5. Өлшемдері: Құрылымның жалпы ауданы — биіктігі кемінде 2,30 м, еңісі 5%-ға дейін; кабинаның өлшемі — кемінде 1,20 × 1,20 м.

6. Қосымша талаптар: шатырдың жарықтары мен ағып кетулерінің болмауы.

Барлық материалдар жаңа және пайдалануда болмаған болуы тиіс; жұмыстар Қазақстан Республикасының Құрылыс және санитарлық нормаларына сәйкес орындалады; конструкция қауіпсіз пайдалануды және өңірдің климаттық жағдайларына тұрақтылықты қамтамасыз етуі тиіс; жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақ құрылыс қоқыстарынан тазартылуы тиіс. Орындалған жұмыстарға және пайдаланылған материалдарға кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

Жұмыстарды орындау мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

Жұмыстың нәтижесі: Нәтиже-толық салынған және пайдалануға дайын ағаш сыртқы дәретхана, тереңдігі 2 метр болатын шұңқыр.

Техническая спецификация

Приобретение и установка туалеты

1. Общие сведения

Поставщик обязуется выполнить комплекс работ по устройству уличного туалета, и установку деревянной надземной конструкции.

Все материалы, оборудование, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, монтаж и иные сопутствующие расходы включаются в стоимость работ.

2. Место выполнения работ: Атырауская область, Кызылкогинский район, поселок Карабау, улица Игиликулы №3А.метеостанция Карабау.

3. Состав и объем работ

3.1. Земляные работы

Поставщик обязан выполнить: Разработку котлована под выгребную яму глубиной не менее 2 метров; вывоз и утилизацию излишков грунта;

3.2. Устройство выгребной ямы

Технические требования:

- Глубина выгребной ямы — не менее 2 метров;

4. Устройство надземной части туалета

Конструкция

- Тип сооружения — деревянный уличный туалет;

- несущий каркас из деревянного бруса не менее 100×100 мм;

- наружная обшивка из обрезной доски;

- кровля из профилированного листа либо металлочерепицы 1,40 × 1,40 м, плоская,односкатная;

- пол из доски толщиной не менее 40 мм;

- двери деревянные с наружными и внутренними запирающими устройствами, ширина проема 65см, высота 1,90м, с зазором сверху размером 20×10см для вентиляции, толщина двери 15 мм.

Деревянные элементы наружной конструкции должны быть обработаны влагозащитным и антисептическим составом, предназначенным для наружных работ, обеспечивающим защиту древесины от воздействия атмосферных осадков, влаги, плесени и гниения;

5. Размеры: Общая площадь сооружения —высота — не менее 2,30 м с уклоном до 5%; размер кабины — не менее 1,20 × 1,20 м.

6. Дополнительные требования: отсутствие щелей и протечек кровли.

Все материалы должны быть новыми и не бывшими в эксплуатации; работы выполняются в соответствии со строительными и санитарными нормами Республики Казахстан; конструкция должна обеспечивать безопасную эксплуатацию и устойчивость к климатическим условиям региона; после завершения работ территория должна быть очищена от строительного мусора.

Гарантия на выполненные работы и использованные материалы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Срок выполнения работ — в течение 30 календарных дней с момента заключения договора на портале государственных закупок. Результатом является полностью построенный и готовый к эксплуатации деревянный уличный туалет выгребной ямой глубиной 2 метра.