ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Тапсырыс беруші объектісі

құрылыстарды толық бұзу және аумақты қалпына келтіру

1 ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ КӨЛЕМІ

| № | Жұмыс атауы | Өлшем бірлігі | Көлемі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объектіні тексеру, бақылау өлшемдері, фотофиксация, жұмыстарды жүргізу жоспары, уақытша қоршау және инженерлік желілерді ажырату | кешен | 1 |
| 2 | құрылыстарды шатырын, жабындарын, қабырғаларын, инженерлік элементтерін, цоколі мен іргетастарын қоса толық бұзу; құрылыс салу ауданы — 186 м², құрылыс көлемі — 633 м³ | кешен | 1 |
| 3 | Құрылыс қалдықтарын сұрыптау, тиеу, тасымалдау және рұқсат етілген орынға шығару | кешен | 1 |
| 4 | Ойықтарды топырақпен немесе құм-қиыршықтас қоспасымен толтыру, қабаттап тығыздау және аумақты жоспарлау | м² | 186 |
| 5 | Аумақты түпкілікті тазалау, атқарушылық құжаттаманы және фотоесепті тапсыру | кешен | 1 |

Құрылыстардың құрылыс салу ауданы — 186 м², құрылыс көлемі — 633 м³. құрылыстарды бұзу және аумақты қалпына келтіру жұмыстарының шекарасы жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен нақтыланады.

2 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

1. Толық дайын күйінде орындау. Мердігер жұмыстарды барлық еңбек, техника, көлік, материал, құрал, қауіпсіздік шаралары, жеткізу, тиеу, түсіру, тазалау және қалдықтарды шығаруды қамти отырып кілтпен тапсыру тәсілімен орындайды.

2. Нормативтік сәйкестік. Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс, экологиялық, санитариялық, өрт және еңбек қауіпсіздігі талаптарына, сараптамалық қорытындыға және жұмыстарды жүргізу жоспарына сәйкес орындалады.

3. Қауіпсіз ұйымдастыру. Шу, шаң, биіктіктегі жұмыс және ауыр техника қолданылатын операциялар Тапсырыс берушімен келісілген уақытта жүргізіледі. Бөгде адамдардың жұмыс аймағына кіруіне жол берілмейді.

4. Жұмыс кестесі. Мердігер жұмыс кезеңдері, техника қозғалысы және қалдықтарды әкету қамтылған күнтізбелік кестені келіседі. Алаң себепсіз бос қалдырылмауы тиіс.

3 ОБЪЕКТІНІ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ ЖОСПАРЫ

5. Бастапқы тексеру. құрылыстардың қабырғалары, шатырлары, жабындары, тіректері, цокольдері, фундаменттері, кіреберістері және іргелес аумақ қайта тексеріліп, қауіпті учаскелер белгіленеді.

6. Фотофиксация. Көршілес ғимараттардың, жолдардың, жабындардың, ағаштардың, қоршаулардың және коммуникациялардың бастапқы күйі фотосуреттермен тіркеледі.

7. Технологиялық шешім. Жоспарда бұзу реттілігі, қауіпті аймақ, техника мен жұмысшылардың орналасуы, уақытша тіректер, шаңды басу, қалдықтарды жинау және төтенше жағдайдағы іс-қимыл көрсетіледі.

8. Рұқсаттар. Мердігер өз міндеттеріне жататын наряд-рұқсаттарды, өрт жұмыстарына рұқсаттарды және арнайы техника құжаттарын жұмыс басталғанға дейін рәсімдейді.

4 ИНЖЕНЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН КОММУНИКАЦИЯЛАР

9. Желілерді анықтау. Қолданыстағы сызбалар тексеріліп, электр кабельдері, су құбыры, жылыту, кәріз және байланыс желілері аспаппен және бақылау шұңқырларымен нақтыланады.

10. Ажырату. Инженерлік желілерді ажырату баланс ұстаушының немесе жауапты ұйымның қатысуымен орындалып, актімен расталады. Растауға дейін снос басталмайды.

11. Белгісіз коммуникация. Белгісіз немесе әрекеттегі магистраль табылса, жұмыс сол жерде тоқтатылып, аймақ қоршалады және Тапсырыс берушіге жазбаша хабарланады. Өз бетінше кесуге немесе көшіруге тыйым салынады.

12. Қауіпсіз демонтаж. Кабельдер, автоматтар, құбырлар және инженерлік жабдықтар тек толық ажыратылғаннан және қалдық қысым мен кернеу болмағаны тексерілгеннен кейін бөлшектеледі.

5 АЛАҢДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ УАҚЫТША ҚОРШАУ

13. Қауіпті аймақ. Жұмыс аймағы берік уақытша қоршаумен жабылып, ескерту белгілері, түнгі сигналдық жарық және бақыланатын кіреберіс орнатылады.

14. Қорғаныс. Қолданыстағы ғимараттар, терезелер, жолдар, жаяу жүргінші жолдары, алаңдар, жасыл желектер және инженерлік желілер қалқандармен немесе басқа тиімді тәсілмен қорғалады.

15. Мүлікті босату. Ғимараттардағы мүлік сұрыпталып, Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі. Мүлік қалған бөлмеде бұзу жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді.

16. Кіру жолдары. Мердігер техникаға қауіпсіз кіреберіс ұйымдастырады, жолдың көтергіш қабілетін тексереді және зақымдалған жабындарды өз есебінен қалпына келтіреді.

6 ҚҰРЫЛЫСТАРДЫ БҰЗУ

17. Бұзу реттілігі. Алдымен есік-терезелер, инженерлік элементтер мен оңай алынатын бөлшектер, кейін шатыр, жабындар, ішкі қалқалар, сыртқы қабырғалар, едендер, цоколь және фундамент жоғарыдан төмен қарай бөлшектеледі.

18. Апатты конструкциялар. Тұрақсыз қабырғалар мен жабындар алдын ала бекітіледі немесе қауіпсіз қашықтан техникамен бөлшектеледі. Жұмысшылардың ілініп тұрған және әлсіреген конструкциялар астында болуына тыйым салынады.

19. Тыйым салынатын тәсілдер. Бақылаусыз құлату, қабырғаның астын қазу, бір уақытта бірнеше деңгейде жұмыс істеу, жарылыс тәсілі және қорғалмаған аймаққа сынықтарды лақтыруға жол берілмейді.

20. Металды кесу. Газбен немесе электрмен кесу наряд-рұқсатпен, өрт сөндіргіштермен, жанғыш материалдарды алып тастаумен және өрт бақылауымен орындалады.

21. Фундаменттер. Барлық фундаменттер, көмілген бетон, арматура және металл бөлшектер толығымен алынады. Қалған өткір элементтер мен жасырын қуыстарға жол берілмейді.

7 ЖҰМЫСТЫҢ КҮРДЕЛІ ЖАҒДАЙЛАРЫ

22. Шектеулі жағдай. Мердігер объект аумағын, тар кіреберістерді, техника бұрылатын орынның шектеулігін және жұмыстардың бір бөлігін қолмен орындау қажеттілігін ескереді.

23. Жасырын элементтер. Баға фундаменттің нақты тереңдігін, жасырын бетонды, металл байланыстарды, еден астындағы қалдықтарды, қосымша кесу мен ұсақтауды және уақытша бекітуді қамтиды.

24. Ауа райы. Жаңбыр, жел, ыстық және шаңды жағдайларда материалдар мен ашық шұңқырлар қорғалып, қауіпті метеожағдайда жұмыстар тоқтатылады.

25. Шаң және діріл. Конструкциялар ылғалдандырылады, сынықтар бақыланатын биіктіктен түсіріледі, көрші ғимараттарға шамадан тыс діріл мен шаң таратуға жол берілмейді.

8 ҚАЛДЫҚТАРДЫ СҰРЫПТАУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ

26. Бөлек жинау. Бетон, кірпіш, металл, ағаш, шыны, кабельдер, шатыр материалдары және басқа қалдықтар бөлек жиналып, қауіпсіз орналастырылады.

27. Жарамды материалдар. Қайта пайдалануға жарамды материалдар мен металл сынықтары Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі. Оларды өз бетінше әкетуге немесе сатуға тыйым салынады.

28. Кәдеге жарату. Жарамсыз қалдықтар рұқсат етілген қабылдау, қайта өңдеу немесе орналастыру орнына шығарылады. Растайтын талондар мен жүкқұжаттар тапсырылады.

29. Қауіпті материалдар. Асбестке немесе басқа қауіпті заттарға ұқсас материал анықталса, учаске оқшауланып, материал шаң шығармайтын қауіпсіз тәсілмен арнайы қаптама мен көлікті пайдаланып шығарылады.

30. Тыйымдар. Қалдықтарды объект аумағында жағуға, көмуге, тұрмыстық контейнерлерге немесе рұқсат етілмеген жерге төгуге болмайды.

9 АУМАҚТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

31. Кері толтыру. Фундаменттер алынғаннан кейін ойықтар таза топырақпен немесе құм-қиыршықтас қоспасымен қалыңдығы 200 мм-ден аспайтын қабаттармен толтырылады.

32. Тығыздау. Әр қабат механикалық тәсілмен кемінде 0,95 коэффициентіне дейін тығыздалады. Қабылдауға дейін пайда болған шөгу Мердігер есебінен жойылады.

33. Жоспарлау. Бет тегістеліп, жауын суының қолданыстағы ғимараттарға қарай ағуына жол бермейтін еңіс қалыптастырылады.

34. Қалпына келтіру. Жұмыс кезінде бүлінген асфальт, брусчатка, бордюр, көгал, суару желілері және басқа элементтер бастапқы күйінен кем емес сапада қалпына келтіріледі.

10 ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ МҮЛІКТІ ҚОРҒАУ

35. Қызметкерлер. Жұмысты нұсқамадан өткен білікті жұмысшылар жауапты маманның басшылығымен, каска, көзілдірік, респиратор, қолғап, арнайы киім және сақтандыру құралдарын пайдаланып орындайды.

36. Техника қозғалысы. Техниканың кері қозғалысын белгі беруші басқарады. Техника қараусыз, ал ашық шұңқырлар мен тұрақсыз конструкциялар қоршаусыз қалдырылмайды.

37. Күнделікті бақылау. Әр ауысым алдында қалған конструкциялар, уақытша қоршау, техника, электр құралдары және өрт сөндіру құралдары тексеріледі.

38. Жауапкершілік. Мердігердің кінәсінен бүлінген объект немесе үшінші тұлғалардың мүлкі оның есебінен толық қалпына келтіріледі.

11 ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ АТҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА

39. Кезеңдік бақылау. Желілерді ажырату, фундаменттерді алу және кері толтыру кезеңдері жабылғанға дейін фотофиксацияланып, қажет болған жағдайда жасырын жұмыстар актілерімен рәсімделеді.

40. Құжаттар. Мердігер өлшеу актісін, нақты көлемдер ведомосын, материал паспорттарын, қалдықтарды шығару құжаттарын, атқарушылық сызбаны, фотоесепті  тапсырады.

41. Қабылдау өлшемдері. Қабылдау кезінде құрылыстардың толық бұзылуы (құрылыс салу ауданы — 186 м², құрылыс көлемі — 633 м³), фундаменттердің алынуы, қалдықтардың шығарылуы, кері толтырудың тығыздалуы және аумақтың жоспарлануы тексеріледі.

42. Қабылдаудан бас тарту. Қалдықтардың қалуы, шұңқырлар, ашық арматура, шөгу, аумақтың тегіс жоспарланбауы және құжаттардың толық болмауы қабылдаудан бас тартуға негіз болады.

12 МЕРЗІМ КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ҚҰННЫҢ ТОЛЫҚТЫҒЫ

43. Жұмыс мерзімі. Толық кешен алаң және қажетті рұқсат құжаттары берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде аяқталады.

44. Кемшіліктерді жою. Қауіпсіздікке әсер ететін ақаулар 24 сағат ішінде, басқа кемшіліктер жазбаша хабарламадан кейін үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Мердігер есебінен жойылады.

45. Құнның толықтығы. Баға авариялық жағдайды, қол еңбегін, тар жағдайды, фундаменттің нақты тереңдігін, жасырын қалдықтарды, кесу мен ұсақтауды, ауа райын, материал шығынын және барлық міндетті төлемдерді қамтиды.

46. Қосымша шығындар. Тапсырыс беруші заңда белгіленген тәртіппен жұмыс көлемін өзгертпеген жағдайда технологиялық қажетті қосымша шығындар мен шарт құнын ұлғайтуға жол берілмейді.

13 ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

47. Көлемдерді нақтылау. Мердігер баға ұсынысын бергенге дейін объектінің нақты жағдайын, кіру жолдарын, құрылыстардың конструктивтік құрамын және бұзу жағдайларын ескеруге міндетті. Жобалық немесе бастапқы деректерде көрсетілмеген, бірақ құрылыстарды фундаменттерімен толық жою үшін технологиялық тұрғыдан қажетті бөлшектеу, кесу, ұсақтау, көтеру, уақытша бекіту, қол жұмысы және механизмдер жұмыстары жалпы бағаға енгізіледі.

48. Конструкциялардың күрделілігі. Қабырғалар мен жабындардың нақты материалы, қалыңдығы, арматуралануы, аралас конструкциялар, жасырын металл элементтер, монолитті учаскелер, бірнеше қабатты едендер, көмілген бетон және фундаменттердің конфигурациясы жұмыс барысында нақтылануы мүмкін. Бұл жағдайлар қауіпсіз бұзуды қамтамасыз ететін қажетті технологияны таңдауға Мердігердің міндетін жоймайды.

49. Арнайы техника және механикаландыру. Жұмыстың сипатына қарай экскаватор, гидробалға немесе гидроқайшы, тиегіш, автокран, самосвал, компрессор, бетон кесу және бұрғылау жабдығы, дәнекерлеу және электр құралдары, шаң басуға арналған жабдық және өзге қажетті механизмдер қолданылады. Техниканың түрі мен саны жұмысты белгіленген мерзімде және қауіпсіз орындауға жеткілікті болуы тиіс.

50. Қолмен бөлшектеу. Ауыр техниканы қолдану қолданыстағы ғимараттарна, инженерлік желілерге, жолдарға, жасыл желектерге немесе үшінші тұлғалардың мүлкіне қауіп төндіретін учаскелерде жұмыстар қолмен немесе шағын механикаландыру құралдарымен орындалады. Мұндай жұмыстар жеке қосымша төлемге негіз болып табылмайды.

51. Іргетастарды толық жою. Жер деңгейінен төмен орналасқан фундаменттер, ростверктер, бетон блоктары, тіреу табандары, арматура, анкерлік бөлшектер және басқа көмілген конструкциялар толық шығарылуға тиіс. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз фундаменттің немесе бетонның қандай да бір бөлігін топырақ астында қалдыруға жол берілмейді.

52. Қазбалар мен тұрақтылық. Фундаменттерді алу кезінде пайда болған қазбалардың қабырғаларының опырылуына, көршілес жабындар мен құрылыстардың отыруына жол бермеу үшін қажетті еңістер, уақытша бекітулер, кезектілік және қауіпсіз арақашықтық қамтамасыз етіледі. Су жиналған жағдайда оны сорып шығару және негізді кептіру Мердігер есебінен орындалады.

53. Қалдықтардың көлемі. Бұзу қалдықтарының нақты массасы мен көлемі объектінің нақты конструкцияларына байланысты анықталады. Барлық қалдықтарды толық тиеу, алаңнан шығару, тасымалдау, қабылдау орнына тапсыру, сондай-ақ тиеу және тасымалдау кезінде аумақ пен жолдарды ластамау шаралары Мердігердің міндетіне жатады.

54. Күнделікті тазалық. Жұмыс аяқталған әр ауысымнан кейін өтетін жолдар, объект аумағы және техника қозғалған учаскелер құрылыс қоқысынан, топырақтан, шаңнан және өткір заттардан тазартылуы тиіс. Қоқысты жұмыс аймағынан тыс уақытша жинауға жол берілмейді.

55. Үшінші тұлғаларға зиян. Техника қозғалысы, діріл, шаң, кесу, тиеу немесе бұзу салдарынан қолданыстағы ғимараттарна, инженерлік желілерге, жол жабынына, көлікке немесе өзге мүлікке келтірілген зиян Мердігер есебінен толық жойылады, егер зиян оның әрекетімен байланысты болса.

56. Бағаның түпкіліктілігі. Ұсынылған шарттық баға жұмысты толық аяқтауға қажетті барлық тікелей және жанама шығындарды, оның ішінде өлшеулерді, технологиялық үзілістерді, техниканың күтуін, қол еңбегін, қосымша кесу мен ұсақтауды, тиеу-қайта тиеуді, тасымалдауды, материал қалдығын, қорғаныс шараларын, сынақтар мен атқарушылық құжаттарды қамтиды.

14 СОҢҒЫ НӘТИЖЕ

57. Дайын объект. Құрылыс салу ауданы 186 м² және құрылыс көлемі 633 м³ болатын құрылыстар толық бұзылып, фундаменттері алынып, қалдықтары шығарылып, аумақ кері толтырылып, тығыздалып, жоспарланып, қауіпсіз күйде тапсырылуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объект Заказчика

Полный снос строений и восстановление территории

1 ОСНОВНЫЕ ОБЪЁМЫ РАБОТ

| № | Наименование работ | Ед изм | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование, контрольные замеры, фотофиксация, план производства работ, временное ограждение и отключение инженерных сетей | комплекс | 1 |
| 2 | Полный снос строений, включая кровлю, перекрытия, стены, инженерные элементы, цоколь и фундаменты; площадь застройки — 186 м², строительный объём — 633 м³ | комплекс | 1 |
| 3 | Сортировка, погрузка, транспортировка и передача строительных отходов в разрешённое место | комплекс | 1 |
| 4 | Обратная засыпка грунтом или песчано-гравийной смесью, послойное уплотнение и планировка территории | м² | 186 |
| 5 | Окончательная уборка территории, передача исполнительной документации и фотоотчёта | комплекс | 1 |

Площадь застройки строений составляет 186 м², строительный объём — 633 м³. Границы работ по сносу строений и восстановлению территории уточняются с Заказчиком до начала работ.

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Выполнение под ключ. Подрядчик выполняет полный комплекс с предоставлением рабочей силы, техники, транспорта, материалов, инструмента, мер безопасности, доставки, погрузки, уборки и вывоза отходов.

2. Нормативное соответствие. Работы выполняются в соответствии с действующими требованиями Республики Казахстан в сфере строительства, экологии, санитарной, пожарной и трудовой безопасности, экспертным заключением и планом производства работ.

3. Сохранение учебного процесса. Шумные, пыльные, высотные работы и операции с тяжёлой техникой выполняются в согласованное с Заказчиком время. Доступ учащихся и посторонних в рабочую зону исключается.

4. График. Подрядчик согласовывает календарный график, включающий этапы демонтажа, движение техники и вывоз отходов. Необоснованное оставление площадки без работ не допускается.

3 ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5. Первичный осмотр. Повторно обследуются стены, кровли, перекрытия, опоры, цоколи, фундаменты, подъезды и прилегающая территория строений; опасные участки обозначаются.

6. Фотофиксация. Фиксируется первоначальное состояние соседних зданий, дорог, покрытий, деревьев, ограждений и инженерных коммуникаций.

7. Технологическое решение. План должен определять последовательность сноса, опасные зоны, размещение техники и работников, временное крепление, пылеподавление, обращение с отходами и действия при аварии.

8. Допуски. До начала работ Подрядчик оформляет относящиеся к его обязанностям наряды-допуски, разрешения на огневые работы и документы на специальную технику.

4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СКРЫТЫЕ КОММУНИКАЦИИ

9. Уточнение сетей. Проверяются имеющиеся схемы, а расположение электрических кабелей, водопровода, отопления, канализации и связи уточняется приборами и контрольными шурфами.

10. Отключение. Сети отключаются с участием балансодержателя или ответственной организации и подтверждаются актами. До подтверждения отключения снос не начинается.

11. Неизвестная коммуникация. При обнаружении неизвестной или действующей магистрали работы на участке прекращаются, зона ограждается, Заказчик уведомляется письменно. Самовольная резка или перенос запрещены.

12. Безопасный демонтаж. Кабели, автоматы, трубопроводы и оборудование демонтируются только после отключения и проверки отсутствия напряжения, давления и остаточных сред.

5 ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ВРЕМЕННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

13. Опасная зона. Рабочая зона закрывается прочным временным ограждением, устанавливаются предупреждающие знаки, сигнальное освещение и контролируемый въезд.

14. Защита имущества. Здания объекта, окна, дороги, тротуары, спортивные площадки, зелёные насаждения и действующие сети защищаются щитами либо иным эффективным способом.

15. Освобождение объектов. Имущество сортируется и передаётся Заказчику по акту. Снос в помещении с невывезенным имуществом не допускается.

16. Подъездные пути. Подрядчик организует безопасный въезд техники, проверяет несущую способность покрытия и за свой счёт восстанавливает повреждённые участки.

6 СНОС СТРОЕНИЙ

17. Последовательность. Сначала снимаются окна, двери, инженерные и легко демонтируемые элементы, затем сверху вниз разбираются кровля, перекрытия, внутренние перегородки, наружные стены, полы, цоколь и фундаменты.

18. Аварийные конструкции. Неустойчивые стены и перекрытия предварительно укрепляются либо разбираются техникой с безопасного расстояния. Нахождение людей под ослабленными и зависшими элементами запрещается.

19. Запрещённые методы. Не допускаются неконтролируемое обрушение, подкоп стен, одновременная работа на нескольких уровнях, взрывной способ и сбрасывание обломков за пределы защищённой зоны.

20. Резка металла. Газовая и электрическая резка выполняется по наряду-допуску, при наличии огнетушителей, удалении горючих материалов и организации пожарного наблюдения.

21. Фундаменты. Полностью удаляются фундаменты, заглублённый бетон, арматура и металлические детали. Не допускаются скрытые пустоты, выступающие или острые элементы.

7 СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

22. Стеснённая площадка. Учитываются территория объекта, узкие подъезды, ограниченное место разворота техники и необходимость выполнения части операций вручную.

23. Скрытые элементы. Цена включает фактическую глубину фундаментов, скрытый бетон, металлические связи, отходы под полом, дополнительную резку, дробление и временное крепление.

24. Погодные условия. При дожде, ветре, жаре и запылённости защищаются материалы и котлованы; при опасных метеоусловиях работы приостанавливаются.

25. Пыль и вибрация. Конструкции увлажняются, обломки опускаются с контролируемой высоты, распространение избыточной пыли и вибрации на соседние здания не допускается.

8 СОРТИРОВКА И ВЫВОЗ ОТХОДОВ

26. Раздельный сбор. Бетон, кирпич, металл, древесина, стекло, кабели, кровельные и иные отходы собираются отдельно и размещаются безопасно.

27. Пригодные материалы. Пригодные материалы и металлолом передаются Заказчику по акту. Их самовольный вывоз, присвоение или реализация запрещаются.

28. Передача отходов. Непригодные отходы вывозятся на разрешённые объекты приёма, переработки или размещения. Подрядчик передаёт подтверждающие талоны и накладные.

29. Опасные материалы. При обнаружении материалов, похожих на асбест или иные опасные вещества, участок изолируется, а материал удаляется без пылеобразования с применением специальной упаковки и транспорта.

30. Запреты. Запрещаются сжигание, захоронение на территории объекта, размещение в бытовых контейнерах Заказчика и сброс отходов в неразрешённых местах.

9 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

31. Обратная засыпка. После удаления фундаментов выемки заполняются чистым грунтом или песчано-гравийной смесью слоями не более 200 мм.

32. Уплотнение. Каждый слой механически уплотняется до коэффициента не менее 0,95. Просадки, появившиеся до приёмки, устраняются за счёт Подрядчика.

33. Планировка. Поверхность выравнивается с уклоном, исключающим стекание осадков к существующим зданиям и сооружениям.

34. Восстановление. Повреждённые асфальт, брусчатка, бордюры, газон, поливочные сети и другие элементы восстанавливаются не хуже первоначального состояния.

10 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА

35. Персонал. Работы выполняются обученными работниками под руководством ответственного специалиста с применением касок, очков, респираторов, перчаток, спецодежды и страховочных систем.

36. Движение техники. Движением техники задним ходом руководит сигнальщик. Техника не оставляется без контроля, котлованы и неустойчивые конструкции — без ограждения.

37. Ежедневный контроль. Перед каждой сменой проверяются оставшиеся конструкции, временное ограждение, техника, электроинструмент и средства пожаротушения.

38. Ответственность. Имущество объекта или третьих лиц, повреждённое по вине Подрядчика, полностью восстанавливается за его счёт.

11 ПРИЁМКА И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

39. Поэтапный контроль. Отключение сетей, удаление фундаментов и обратная засыпка фотографируются до закрытия и при необходимости оформляются актами скрытых работ.

40. Документы. Передаются акт замеров, ведомость фактических объёмов, паспорта материалов, документы о вывозе отходов, исполнительная схема, фотоотчёт.

41. Проверка. Проверяются полный снос строений (площадь застройки — 186 м², строительный объём — 633 м³), удаление фундаментов, вывоз отходов, уплотнение обратной засыпки и планировка территории.

42. Отказ в приёмке. Остатки мусора, ямы, открытая арматура, просадки, ненадлежащая планировка территории и неполные документы являются основаниями для отказа.

12 СРОК ГАРАНТИЯ И ПОЛНОТА СТОИМОСТИ

43. Срок выполнения. Полный комплекс завершается не позднее 15 календарных дней со дня передачи площадки и необходимых разрешительных документов.

44. Устранение недостатков. Дефекты, влияющие на безопасность, устраняются в течение 24 часов, остальные — не позднее трёх рабочих дней после письменного уведомления.

45. Полнота стоимости. Цена учитывает аварийность, ручной труд, стеснённость, фактическую глубину фундаментов, скрытый мусор, резку и дробление, погоду, расход материалов, налоги и обязательные платежи.

46. Дополнительные расходы. Если Заказчик не изменил объём работ в установленном законом порядке, технологически необходимые дополнительные расходы и увеличение цены договора не допускаются.

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

47. Уточнение объёмов. Подрядчик до подачи ценового предложения обязан учитывать фактическое состояние объекта, подъездные пути, конструктивный состав строений и условия демонтажа. Все технологически необходимые разборка, резка, дробление, подъём, временное крепление, ручной труд и работа механизмов, необходимые для полного удаления строений вместе с фундаментами, включаются в общую стоимость, даже если отдельные операции прямо не перечислены.

48. Сложность конструкций. Фактический материал и толщина стен и перекрытий, армирование, комбинированные конструкции, скрытые металлические элементы, монолитные участки, многослойные полы, заглублённый бетон и конфигурация фундаментов могут уточняться в процессе работ. Это не освобождает Подрядчика от обязанности выбрать технологию, обеспечивающую полный и безопасный снос.

49. Спецтехника и механизация. В зависимости от фактических условий применяются экскаватор, гидромолот или гидроножницы, погрузчик, автокран, самосвалы, компрессор, оборудование для резки и бурения бетона, сварочное и электрооборудование, средства пылеподавления и иные необходимые механизмы. Состав и количество техники должны обеспечивать безопасное выполнение работ в установленный срок.

50. Ручной демонтаж. На участках, где применение тяжёлой техники создаёт риск повреждения зданий объекта, инженерных сетей, дорог, зелёных насаждений или имущества третьих лиц, работы выполняются вручную либо средствами малой механизации. Такие операции не являются основанием для отдельной дополнительной оплаты.

51. Полное удаление фундаментов. Подлежат полному извлечению фундаменты ниже уровня земли, ростверки, бетонные блоки, опорные подушки, арматура, анкеры и иные заглублённые элементы. Оставление под землёй частей фундамента или бетона без письменного согласования Заказчика не допускается.

52. Выемки и устойчивость. При извлечении фундаментов Подрядчик обеспечивает безопасные откосы, временные крепления, очередность разработки и расстояния, исключающие обрушение грунта, просадку соседних покрытий и конструкций. При поступлении воды её откачка и осушение основания выполняются за счёт Подрядчика.

53. Фактический объём отходов. Масса и объём отходов определяются фактическим составом конструкций. Полная погрузка, вывоз с территории, транспортировка, передача на разрешённый объект, а также меры по недопущению загрязнения территории и дорог при погрузке и перевозке входят в обязанности Подрядчика.

54. Ежедневная уборка. После каждой рабочей смены проходы, территория объекта и участки движения техники очищаются от строительного мусора, грунта, пыли и острых предметов. Складирование отходов за пределами ограждённой рабочей зоны не допускается.

55. Ущерб третьим лицам. Повреждения зданий объекта, инженерных сетей, дорожных покрытий, транспорта или иного имущества, возникшие вследствие движения техники, вибрации, пыли, резки, погрузки или демонтажа по вине Подрядчика, устраняются им полностью и за свой счёт.

56. Окончательность цены. Договорная цена включает все прямые и косвенные расходы, необходимые для полного завершения работ, в том числе контрольные замеры, технологические перерывы, простой техники, ручной труд, дополнительную резку и дробление, погрузку и перегрузку, перевозку, отходы материалов, защитные мероприятия, испытания и исполнительную документацию.

14 КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

57. Готовый объект. Строения с площадью застройки 186 м² и строительным объёмом 633 м³ полностью снесены, фундаменты удалены, отходы вывезены, территория засыпана, уплотнена, спланирована и передана в безопасном, пригодном для использования состоянии.