Техникалық сипаттама

Зарарсыздандыру бөлімшесін орнату бойынша жұмыстар.

Жұмыстарға мыналар кіреді:

- Гк100 Автоклавын күрделі жөндеу: стерилизатор корпусының жақтауын коррозиядан тазарту, корпус жақтауын ұнтақпен бояу. Бу генераторын жөндеу – бөлшектеу, қақтан құмды жару, 6 дана мөлшерінде қыздыру элементтерін ауыстыру, су көрсеткіші колонкасын жинақта ауыстыру, бу генераторының төсемін ауыстыру, авариялық клапанды ауыстыру, бекіту арматурасын ауыстыру – шарлы кран 5 дана, зарарсыздандыру камерасының төсемін ауыстыру, Электр-түйіспелі Манометрді ауыстыру, моно-вакуумометрді ауыстыру, моно-вакуумометрді ауыстыру сигнал беретін жарық индикаторлары, икемді түтіктерді ауыстыру, гидравликалық сынақ

– 18,5 м2 витражды жоғарғы аралықтары бар саңырау ПВХ профильдерінен,2000*900-2 дана ПВХ есіктерінен, 500*500 2 дана ПВХ беру терезесінен жасалған бөлімдер құрылғысы.

- ВВГ 4 * 4 науалары мен кабельдік арналары бойынша автоклавты қосу үшін кабель төсеу, 40А автоматынан СШР қалқаны.

- Кәрізді монтаждау, хол гор су құбырларымен ППР сумен жабдықтау, 15м / п

- Желдету жүйесін монтаждау-ОО 12м2 болаттан жасалған ауа өткізгіштер, № 2.5 ВР желдеткіші

- Samtex 170m2 жууға болатын эмальмен екі қабатты дайындау, праймерлеу, қабырғаларды, төбелерді бояу

Пайдалануға берілген күннен бастап барлық жұмыстарға 12 ай кепілдік беріледі.

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 30 күнтізбелік күн

Зарарсыздандыру бөлімшесін орнату бойынша жұмыстарды жүргізу үшін қажетті барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен беріледі.

Техническая спецификация

Работы по Устройству стерилизационного отделения.

В работы входит:

- Капитальный ремонт Автоклава ГК100: Очистка от коррозии каркаса корпуса стерилизатора, порошковая окраска каркаса корпуса. Ремонт парогенератора – разборка, пескоструйная очистка от накипи, замена ТЭНов в количестве 6 шт., замена водоуказательной колонки в сборе, замена прокладки парогенератора, замена аварийного клапана, замена запорной арматуры – кран шаровый 5 шт, замена прокладки стерилизационной камеры, замена манометра электро-контактного, замена моно-вакуумметра, замена сигнализирующих световых индикаторов, замена гибких трубок, гидравлическое испытание

- Устройство перегородок из ПВХ профилей глухих с витражными верхними пролетами 18,5 м2,ПВХ дверей 2000*900 – 2шт, ПВХ окно выдачи 500*500 2шт.

- Прокладка кабеля для подключения автоклава по лоткам и кабельным каналам ВВГ 4*4, щит ЩР с автоматов 40А.

- Монтаж канализации, водоснабжения ППР трубами хол гор вода, 15м/п

- Монтаж системы вентиляции -	воздуховоды из оц стали 12м2, вентилятор ВР №2.5

- Подготовка, огрунтовка, окраска стен, потолков два слоя моющейся эмалью Samtex 170м2

Гарантия на все работы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 30 календарных дней по заявке Заказчика

Все расходные материалы необходимые для проведения Работ по Устройству стерилизационного отделения предоставляются за счет Поставщика.