Наименование и

краткая

характеристика

Инженерно-геодезические работы, Топографические работы

Дополнительная

характеристика

Топосъемка: Строительство ВОЛС для школ и детских садов.

Количество 1.000

Единица измерения -

Место поставки КАЗАХСТАН, Алматы , «Ясли-сад №178»   мкр 12. д 11/1

Срок поставки С даты подписания договора в течение 10  рабочих дней

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, ОкончательнТребования к инженерно - геодезическим изысканиям

Инженерно-геодезические изыскания производить после получения технического задания. Обьем работ определяет заказчик

(длину трассы и ширину сьемки). Топографические сьемки производить электронными тахометрами. Работы производить в

соответствии с требованиями «Инструкций по топографической сьемке в масштабе -1:500». Работы по инженерно-

изыскательской деятельности должны выполняться в соответствии управлением сметных  норм в строительстве Комитета по делам

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)  и согласовать   с Управлением архитектуры  и градостроительством  г. Алматы.  Министерства по инвестициям и развитию РК (МИР РК). Принятый

приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК от 20.12.2017 года № 310-нк. СЦИ РК 8.03-04-2017.

При выполнении топографической сьемки в застроенных территориях применять масштаб 1:500, на открытых участках (на

незатроенной территории) применять масштаб 1:1000. На участке, площадке заснять все подземные и надземные инженерные сети

с указанием материала, диаметра и глубины заложения труб. Сьемки производить в городах с привязкой к местной (городской

системе координат). Высотное обоснование привязывать к Балтийской системе высот. Камеральную обработку (вычерчивание

топопланов) производить в программах Credo и AutoСad.

Готовые материалы передать заказчику в бумажном и электронном виде, после согласования со всеми службами инфраструктур

(водопровод, ТУСМ, Районный участок телекоммуникаций, электросети, газ, дорожное управление, архитектура).

Иметь лицензию на производство инженерно – изыскательской деятельности: