ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работ по монтажу и настройке биометрических терминалов распознавания лиц (Face ID)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Наименование работ: Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу, подключению и пусконаладке биометрических терминалов распознавания лиц (Face ID) в рамках системы контроля и управления доступом (СКУД).

- Цель выполнения работ: Организация автоматического бесконтактного контроля доступа сотрудников и посетителей на территорию Объекта, ведение точного учета рабочего времени, предотвращение несанкционированного доступа.

- Режим работы системы: Непрерывный, круглосуточный (24/7).

2. СОСТАВ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются поэтапно в строгом соответствии с действующими строительными нормами и технической документацией производителей:

- Подготовительные работы: Обследование мест установки, согласование точек монтажа оборудования с учетом зон освещенности, высоты установки (оптимально 1.4–1.6 м от пола) и углов обзора камер.

- Монтажные и кабельные работы: Прокладка слаботочных кабельных линий (Ethernet UTP Cat 5e/6, кабели питания) в защитных ПВХ-каналах или гофротрубах. Физический монтаж терминалов на стены, кронштейны или стойки. Коммутация терминалов с исполнительными устройствами (электромагнитные/электромеханические замки, турникеты) и блоками бесперебойного питания (ББП).

- Пусконаладочные работы (ПНР): Настройка IP-адресации, интеграция терминалов Face ID с сервером СКУД, калибровка параметров камер (компенсация засветки, детекция «живого» лица — Anti-Spoofing для защиты от фото/видео с телефона), тестирование сценариев прохода.

- Сдача-приемка и обучение: Проведение комплексных испытаний системы, обучение администраторов Заказчика правилам внесения биометрических шаблонов, передача исполнительной документации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ

- Методы идентификации: Распознавание геометрии лица (основной), считывание бесконтактных карт (Mifare/EM-Marine), ввод PIN-кода.

- Параметры распознавания лиц: Дальность распознавания — от 0.3 до 2.0 метров; скорость распознавания — не более 0.2–0.5 секунды; точность совпадения (FRR) — < 1%.

- Ёмкость памяти устройства: Хранение не менее 3 000 шаблонов лиц и не менее 100 000 событий в локальном журнале.

- Аппаратная часть: Цветной сенсорный дисплей от 4.3", двойная камера с ИК-подсветкой для работы в полной темноте или при встречном свете. Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), Wiegand, RS-485, релейный выход.

- Климатические условия: Для внутренних помещений (от 0°C до +45°C) / Для уличной установки (от -30°C до +60°C, класс защиты не ниже IP65).

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

- Все работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением требований ПУЭ, пожарной безопасности и охраны труда. Кабельные трассы прокладываются скрытым способом или в коробах без нарушения эстетики помещений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

| № | Наименование оборудования и материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Терминал доступа с распознаванием лиц, шт | 12 |
| 2 | Коммутатор 4-портовый неуправляемый PoE, шт | 6 |
| 3 | Кабель U/UTP 4х2 AWG 24/1 PVC Cat. 5e (0,51), серый, м | 915 |
| 4 | Роутер Wi-Fi, шт | 1 |

|  | Операционная система: Linux Экран Размер экрана: 4,5 дюйма Разрешение: 480 × 854 Тип: ЖК-дисплей (LCD) Метод управления: Сенсорное управление Видео Объективов: 2 Стандарт видеосигнала: PAL (по умолчанию) и NTSC Сеть Проводная сеть: 10/100 Мбит/с с автоопределением Wi-Fi: Не поддерживается Интерфейсы Входы тревоги: 2 Выход тревоги: 1 PoE: IEEE802.3at, стандартное PoE Сетевой интерфейс: 1 RS-485: 1 Wiegand: 1, поддержка входа Wiegand, односторонний Управление замком: 1 Кнопка выхода: 1 Вход двери (датчик состояния двери): 1 Антисаботаж (TAMPER): 1 USB: 1 Вместимость Пользователи: до 3000 Карты: до 3000 Лица: до 3000 События: до 150 000 Аутентификация Тип карт: Карты M1 Частота считывания карт: 13,56 МГц Время распознавания лица: менее 0,2 сек. Точность распознавания лица: более 99% Дистанция распознавания лица: от 0,3 до 1,5 м Общие характеристики Кнопка: 1 физическая кнопка вызова Питание: 12 В DC, 1 А или стандартное PoE Рабочая температура: от -30 °C до +60 °C (от -22 °F до +140 °F) Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации) Габариты: 165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98") Монтаж: Настенное крепление Уровень защиты: IP65 Вес Вес брутто: 0,60 кг (1,33 фунта) Вес нетто: 0,30 кг (0,66 фунта) Языки интерфейса Английский, испанский (Южная Америка), арабский, тайский, индонезийский, русский, вьетнамский, португальский (Бразилия), турецкий, французский Функции Распознавание QR-кода: Поддержка сканирования QR-кодов через встроенную камеру Защита от подделки лица (антиспуфинг): Поддерживается Двусторонняя аудиосвязь: Поддерживается Голосовые подсказки: Поддерживаются |
| --- | --- |
|  | Общие характеристики Корпус: металлический, безвентиляторная конструкция Масса нетто: 0,2 кг Масса брутто: 0,5 кг Габариты (Ш × В × Г): 121,1 × 83,1 × 27,6 мм Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C Температура хранения: от -40 °C до 85 °C Рабочая влажность: от 5% до 95% (без конденсации) Относительная влажность: от 5% до 95% (без конденсации) Источник питания: 54 В DC, 0,92 A Максимальное энергопотребление: 50 Вт Потребление в режиме ожидания: менее 3 Вт Способ установки: настольное или настенное крепление Защита от перенапряжений: 6 кВ Сетевые параметры Порты: 4 порта PoE 10/100 Мбит/с 2 порта RJ45 10/100 Мбит/с MAC-таблица: 2K Коммутационная способность: 1,2 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 0,89 млн пакетов/сек (Mpps) Внутренний буфер (кэш): 768 Кбит PoE-питание Поддерживаемые стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Распиновка питания PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) PoE-порты: порты 1–4 Максимальная мощность на порт: 30 Вт Общий бюджет питания PoE: 45 Вт Дополнительные функции Функция удлинённой передачи: Порты 1–4: передача данных и питания на расстояние до 300 м Фактическая дальность зависит от модели камеры и состояния кабеля Сертификация и соответствие стандартам Электромагнитная совместимость (EMC): CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020) Безопасность: CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014, 2-е издание) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) Экологическая безопасность: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) REACH (Регламент (EC) № 1907/2018) |
|  | U/UTP - неэкранированная витая пара Кабель предназначен для построения структурированных кабельных систем (СКС) внутри помещений с частотой передачи сигналов до 100 МГц (Cat.5e). Токопроводящие жилы выполнены из одножильной медной проволоки с номинальным диаметром 0,51 мм, поверх которой наложена изоляция из полиэтилена высокой плотности. Изолированные жилы скручены в пары. Количество пар - 4. Пары жил скручены в сердечник по повивной системе. Повивы имеют цветовую идентификацию. Внешняя оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридного пластиката серого цвета (PVC). Наружный диаметр кабеля - 5,4 мм. Вес - 32,8кг/км Длина в бухте - 305 м Диаметр жилы, мм - 0,51мм Продается только бухтами Стандарт на кабель - СТ ТОО 41021646-34-2007, IEC 11801, АКЗК 005-2015 - Токопроводящая жил - Медная мягкая проволока диаметром 0,51 - Изоляция токопроводящей жилы - ПЭ - Вид скрутки - Парная - Количество пар в кабеле - 4 - Расцветка изоляции жил - Согласно ANSI/TIA-568 - Наружная оболочка - ПВХ Электрические характеристики - Сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, Ом/100 м, не более - 9,5 - Асимметрия сопротивления жил в паре/ четверке по посто-янному току, %, не более - 3 - Рабочая ёмкость пары на частоте, нФ/км, не более 0,001 МГц - 56 - Сопротивление изоляции постоянному току, МОм*км, не менее - 150 - Испытательное напряжение постоянного тока в течение 1 мин, кВ - 1,0 - Испытательное напряжение переменного тока в течение 1 мин на частоте 0,00005МГц, кВ - 0,7 - Волновое сопротивление на частоте, Ом - 0,064-1,0 - 100±25 // 1,0-250 - 100±15 - Скорость распространения, волны на частоте, % от скоро-сти света в вакууме, не менее 10 МГц - 65 - Задержка сигнала на частоте 10 МГц, нс/ 100м, не более - 555 - Разность задержки сигнала между парами на частоте 10 МГц, нс/ 100м - 50 - Затухание в кабеле на частоте, дБ/100 м - 1 МГц - 3,0 // 16 МГц - 4,5 // 100 МГц - 24,0 - Переходное затухание на ближнем конце между парами (NEXT) на частоте, дБ/100 м, не менее - 1 МГц - 60,0 // 16 МГц - 53,5 // 100 МГц - 30,1 - Возвратные потери на частоте, дБ/100 м - 1 МГц - 17,0 // 16 МГц - 17,0 // 100 МГц - 17,0 Механические характеристики - Значение растягивающего усилия кабеля, не более, Н - 80 - Раздавливающие усилие, Н/см, не менее - 40 - Минимальный радиус изгиба кабеля, мм - 35 - Температура эксплуатации - от -20 до +60°С - Температура хранения и транспортировки - от -20 до +60°С - Температура монтажа - от -10 до +60°С - Относительная влажность при температуре +350 C, % - 98 - Наружный размер кабеля, мм - 5,4Изолированные жилы скручены в пары. Количество пар - 4. Пары |
|  | TE Wi-Fi роутер Tenda 4G06 Технические характеристики: Артикул 4G06 Связь 4G,3G Тип подключения SIM Форм фактор внутреннее Тип оборудования LTE Wi-Fi роутер Стандарты Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n) Стандарты связи GSM 4G, CDMA, GSM, HSPA+ Тип модема LTE Скорость передачи 50 Mbps Скорость приема 300 Mbps Направленность антенны всенаправленная Антенна (кол-во) 2 шт Мощность передачи (макс) 20 dBm Режимы беспроводной сети Access Point Порты и интерфейсы 2 × порты RJ45 10/100 Мбит/с 1 × порт RJ11 1 × слот 2FF SIM Стандарты проводной связи 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Питание 12V, 1A Виды шифрования WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 Кнопки Power, WPS/Reset Возможность установки в стойку нет Тип точки доступа CPE Диапазоны частот 2,4 GHz Кол-во портов RJ45 2 Цвет белый Рабочая влажность 10…90% Комплектация LTE Wi-Fi роутер Tenda 4G06 Съёмные антенны 3G/4G, 2 шт. Телефонный кабель RJ11 Кабель Ethernet Блок питания Руководство по быстрой установке Корпус пластик Сертификаты CE, FCC, RoHS Рабочая температура 0…+40 °C Размеры (Ш×В×Г) 12,6×6×18,5 cm Вес товара 0,35 кг |

Руководитель ОАМТО						Добычин В.А.

Бетті тану биометриялық терминалдарын (Face ID) монтаждау және баптау жөніндегі жұмыстарды орындауға арналған

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

- ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- Жұмыстардың атауы: Бақылау және басқару жүйесіне қолжетімділік (ББЖҚ) шеңберінде бетті тану биометриялық терминалдарын (Face ID), монтаждау, қосу және іске қосу-баптау бойынша жұмыстар кешенін орындау.

- Жұмыстарды орындау мақсаты: Объектінің аумағына қызметкерлер мен келушілердің қолжеткізуін автоматты түрде жанаспайтын тәсілмен бақылауды ұйымдастыру, жұмыс уақытын дәл есепке алу және рұқсатсыз кірудің алдын алу.

- Жүйенің жұмыс режимі: Үздіксіз, тәулік бойы (24/7).

- ОРЫНДАЛАТЫН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН КӨЛЕМІ

Жұмыстар қолданыстағы құрылыс нормалары мен өндірушілердің техникалық құжаттамасына қатаң сәйкестікте кезең-кезеңімен орындалады:

- Дайындық жұмыстары: Орнату орындарын тексеру, жарықтандыру аймақтарын, орнату биіктігін (еденнен оңтайлы биіктігі 1,4–1,6 м) және камералардың көру бұрыштарын ескере отырып, жабдықты монтаждау нүктелерін келісу.

- Монтаждау және кабель төсеу жұмыстары: Әлсіз токты кабель желілерін (Ethernet UTP Cat 5e/6, қоректендіру кабельдері) қорғаныш ПВХ-арналарында немесе гофрленген құбырларда төсеу. Терминалдарды қабырғаларға, кронштейндерге немесе тіректерге бекітіп орнату. Терминалдарды атқарушы құрылғылармен (электромагниттік/электромеханикалық құлыптар, турникеттер) және үздіксіз қоректендіру блоктарымен (ҮҚБ) қосу.

- Іске қосу-баптау жұмыстары (ІҚБЖ): IP-мекенжайлауды баптау, Face ID терминалдарын КББЖ серверімен интеграциялау, камера параметрлерін калибрлеу (жарықтың шамадан тыс түсуін өтеу, фотосуреттерді немесе телефондағы бейнежазбаларды пайдалану арқылы алдаудан қорғау үшін «шынайы» бетті анықтау — Anti-Spoofing), өту сценарийлерін тестілеу.

- Тапсыру-қабылдау және оқыту: Жүйені кешенді сынақтан өткізу, Тапсырыс берушінің әкімшілерін биометриялық үлгілерді енгізу қағидаларына оқыту, атқарушылық құжаттаманы тапсыру.

3. ЖАБДЫҚҚА ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР

- Сәйкестендіру әдістері: Бет геометриясын тану (негізгі әдіс), жанаспайтын карталарды оқу (Mifare/EM-Marine), PIN-кодты енгізу.

- Бетті тану параметрлері: Танудың қашықтығы — 0,3-тен 2,0 метрге дейін; тану жылдамдығы — 0,2–0,5 секундтан аспайды; сәйкестендіру дәлдігі (FRR) — 1%-дан аз.

- Құрылғы жадының сыйымдылығы: Кемінде 3 000 бет үлгісін және жергілікті журналда кемінде 100 000 оқиғаны сақтау.

- Аппараттық бөлігі: Диагоналі кемінде 4,3 дюйм болатын түрлі-түсті сенсорлық дисплей, толық қараңғылықта немесе қарсы жарық жағдайында жұмыс істеуге арналған инфрақызыл жарықтандырғышы (ИЖ) бар қос камера. Интерфейстері: Ethernet (RJ-45), Wiegand, RS-485, релелік шығыс.

- Климаттық жағдайлар: Ішкі үй-жайларға арналған — 0°C-тан +45°C-қа дейін; сыртта орнатуға арналған нұсқа — -30°C-тан +60°C-қа дейін, қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес.

4. ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІНЕ

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Барлық жұмыстар электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚОҚ), өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып, білікті персоналмен орындалады. Кабель трассалары үй-жайлардың эстетикалық көрінісін бұзбай, жасырын тәсілмен немесе кабельдік қораптарда төселеді.

5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

- Орындалған монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай кепілдік беріледі.

| № | Жабдықтар мен материалдардың атауы | Саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетті тану терминалы, дана | 12 |
| 2 | 4 портты басқарылмайтын PoE қосқышы, дана | 6 |
| 3 | U/UTP 4x2 AWG 24/1 PVC Cat кабелі. 5e (0,51), сұр, м | 915 |
| 4 | Роутер Wi-Fi, дана | 1 |

|  | Операциялық жүйе: Linux Экран Экранның өлшемі : 4,5 дюйма Ажыратымдылық: 480 × 854 Түрі: СК-дисплей (LCD) Басқару әдісі: Сенсорлық басқару Бейнекамера Бейнекамералар саны: 2 Бейне стандарты: PAL (әдепкі бойынша) және NTSC Желі Сымды желі: автоматты анықтау функциясы бар 10/100 Мбит/с Wi-Fi: Қолдау көрсетілмейді Интерфейстер Дабыл кірістері: 2 Дабыл шығысы: 1 PoE: IEEE802.3at, стандарты, PoE қолдауы Желілік интерфейстер саны: 1 RS-485: 1 Wiegand: 1, біржақты Wiegand кірісін қолдау Құлыпты басқару: 1 Шығу батырмасы: 1 Есік кірісі (есік күйінің датчигі): 1 Корпусты ашудан қорғау датчигі (TAMPER): 1 USB: 1 Жад сыйымдылығы Пайдаланушылар саны: 3000 дейін Карталар: 3000 дейін Беттер саны: 3000 дейін Оқиғалар: 150 000 дейін Аутентификация Карта түрі: M1 карталары Картаны оқу жиілігі: 13,56 МГц Бетті тану уақыты: 0,2 сек. аз. Бетті тану дәлдігі: 99% -дан жоғары Бетті тану қашықтығы: 0,3-тен 1,5 метрге дейін Жалпы сипаттамалары Батырмалар: қоңырау шалуға арналған 1физикалық батырма Қуат көзі: 12 В DC, 1 А немесе стандартты PoE Жұмыс температурасы: -30 °C-тан +60 °C -қа дейін (-22 °F -дан +140 °F дейін) Жұмыс ылғалдығы: 10% -дан 90%-ға дейін (конденсациясыз) Габариттік өлшемдері: 165,2 мм × 75,7 мм × 25 мм (6,5" × 2,98" × 0,98") Орнату түрі: қабырғаға орнату Қорғаныс дәрежесі: IP65 Брутто салмағы: 0,60 кг (1,33 фунт) Нетто салмағы: 0,30 кг (0,66 фунт) Интерфейс тілдері Ағылшын, испан (Оңтүстік Америка), араб, тай, индонезия, орыс, вьетнам, португал (Бразилия), түрік және француз тілдері Функциялар QR-кодты тану: кіріктірілген камера арқылы QR-кодтардды сканерлеуді қолдау Бетті қолдан жасау арқылы алдаудан қорғау (антиспуфинг): Қолдау көрсетіледі Екіжақты аудиобайланыс: Қолдау көрсетіледі Дауыстық нұсқаулар: Қолдау көрсетіледі |
| --- | --- |
|  | Жалпы сипаттамалар Корпусы: металл, желдеткішсіз конструкция Таза салмағы: 0,2 кг Жалпы салмағы: 0,5 кг Өлшемдері (Ш ×В × Г): 121,1 × 83,1 × 27,6 мм Жұмыс температурасы: 0 °C-тан 40 °C-қа дейін Сақтау температурасы: −40 °C-тан 85 °C-қа дейін Жұмыс кезіндегі ылғалдылық: 5%-дан 95%-ға дейін (конденсациясыз) Салыстырмалы ылғалдылық: 5%-дан 95%-ға дейін (конденсациясыз) Қуат көзі: 54 В DC, 0,92 А Энергия тұтынудың ең жоғары мөлшері: 50 Вт Күту режиміндегі энергия тұтыну: 3 Вт-тан аз Орнату тәсілі: үстелге немесе қабырғаға орнату Кернеу қысымының артуынан қорғау: 6 кВ Желілік параметрлері Порттар: - 4 PoE порты, 10/100 Мбит/с - 2 RJ45 порты, 10/100 Мбит/с MAC-кестесі: 2K Коммутация өткізу қабілеті: 1,2 Гбит/с Пакеттерді жіберу жылдамдығы: секундына 0,89 млн пакет (Mpps) Ішкі буфер (кэш): 768 Кбит PoE арқылы қуаттандыру Қолдау көрсетілетін PoE стандарттары: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE қуаттандыру контактілерінің орналасуы: End-span: 1/2(−), 3/6(+) PoE порттары: 1–4 порттар Бір портқа берілетін ең жоғары қуат: 30 Вт PoE қуаттандырудың жалпы қуат бюджеті: 45 Вт Қосымша функциялар Деректерді ұзақ қашықтыққа беру функциясы: - 1–4 порттар: деректер мен қуатты 300 м-ге дейінгі қашықтыққа беру. - Нақты беру қашықтығы камера моделіне және кабельдің күйіне байланысты. Сертификаттау және стандарттарға сәйкестік Электромагниттік үйлесімділік (EMC): CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020) Қауіпсіздік: CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1:2014, 2-ші басылым) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) Экологиялық қауіпсіздік: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) REACH (Регламент (EC) № 1907/2018) |
|  | U/UTP – экрандалмаған бұралған жұп кабель. Кабель ғимарат ішіндегі құрылымдалған кабельдік жүйелерді (СКС) құруға арналған. Сигналдарды беру жиілігі 100 МГц-ке дейін (Cat.5e). Ток өткізгіш өзектер бір сымды мыс өткізгіштен жасалған , номиналды диаметрі 0,51 мм, оның үстіне тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған оқшаулағыш қабат қапталған. Оқшауланған өзектер жұп болып бұралған. Жұптар саны - 4. Әр жұптың сымдары өзара бұралған. Әр жұптың сымдарының түстері бойынша ажыратылады. Сыртқы қабығы сұр түсті поливинилхлоридтен (ПВХ) жасалған. Кабельдің сыртқы диаметрі - 5,4 мм. Салмағы - 32,8кг/км Орам ұзындығы - 305 м Өткізгіш өзектің диаметрі - 0,51мм Сатылуы тек ораммен. Кабельге қойылатын стандарттар - СТ ТОО 41021646-34-2007, IEC 11801, АКЗК 005-2015 - Ток өткізгіш өзек - диаметрі 0,51мм жұмсақ мыс сым. - Ток өткізгіш өзектің оқшаулағышы - ПЭ - Бұралу түрі - жұптық - Кабельдегі жұптар саны - 4 - Оқшаулағыш сымдардың түстік таңбалануы - ANSI/TIA-568 стандартына сәйкес. - Сыртқы қабығы - ПВХ Электрлік сипаттамалары - Тұрақты токтағы өткізгіш өзектің кедергісі, Ом/100 м, - 9,5 аспайды. - Жұптағы немесе төрттіктегі кедергілер асимметриясы, тұрақты ток кезінде – 3% аспайды - Жұптың жұмыс сыйымдылығы жиілігінде 0,001 МГц - 56 нФ/км аспайды. - Оқшаулаудағы тұрақты токтың кедергісі 150 МОм*км, кем емес - Тұрақты токпен сынау кернеуі 1 мин ішінде, 1,0 кВ. - Айналмалы токпен сынау кернеуі 1 мин ішінде, 0,00005МГц, жиілікте 0,7 кВ - Толқындық кедергісі, жиілікте Ом - 0,064-1,0 - 100±25 // 1,0-250 - 100±15 - Таралу жылдамдығы, вакуумдағы жарық жылдамдығының кемінде 65 %-ы,10 МГц жиілікте. - Сигналдың кідірісіне 10 МГц жиілікте 100м, кабельге 555 нс-тан аспайды. - Белгілі бір жиілікте жұптар арасындағы сигналдың таралу кідірісінің айырмашылығы 10 МГц, нс/ 100м - 50 - Белгілі бір жиіліктегі кабельдегі сигналдың әлсіреуі, дБ/100 м - 1 МГц - 3,0 // 16 МГц - 4,5 // 100 МГц - 24,0 - Белгілі бір жиілікте жұптар арасындағы жақын шеттегі өтпелі әлсіреуі, дБ/100 м, 1 МГц - 60,0 // 16 МГц - 53,5 // 100 МГц - 30,1 аз емес. - Белгілі бір жиіліктегі кері шағылу шығындары, дБ/100 м - 1 МГц - 17,0 // 16 МГц - 17,0 // 100 МГц - 17,0 Механикалық сипаттамалары - Кабельге түсетін созу күшінің ең жоғары мәні, не более, Н - 80 - Қысу күші, Н/см, не менее - 40 - Кабельдің ең аз иілу радиусы, мм - 35 - Пайдалану температурасы - от -20 до +60°С - Сақтау және тасымалдау температурасы - от -20 до +60°С - Орнату температурасы - от -10 до +60°С - Салыстырмалы ылғалдылық +350 C, % - 98 - Кабельдің сыртқы өлшемі, мм - 5,4 Оқшауланған өзектер жұп болып бұралған. Жұптың саны - 4. * Жұп аралық жиілікте дабыл кедергісінің айырмашылығы |
|  | TE Wi-Fi роутер Tenda 4G06 Техникалық сипаттамалары: Бренд Tenda Артикул 4G06 Байланыс 4G,3G Қосу түрі SIM Форм-фактор: ішкі (ішкі орнатуға арналған). Жабдықтың түрі LTE Wi-Fi роутер Wi-Fi Стандарттары Wi-Fi 4 (802.11n) Байланыс стандарттары GSM 4G, CDMA, GSM, HSPA+ Модем түрі LTE Деректерді беру жылдамдығы: 50 Мбит/с Деректерді қабылдау жылдамдығы: 300 Мбит/с Антеннаның бағыттылығы: жан-жақты бағытталған Антенна (саны) - 2 дана Беру қуаттылығы (жоғары) - 20 dBm Сымсыз желі режимдері: Access Point Порттары мен интерфейстері: 2 × RJ45 порты, 10/100 Мбит/с 1 × RJ11 порты 1 × 2FF SIM картасына арналған слот Сымды байланыс стандарттары: 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet Қорек көзі 12V, 1A Шифрлау түрлері: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 Батырма Power, WPS/Reset Тірек шкафына орнату мүмкіндігі жоқ Қолжетімділік нүктесінің түрі: CPE Жиілік диапазоны - 2,4 GHz RJ45 порттарының саны - 2 Түсі ақ Жұмыс ылғалдылығы - 10…90% Жиынтықталымы LTE Wi-Fi роутер Tenda 4G06 Алмалы-салмалы антенналар 3G/4G, 2 шт. Телефон кабельдері RJ11 Кабель Ethernet Қоректендіру көзі Жылдам орнату жөніндегі нұсқаулық Корпусы пластик. Сертификаттары CE, FCC, RoHS Жұмыс температурасы - 0…+40 °C Өлшемдері (Ш×В×Г) 12,6×6×18,5 cm Тауардың салмағы - 0,35 кг |