Приложение 2

Техническая  спецификация

| Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм |
| --- | --- | --- |
| Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/ систем/аппаратов/газопроводов | Техническому обслуживанию газопотребляющей системы подлежит: Поставщик обезуются проводит: - Проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента. - Проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию. - Проверку состояния окраски и креплений газопровода, через наружные и внутренние конструкции зданий. - Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом млм мыльной эмульсией. - Проверку целостности и укомплектованности газового оборудовния. - Проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах. - Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения. - Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования. - Проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку. - Очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования. - Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования. - Проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования. - Инструктаж потребителей по правилам безопасносного пользования газом в быту. - Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии). - Составление дефектных актов на замену расходных материалов (с представителем заказчика). - Проведение ремонтных сварочных работ и работ по замене элементов газовых котлов и газовых горелок, РДГ. | услуга |
|  | - До 31 декабря 2026 года, по заявке Заказчика. |  |

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

| Атауы | Техникалық сипаттама | Өлшеу бірлігі |
| --- | --- | --- |
| Газ қондырғыларына / жабдықтарға / жүйелерге / аппараттарға / газ құбырларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Газ тұтыну жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге жатады: Жеткізуші мыналарды орындауға міндеттенеді: 1. Газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көзбен шолып). 2. Газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің болуын тексеру (көзбен шолып). 3. Ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін тексеру. 4. Газ құбырлары мен арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының сабынды эмульсиямен млм аспаптық әдісімен герметикалығын тексеру. 5. Газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру. 6. Газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау. 7. Түтін және желдету каналдарында тартудың болуын, түтін және желдету каналдарындағы жалғау құбырларының жай-күйін, түтін каналы бар газ жабдығының жалғау құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады 8. Тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау. 9. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу. 10. Оттықтарды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу. 11. Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау. 12. Жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін газ қыздырғыштарында арнайы тақтайшалардың болуын тексеру. 13. Тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша нұсқама беру. 14. Шкафты реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде). 15. Шығыс материалдарын ауыстыруға ақаулы актілер жасау (Тапсырыс берушінің өкілімен бірге). 16. Газ қазандықтары мен газ оттықтарының, РДГ элементтерін ауыстыру бойынша жөндеу дәнекерлеу жұмыстарын және жұмыстарды жүргізу. | қызмет |
|  | 2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша |  |