# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На выполнение работ по текущему ремонту стен и потолка коридора и фойе

### 1. Наименование работ

Текущий ремонт стен и потолка коридора и фойе здания учреждения.

### 2. Место выполнения работ

### Талдыкорганский колледж сервиса и технологий.

### Проспект Н.Назарбаева 173/2

### 3. Цель выполнения работ

Восстановление надлежащего технического и эстетического состояния стен и потолка коридора и фойе, устранение дефектов отделки и обеспечение чистоты помещений после завершения ремонтных работ.

### 4. Перечень и содержание работ

Подрядчик обязан выполнить следующие работы:

- Подготовка помещений к проведению ремонтных работ, защита дверей, окон, осветительных приборов и других элементов, не подлежащих ремонту.

- Очистка стен от старого отслаивающегося лакокрасочного покрытия и непрочных отделочных материалов.

- Очистка потолка от старого отслаивающегося покрытия и непрочных отделочных материалов.

- Грунтование поверхностей стен и потолка.

- Заделка трещин, сколов и других локальных повреждений стен и потолка.

- Выравнивание и шпатлевание стен с подготовкой поверхности под окраску.

- Выравнивание и шпатлевание потолка с подготовкой поверхности под окраску.

- Шлифование стен и потолка перед нанесением финишного покрытия.

- Окраска стен водно-дисперсионной краской в два слоя либо в количестве слоёв, необходимом для получения равномерного покрытия согласно инструкции производителя.

- Окраска потолка водно-дисперсионной краской в два слоя либо в количестве слоёв, необходимом для получения равномерного покрытия согласно инструкции производителя.

- Удаление загрязнений и остатков строительных материалов с поверхностей, загрязнённых в ходе ремонта.

- Сбор и вынос строительного мусора, остатков отделочных материалов, упаковки и использованных расходных материалов.

- Вывоз строительного мусора в специально отведённое место в соответствии с установленными требованиями.

- Выполнение влажной уборки коридора и фойе после завершения ремонтных работ.

- Мытьё полов, очистка плинтусов, дверей, дверных блоков, подоконников и других поверхностей, загрязнённых в процессе выполнения работ.

- Удаление строительной пыли и следов ремонтных материалов с доступных поверхностей без повреждения отделки.

- Сдача помещений заказчику в чистом состоянии, готовом к дальнейшей эксплуатации.

### Требования к уборке после завершения ремонтных работ

После завершения всех ремонтных работ подрядчик обязан за свой счёт выполнить полную уборку коридора и фойе, в том числе:

- Собрать и вынести весь строительный мусор, остатки отделочных материалов, упаковку и использованные расходные материалы.

- Обеспечить вывоз строительного мусора в специально отведённое место в соответствии с установленными требованиями.

- Удалить пыль, загрязнения, следы краски, шпатлёвки и другие остатки ремонтных материалов с поверхностей, не повреждая отделку.

- Выполнить влажную уборку всех помещений после завершения ремонта.

- Вымыть полы, очистить плинтусы, двери, дверные блоки и другие поверхности, загрязнённые в процессе выполнения работ.

- Очистить подоконники, доступные горизонтальные поверхности и места проведения ремонтных работ от строительной пыли.

- Обеспечить сдачу коридора и фойе заказчику в чистом, санитарно надлежащем состоянии, готовом к дальнейшей эксплуатации.

Уборка, мойка помещений, сбор и вывоз строительного мусора должны быть включены в общую стоимость договора и выполняться за счёт подрядчика без дополнительной оплаты со стороны заказчика.