# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## На русском языке

Наименование закупки: Работы по благоустройству территории

1. Наименование товара и услуги

Приобретение, доставка и посадка саженцев тополя серебристого  с земляным комом.

2. Количество: 25 (двадцать пять) штук.

3. Технические характеристики саженцев

- Порода: тополь серебристый (белый тополь), Populus alba.

- Высота саженца: 1,5–2,0 м.

- Размер земляного кома: 0,5 × 0,4 м.

- Саженцы должны быть здоровыми, жизнеспособными, без механических повреждений ствола и ветвей, признаков заболеваний и поражения вредителями.

- Корневая система должна быть сохранена, земляной ком — целостным, обеспечивающим сохранность корней при транспортировке и посадке.

4. Требования к оказанию услуг

Исполнитель обязан:

- Обеспечить поставку 25 саженцев, соответствующих установленным характеристикам.

- Доставить саженцы до места посадки, указанного заказчиком.

- Подготовить посадочные ямы с учётом размеров земляного кома и состояния почвы.

- Выполнить посадку с сохранением целостности земляного кома.

- Установить саженцы вертикально, засыпать посадочные ямы грунтом и уплотнить почву без повреждения корневой системы.

- Выполнить полив каждого саженца после посадки.

- При необходимости установить опоры для обеспечения устойчивости деревьев.

- Убрать строительные и растительные остатки, образовавшиеся в процессе работ, и привести места посадки в надлежащее состояние.

5. Требования к качеству

- Поставляемые саженцы должны соответствовать указанной породе, высоте и размерам земляного кома.

- Посадка должна выполняться с соблюдением агротехнических требований.

- Корневая шейка не должна быть чрезмерно заглублена.

- После посадки деревья должны находиться в устойчивом вертикальном положении.

- Услуга считается оказанной после поставки и посадки всех 25 саженцев.

6. Срок оказания услуг

В сроки, установленные договором о государственных закупках, при наличии благоприятных погодных условий и незамёрзшей почвы.

# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

## Қазақ тілінде

Сатып алудың атауы: Көгалдандыру жұмыстары

1. Тауар мен қызметтің атауы

Тамыр топырақ комы бар күміс терек  көшеттерін сатып алу, жеткізу және отырғызу.

2. Саны: 25 (жиырма бес) дана.

3. Көшеттердің техникалық сипаттамалары

- Ағаш түрі: күміс терек (ақ терек), Populus alba.

- Көшеттің биіктігі: 1,5–2,0 м.

- Топырақ комының өлшемі: 0,5 × 0,4 м.

- Көшеттер сау, өміршең, діңі мен бұтақтарында механикалық зақымдануларсыз, аурулар мен зиянкестердің белгілерінсіз болуы тиіс.

- Тамыр жүйесі сақталған, топырақ комы тасымалдау және отырғызу кезінде тамырлардың сақталуын қамтамасыз ететіндей бүтін болуы тиіс.

4. Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар

Орындаушы міндетті:

- Белгіленген сипаттамаларға сәйкес келетін 25 көшетті жеткізуді қамтамасыз етуге.

- Көшеттерді тапсырыс беруші көрсеткен отырғызу орнына жеткізуге.

- Топырақ комының өлшемдері мен топырақтың жағдайын ескере отырып, отырғызу шұңқырларын дайындауға.

- Топырақ комының бүтіндігін сақтай отырып, көшеттерді отырғызуға.

- Көшеттерді тік орналастырып, отырғызу шұңқырларын топырақпен толтыруға және тамыр жүйесіне зақым келтірмей топырақты нығыздауға.

- Әрбір көшетті отырғызғаннан кейін суаруға.

- Қажет болған жағдайда ағаштардың орнықтылығын қамтамасыз ету үшін тіректер орнатуға.

- Жұмыс барысында пайда болған құрылыс және өсімдік қалдықтарын жинап, отырғызу орындарын тиісті жағдайға келтіруге.

5. Сапаға қойылатын талаптар

- Жеткізілетін көшеттер көрсетілген ағаш түріне, биіктігіне және топырақ комының өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс.

- Отырғызу жұмыстары агротехникалық талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.

- Тамыр мойны шамадан тыс терең көмілмеуі тиіс.

- Отырғызылғаннан кейін ағаштар тік және орнықты жағдайда болуы тиіс.

- Барлық 25 көшет жеткізіліп, отырғызылғаннан кейін қызмет толық көрсетілген болып есептеледі.

6. Қызмет көрсету мерзімі

Мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленген мерзімде, қолайлы ауа райы жағдайында және топырақ қатпаған кезде.