Мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмекпен, құралдармен қамту және оларды пайдалануды үйрету қызметінің

Техникалық сипаттамасы

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтудағы, сондай-ақ ол құралдард пайдалануды үйретудегі көрсетілетін арнайы медициналық-техникалық көмек түрі протездік-ортопедиялық көмектің мәні болып табылады.

ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 284 бұйрығымен бекітілген "Мүгедектігі бар адамдарға берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдардың, арнаулы жүріп-тұру құралдарының және көрсетілетін қызметтердің сыныптауышына" сай протез-ортопедиялық құралдарды өндіріуі және олармен мүгедектігі бар адамдарын қамсыздандыруы тиіс.

Протездік-ортопедиялық көмек Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы №287 бұйрығымен  бекітілген "Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, оларды ауыстыру мерзімдерін қоса алғанда, қамтамасыз ету қағидаларына" сай көрсетілуі тиіс.

Күрделi протездiк-ортопедиялық құралдар тапсырыс өндіріске жіберілген күннен бастап 45 жұмыс күнінен аспайтын  уақытта жасап беріледі.

Ұсақ протездiк-ортопедиялық құралдар осы тәртіппен, тапсырыстар өндiрiске берiлген күннен бастап 7 жұмыс күнінен асырылмай дайындалады.

ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІНІҢ Медициналық және фармацевтикалық қам- қарекетке берілген лицензиялары болуы тиіс.

Қызмет түрлерін тұтынушыларды протездік-ортопедиялық көмекпен қамсыздандыру қызметі мына нормативтік-құқықтық актілерге сай болуы тиіс:

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ  Кодексі;

«Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасы  2005 жылғы сәуірдің 13 №39 Заңы;

1724-2007 «Протездеуден медициналық қызмет түрлерін ұсыну және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар» ҚР СТ;

Протездік-ортопедиялық бұйымдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сай болуы тиіс; 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған протездік-ортопедиялық бұйымдар» ҚР СТ;

3.06-01-2011 «Халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін ғимараттар мен жайлардың қолжетімділігі» ҚР ҚН;

3.06-101-2012 «Ғимараттар мен жайларды халықтың қимыл-қозғалысы қиын топтары үшін қол жетімді болуын ескеріп жобалау. Жалпы талаптар» ҚР ЕЖ;

2026 жылы  Түркістан қаласының мүгедектігі бар адамдарға протездік-
ортопедиялық көмек көрсету келесі протездік-ортопедиялық бұйымдармен және
қызметтермен қамтамасыз етілсін:

Корсеттерді ӘЛЕУЕТТІ ЖЕТКІЗУШІ «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалатын ортопедиялық корсеттер. Техникалық шарттар» 72-2015 ҚР СТ, «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалатын корсет бұйымдары. Техникалық шарттар» 61-2015 ҚР СТ Қазақстан Республикасы стандарты бойынша жасалады.

омыртқаның барлық бөліктеріне арналған корсет;

функционалдық түзетуші балалар корсеті;

ортокрилден жасалған балалар корсет-басұстары;

қатпарлы пластиктен жасалған балдақшалары бар корсет;

тоқыма корсет;

емдік-алдын алу шалбары және т.б.

Кеуде бұлшықеттерінің салдығы, сколиоз, омыртқаның сынуы кездерінде жасалып, тағайындалады. Корсеттер ұстап тұрушы және түзетуші болып бөлінеді. Тоқымалы корсеттер бауланған мата гильзадан және металл немесе оларды алмастыратын материалдардан жасалатын планшеткалар арқасында қатты болатын  қаңқадан құралады. Қатты корсеттер поливиктен жасалады.

Реклинатор «Реклинатор – ең заманауи технологиямен, балалар дәрігерінің бақылауымен дайындалады. Әрбір бұйым жеке, қамтамасыз ету деңгейі жоғары, ыңғайлы жасалады. Ортопедиялық реклинатор үшін компрессорлы жоғарғы деңгейлі материал қолданылады. Осының арқасында су бөлініп, ауа алмасады.

Ерекшеліктері:

Аллергия туғызбайды, ауа кіргізетін тарту белдігі бар, арнайы арқаны тік ұстау үшін қолдау серіппесі бар.

Арқа сүйектерінің, омыртқа бойының жарақаттарын қалпына келтіру мақсатында пайдаланады.

Бандаждарды ҚР СТ 60-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша әзірленген бандаждар. Техникалық шарттары» стандартына әзірленеді.

Шап жарығы кезіндегі бір жақты бандаж;

Ұма жарығы кезіндегі бандаж;

Бүйрек аурулары мен төмен түскендегі бандаж;

Екі жақты шап жарығы кезіндегі бандаж;

Емдік әмбебап бандаж;

Белдік протездік бандаж және т.б.

Бандаждар олардың әрекетіне қарай әзірленеді: жарыққа арналған және емдік. Біржақты қатты жарық бандажы жарықты болдырмауға кедергі келтіретін пелот пен науқастың денесіне киілетін штрипкасы бар белбеуден тұрады. Жарық жазылмай бандаж киюге тыйым салынады.  Егер бандаж дұрыс киілген болса науқастың оқыс қимылы кезінде жарық шығуын болдырмайды.

Емдік бандажы опа жасалғаннан кейін киіледі және қарын бұлшық еттерінің шамадан тыс созылуының алдын алу үшін және ішті ұстап тұру үшін жүктілік кезінде де пайдаланылады.

Емдеу белдігін - ҚР СТ 60-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша әзірленген бандаждар. Техникалық шарттары» стандартына сәйкес жасалынады.

Емдік белдіктер олардың әрекет етуі принципіне сәйкес жасалады: жарықтық және емдік. Біржақты қатты жарық белдеулер науқас денесінде ұстату үшін тағылатын штрипкалы белдеуден және жарықтың шығып кетуіне жол бермейтін пелоттан құралады. Орнына түспейтін жарық кезінде белдеуді пайдалануға болмайды. Белдеу шақталып, дұрыс тағылған болса, науқастың әртүрлі жағдайдағы шалт қиымылдары кезінде және жөтелген кездерінде жарық ақтарылып шығып кетпейді.

Емдеу белдік кеуде қуысы органдары түсіп кеткен жағдайда оларды көтеріп, сол қалпында ұстап тұру үшін, кеуде қуысының алдыңғы жағындағы жарықтар кезінде, сондай-ақ операциядан соңғы жазыла қоймаған тігістер бар кезеңдегі алдын алу үшін тағу мақсатында жасалады.

Бас ұстағыш – жұмсақ, мойын омыртқа бөлігін бекіту және/немесе түзетуге арналған басты белгілі бір қалыпта ұстауды қамтасыз ететін бекіту бұйымы болып табылады. Материалы: 40-45 кг/м3 қатты поролон, жеңі мақта қағаз трикотажды,  түймелігі «контакт». Түсі: ақ немес ашық түсті. «Контакт» ілгегі арқылы биіктігі (50 мм дейін) реттеледі. Бұйым 1 данадан полиэтилен пакетінде қапталуы тиіс, өндірушіні, бұйымның мөлшерін, қолданатын жағдайларын, өндірушінің кепілдігін, бұйымның сапасы туралы белгіні көрсетумен пайдалану жөніндегі ілеспе жапсырма-этикетка және/немесе нұсқамасы болады. Бұйымның өзіне тән функционалдық қасиеттері, жағымды тактильді сезім тудырады. Материал экологиялық таза, аллергиялық реакция тудырмайды. Бұйым белгілі бір қалыпта басты ұстап тұруды қамтамасыз етеді

Ортопедиялық ұлтарақтар - Патологиялық жағдайлар мен әртүрлі этиологиялардың деформациясы салдарынан аяқ функциясының бұзылуы үшін емдік және профилактикалық құралдар. Аяқтың статикалық және динамикалық жүктемелерінің біркелкі таралуына және аяқтың жағдайын бақылауға байланысты аяқтың серіппелі, тірек, итеру және тепе-теңдік функцияларын қалыпқа келтіреді. Қатты қаңқасы бар немесе онсыз чепрактан немесе серпімді синтетикалық материалдардан жасалады.

Супинатор 57-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша жасалған аяқ пен қолға арналған ортопедиялық аппараттар мен туторлар. Техникалық шарттар» ҚР СТ Қазақстан Республикасының стандартына сай жасалған.

Супинатор адамның табанын ауырмауға  және түсетін қысым мен салмақты дұрыс реттеуге көмектеседі.

Олар жаңа технологияны пайдаланып, табиғи, мықты және төзімді материалдардан жасалған.

Қосымша тетіктер (салма кебіс (етік) - Қосымша құрылғылар (етіктер) «Қол және механикалық өндірісі күрделі ортопедиялық аяқ киім. Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 57-2015 Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес дайындалуы тиіс. Аяқкиімге арналған салма кебістер Лисфранк немесе Шопар бойынша ампутациялық ақаулар кезінде статодинамикалық функциясын қалпына келтіруге немесе өтеуге арналған:

- табанның табан беті бойынша жүктемені ұтымды қайта бөлу;

- табанды немесе оның сегменттерін түзетілген күйде ұстау;

- табанның жоқ сегментін өтеу; төменгі аяқтың қысқаруын өтеу.

Қысқа және орташа тұқылдар, табан асты бетінің ауырсынатын жерлерін түсіру қажет болған кезде, сондаақ білек буындағы қозғалғыштықты 5-10° аралығында шектеу кезінде салпа кебістер (етіктер) көрсетіледі. Салма кебістің (етік) жасаудың қажетті шарты-сау аяқтың шеңберлерімен салыстырғанда кем дегенде 2 сантиметр шұңқырлы кірпіктердің азаюы. Салма кебістер (етіктер) резеңке шұлықтан, алдыңғы жағында жасанды аяқкиім мен нақты қабылдағыш гильзаның арасындағы сына түрінде тығын төсемінен және қабылдау қуысын құрайтын дайындамадан тұрады. Қабылдау гильзасы гипс құймасы бойынша дайындалады.

Қол басының протезі (косметикалық) - Қол протездері «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалған қол протездері. Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 70-2012 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарттарына сәйкес жасалады. Білезік деңгейінде, оның ішінде алақан-фалангтық буындарды оқшаулап қол басын ампутациялау немесе ақаулар кезінде косметикалық қол басының протезі түйіспелі таспамен, сыдырма ілгекпен немесе баумен бекітіледі. Қол протездері пассивті және белсенді болуы мүмкін. Пассивтілерге тек табиғи түрін қалпына келтіруге қызмет ететін косметикалық протездер жатады. Қол протездері сау қолды толығымен имитациялайтын отандық және импортталған компоненттерден жасалуы мүмкін. Кепілдік мерзімі металл, пластмасса, ағаш жартылай фабрикаттарға қолданылады, бекіту бөлшектерінен басқа: баулар, баулар, белдіктер және т.б.

Жаңа технологиялы иық протезі- 70-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар» ҚР СТ Қазақстан Республикасы стандартына сай жасалады.

Миотоникалы немесе биоэлектрлі түрде баскарылатын білек протезі. Протездер жиынтығына бұлшықет жиырылып-жазылганда өндірілетін бұлшыкеттің электр потенциалын алатын электродтар кіреді. Олар электр потенциалын микропроцессора өткізіп, протез іске қосылады. Сондай-ак протездер жиынтығына лонжероны бар 2 тал ауыстырылмалы аккумулятор, пішінқалыптастырушы қабаттағы электржетекті колбасы, аккумуляторды электродтар мен колбасына жалғайтын шоғырсым, қолбасының косметикалык қаптамасы (қолқап) кіреді. Шынтак торабы пластик. Бүгіп-жазу түрі механикалык тартым. Қолбасы мен білектегі ротация пассивті түрде. Протез индивидуал түрде шакталатын бандаж аркылы бекітіп ұстатылады.

Протездің электржетекті қолбасы. Қолбасының 3 саусағынан (басбармак, сұк саусақ, ортаңғы саусақ) құралатын топтың қолды жұмып ұстауы мен қолды ашуы. Қабылдауыш гильза ортокрил шайырынан индивидуал көшірме бедер бойынша.

Жаңа технология (модульді) білек протезі - 70-2012 «Халықтың жеке тапсырысы бойынша жасалатын қол протездері. Техникалық шарттар» ҚР СТ Қазақстан Республикасы стандартына сай жасалады. Миотоникалы немесе биоэлектрлі түрде басқарылатын білек протезі. Ортополимеракрил шайырларынан дайындалған жеке гильза. Ұзын және орташа деңгейдегі ампутациялар пронация мен супинацияның белгілі бір дәрежесін сақтайды. Дене арқылы басқарылатын пассивті протез қолданылады. Қол басы функционалды ұзындығы 6 см-ден кем емес, зақымдалған аяқ-қол білек діңгегі мен сау аяқ-қол білегінің ұзындық айырмашылығы 5 см-ден кем болмауы керек. Қол басының айналуы діңгек ұзындығына қарай пассивті.

Жиынтықтама бөлшектері:

- Косметикалық қабықша;

- Электронды қол басы (жиынтықта);

- Діңгекке арналған қабылдағыш гильза;

Қапшықтар.

Стационар жағдайында протездеуге мұқтаж мүгедектерге

протездеу қызметін көрсету

Стационарлық протездеуге мүқтаж көрсетілетін қызметті алушылар көрсетілетін қызметті берушінің стационарлық мекемесіне жатқызылады.

Ғимарат мүгедектер мен халықтың баяу қимылдайтын топтары үшін қолжетімділігі қамтамасыз етілуі тиіс (пандустар, көтергіш қондырғы, тұтқалар, жабдықталған санитарлық аймақтар және т.б.).

Емдік-дене шынықтыру кабинеті мен физиотерапия кабинетмен жабдықталған болуы тиіс.

Тұтынушының протезделуге бару жол акысын, жеткізушінің стационарына жатқызылуын, протезделу кезіндегі күтімін жеткізуші мемлекеттік бюджет қаражатынан өтейді.

Жеткізушіге дейінгі және кері бағыттағы жол ақысы темір жолда қатты плацкарт вагоны тарифі бойынша, мүгедектерге арналған вагон бойынша, су жолдарында - екінші классты тариф бойынша, тас жол мен қара жолда - белгіленген тарифтер бойынша теміржол вокзалының, автобекеттің, кемежайдың кассасы берген билет, анықтама негізінде өтеледі.

Мүгедектердің жол ақысы жылына екі реттен артык төленбейді. Бірінші топ мүгедектерін, мүгедек- балаларды, белтартпалар алуға құқылыларды алып жүрушілердің жол ақысы бір рет қана өтеледі.

Жеткізушінің лицензиялары болуы керек:

Медициналық қызмет түрлеріне:

- Травматология және ортопедия;

- Алғашқы медициналық көмек;

- Уақытша еңбекке жарамсыздық экспертизасы;

- Массаж;

- Физиотерапия;

- Емдік дене шынықтыру.

Фармацевтикалық қызмет үшін:

- медициналық бұйымдарды өндіру.

Жабдықтаушы жауапты:

- протездеу кезінде стационарда медициналық көмек көрсету;

- көрсетілетін қызметті алушыны протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануға
үйрету;

- протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу бойынша қызметтерді көрсету;

- протездеу бойынша стационарлық көмекті қажет ететін қызмет алушылардың күтімі мен
тамақтануын қамтамасыз ету;

- қызмет алушылардың есебін жүргізу, протездеуге мұқтаж мүгедектердің деректер
базасын құру және жаңарту.

Жеткізуші ай сайын есепке алуды жүргізеді және мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен дайындалған протездік-ортопедиялық бұйымдар мен протездік-ортопедиялық аяқ киімдерге белгілепген нысан бойынша тізілімді, сондай-ақ облыс әкімдігіне ақы төлеуге (еркін нысанда) ұсынылатын көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісін жасайды.

- Ай сайын, айдың 25-нен кешіктірмей, орындалған жұмыстар туралы анықтамаларды,
шот-фактураларды ұсыну;

- Тапсырыс беруші келісім-шарт мерзімі ішінде көрсетілген қызметтердің сапасын
кездейсоқ тексеруге‘құқылы.

Тұтынушы туындаған қажеттілікке байланысты мүгедектерді протездік-ортопедиялық
көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесін өзгертуге құқылы.

- стационарлық протездеуге мұқтаж мүгедектер протездеу мекемесінің медициналық
мекемесіне жатқызылады. Ауруханаға бару және қайту уақытын қоса алғанда, ауруханаға жатқызудың бүкіл кезеңіне «Денсаулық сақтау және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 59-бабының 2-тармағына сәйкес уақытша еңбекке жарамсыздық парағы беріледі.

- кепілдік мерзімі ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеуді жүзеге асырады.

Техническая спецификация

услуги по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедической

помощью и средствами и обучение пользованию ими.

Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении специализированного вида медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользованияими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами, согласно, классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, утвержденного Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 284.

Протезно-ортопедическая помощь должна быть оказана в   соответствии с правилами обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены,  утвержденными приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 287.

Сложные протезно-ортопедические средства изготавливаются в порядке очередности в течение не более 45 рабочих дней со дня сдачи заказов в производство.

Мелкие протезно-ортопедические средства изготавливаются в том же порядке в течение не более 7 рабочих дней со дня сдачи заказов в производство.

Первичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более 20 рабочих дней. Вторичное стационарное протезирование осуществляется в срок не более 7 рабочих дней.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен иметь лицензии на оказание медицинской и фармацевтической помощи.

Услуги по обеспечению получателей услуг протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим нормативно-правовым актам:

Кодексу Республики Казахстан №360 - V IЗРК от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII ЗРК;

СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие требования»;

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК 68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»;

СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для мало мобильных групп населения. Общие положения»;

Протезно-ортопедическая помощь лицам с инвалидностью
город Туркестана в 2026 году, должна быть оказана с предоставлением следующих протезно-ортопедических изделий и услуг:

Корсеты изготовлены в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия», СТ РК 61-2015 «Изделия корсетные, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия».

корсет на все отделы позвоночника;

корсет функционально корригирующий детский; корсет-головодержатель из ортокрила детский;

корсет из слоистого пластика или из термопласта с костыликами; корсет текстильный; лечебно -профилактические штанишки и так далее. Корсет, реклинаторы на все отделы позвоночника;

Корсет, реклинатор функционально корригирующий детский;   Корсет-головодержатель из ортокрила детский;

Корсет из слоистого пластика или из термопласта с костыликами; Корсет текстильный; Лечебно-профилактические штанишки;

Назначаются и изготавливаются при параличе мышц туловища, сколиозах, переломах позвоночника. Разделяются корсеты на фиксационные и корригирующие. Текстильные - состоят из матерчатой гильзы со шнуровкой и жесткого каркаса достигающегося за счет металлических либо их заменяющих планшеток. Жесткие корсеты изготавливаются из поливика.

Реклинатор "Реклинатор изготовлен по самой современной технологии под наблюдением врача-педиатра. Каждое изделие изготавливается индивидуально, с высоким уровнем безопасности и комфорта. Для ортопедического реклинатора используется качественный компрессионный материал. Благодаря этому происходит отделение воды и обмен воздуха.

Функции:

Гипоаллергенный, дышащий шнурок, специальная поддерживающая пружина для поддержания спины в вертикальном положении.

Используется с целью реабилитации костей позвоночника и травм позвоночника.

Бандажи изготавливаются потенциальным поставщиком в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 60-2012 «Бандажи, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».

Бандаж односторонний при паховой грыже;

Бандаж при мошоночной грыже;

Бандаж при опущении и заболевании почек;

Бандаж при 2х сторонней паховой грыже;

Бандаж лечебный универсальный;

Бандаж поясной протезный; и т.д.

Бандажи изготавливаются по принципу их действия: грыжевые и лечебные. Односторонний жесткий грыжевой бандаж состоит из пояса со штрипкой для крепления его на теле больного и пелота, создающего препятствие для выхождения грыжи. При невправимых грыжах пользование бандажом запрещается. Если бандаж отрегулирован и надет правильно, то при резких движениях в различных положениях и при покашливании больного грыжевого выпячивания не бывает.

Лечебный бандаж изготавливается для поднятия и поддержания органов брюшной полости при опущении их, при грыжах передней брюшной стенки, а также с профилактической целью при неокрепших рубцах в послеоперационном периоде. Бандажи также применяют в период беременности для поддержания живота и предупреждения излишнего растяжения мышц передней брюшной стенки.

Лечебный пояс – изготавливаются в соответсвии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 60-2012 «Бандажи, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия»

Лечебные пояса изготавливаются по принципу их действия: грыжевые и лечебные. Односторонний жесткий грыжевой лечебные пояс состоит из пояса со штрипкой для крепления его на теле больного и пелота, создающего препятствие для выхождения грыжи. При невправимых грыжах пользование лечебные поясом запрещается. Если лечебные пояс отрегулирован и надет правильно, то при резких движениях в различных положениях и при покашливании больного грыжевого выпячивания не бывает.

Лечебные пояс изготавливается для поднятия и поддержания органов брюшной полости при опущении их, при грыжах передней брюшной стенки, а также с профилактической целью при неокрепших рубцах в послеоперационном периоде. Бандажи также применяют в период беременности для поддержания живота и предупреждения излишнего растяжения мышц передней брюшной стенки.

Головодержатель- мягкий, предназначен для фиксации и/или корректировки шейного отдела позвоночника, является фиксирующим изделием, обеспечивающим удержание головы в заданном положении. Материал: поролон твердостью 40-45 кг/мЗ, рукав хлопчатобумажный трикотажный, застежка "контакт". Цвет: белый или светлых тонов. Регулируется по длине (до 50 мм.) за счет ленты-застежки "контакт". Изделие должно быть упаковано в полиэтиленовый пакет по 1 штуке, иметь сопроводительный ярлык-этикетку и/или инструкцию по использованию, с указанием производителя, размера изделия, показания к применению, гарантии изготовителя, отметку о качестве изделия. Изделие обладает хорошими функциональными свойствами, приятными тактильными ощущениями. Материал экологически чистый, не вызывает аллергических реакций. Изделие обеспечивает удержание головы в заданном положении.

Стельки ортопедические - Лечебные и профилактические средства при нарушении функций стопы вследствие патологических состояний и деформаций различной этиологии. Нормализуют рессорную, опорную, толчковую и балансировочную функции стопы за счёт равномерного распределения статических и динамических нагрузок на стопы и осуществления контроля положения стопы. Изготавливаются из чепрака или эластичных синтетических материалов с жестким каркасом или без него.

Супинаторы должны изготавливаться в соответствии с СТ РК 57-2015.

«Обувь ортопедическая сложная ручного и механического производства» СТ РК 58-2015.

«Обувь ортопедическая малосложная профилактическая ручного и механического производства».

Супинаторы минимизируют нагрузку на суставы и ткани стопы, приостанавливают дегенеративные процессы в ступнях, корректируют анатомические недостатки, избавляют от болей в суставах, стопе и спине, предотвращают травмы, поддерживают свод стопы, облегчают состояние ног при движении, снимают усталость и тем самым ликвидируют основную причину боли-перегрузку

Супинаторы основной элемент терапии, профилактики и лечения деформаций опорно-двигательного аппарата. Супинаторы помогают предотвратить развитие деформаций стоп, вальгусные и варусные изменения, плоскостопие, укорочения ног, пяточные шипы, а также корректируют разную длину ног.

Они должны изготовлены из натуральных, прочных и качественных материалов имеют дополнительные элементы для удержания свода стопы, компенсации укорочения и др.

Вкладные приспособления (вкладной башмачок (сапожок) - Вкладные приспособления (башмачки) должны изготавливаться в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 57-2015 «Обувь ортопедическая сложная ручного и механического производства. Общие технические условия». Обувные вкладные башмачки предназначаются  для  восстановления  или компенсации статодинамической функции стопы при ампутационных дефектах стопы по Лисфранку или Шопару за счет: - рационального перераспределения нагрузки по подошвенной поверхности стопы; - удержания стопы или ее сегментов в корригированном положении; - компенсации отсутствующего сегмента стопы; компенсации укорочения нижней конечности. При опороспособных коротких и средних культях, когда требуется разгрузка болезненных участков подошвенной поверхности, а также при ограничении подвижности в голеностопном суставе в пределах 5-10° показаны вкладные башмачки (сапожки). Необходимым условием для изготовления башмачков (сапожков) является уменьшение не менее чем на 2 сантиметра обхватов культи по сравнению с обхватами здоровой стопы. Вкладные башмачки (сапожки) состоят из резинового носка, пробковой прокладки спереди в виде клина между искусственным носком и собственно приемной гильзой культи, и заготовки, образующей приемную полость. Приемная гильза изготавливается по гипсовому слепку.

Протез кисти (косметический) - Протезы кисти соответсвуют государственным стандартам Республики Казахстан: СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Общие технические условия».  Протез кисти косметический при ампутации или дефектах кисти на уровне запястья, в том числе и при вычленении в пястно-фаланговых суставах, крепятся лентой контакт, застежкой молния или шнуровкой. Протезы рук могут быть пассивные и активные. К пассивным относятся косметические протезы, которые служат только для восстановления естественного внешнего вида. Протезы рук могут быть изготовлены из отечественных и импортных комплектующих, которые наиболее полно имитируют здоровую руку.  Гарантийные сроки эксплуатации распространяются на металлические, пластмассовые, деревянные полуфабрикаты, кроме деталей крепления: шнурки, ремешки, пояса и др.

Протезы плеча по новой технологии - изготавливаются в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия».

Протез плеча с миотоническим или биоэлектрическим управлением. В комплект протезов входят электроды для снятия электрического потенциала мышц, вырабатываемый мышцами при их сокращении, затем передают его на микропроцессор и приводят протез в действие. Также в комплект протезов входят 2 сменных аккумулятора с лонжероном, кисть с электроприводом в формообразующей оболочке, кабели соединения аккумулятора с электродами и кистью, косметическая облицовка (перчатка) кисти. Узел локтевой пластик. Сгибание - разгибание механическое тяговое. Ротация в кисти и предплечье пассивные. Крепление протеза с помощью бандажа с индивидуальной подгонкой.

Кисть протеза с электроприводом. Схват и раскрытие активные группой из 3-х пальцев кисти (большим, указательным и средним).

Приёмная гильза изготовливается из ортокриловых смол по индивидуальному слепку.

Протез предплечья по новой технологии (модульный) - изготавливаются в соответствии со стандартом Республики Казахстан СТ РК 70-2012 «Протезы верхних конечностей, изготовленные по индивидуальным заказам населения. Технические условия». Протез предплечья с миотоническим или биоэлектрическим управлением. Индивидуальная гильза из ортополимеракриловых смол. Ампутации, проведенные на длинных и средних уровнях, сохраняют некоторую пронацию и супинацию. Исплользуется пассивный, управляемый телом протез. Функциональная длина кисти предплечья не менее 6 смс, Разница длины культи преплечья и предплечья здорой конечности не менее 5-ти см, Ротация кисти пассивная в зависимости от длины культи.  Комплектуюищие:

•	Косметическая оболочка;

•	Кисть элекрическая (в комплекте);

•	Культеприемная гильза;

•	Чехлы.

Оказание услуг по протезированию инвалидам, нуждающимся в стационарном протезировании

Получатели услуг, нуждающиеся в стационарном протезировании,
госпитализируются в медицинский стационар поставщика.

Здание должно быть обеспечено доступом для инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, подъемные устройства, поручни, оборудованные санитарные зоны и т.д.). Также имется лечебно-физкультурный кабинет и кабинет физиотерапии.

Расходы, связанные с проездом на протезирование, госпитализацией в медицинский стационар поставщика, содержанием на время протезирования оплачиваются поставщиком за счет средств государственного бюджета.

Проезд (до поставщика и обратно) возмещается по железной дороге по тарифу жесткого плацкартного вагона, специализированного вагона для инвалидов, но водным путям - по тарифу второго класса, по шоссейным или грунтовым дорогам - по установленным тарифам, на основании предъявленного билета или справки, выданной кассой железнодорожного вокзала, автовокзала, пристани.

Оплата проезда инвалидов производится не более чем за две поездки в год. Сопровождающим инвалидов первой группы и детей-инвалидов, лицам, имеющим право на обеспечение бандажами, возмещаются расходы только за одну поездку.

Поставщик должен иметь лицензии:

на медицинскую деятельность:

- Травматология и ортопедия;

- Доврачебная помощь;

- экспертиза временной нетрудоспособности;

- Массаж;

- Физиотерапия;

- Лечебная физкультура.

На фармацевтическую деятельность:

- производство изделий медицинского назначения.

Поставщик несет ответственность за:

- оказание медицинской помощи в стационаре во время протезирования;

- обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими изделиями;

- оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;

- обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым показана стационарная помощь при протезировании;

- ведение учета получателей услуг, создание и корректировка банка данных по инвалидам, которым показано протезирование.

Поставщик ежемесячно ведет учет и составляет реестр по установленной форме на протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическую обувь, изготовленные за счет средств государственного бюджета, а также акт приема-передачи выполненных услуг, которые представляются в областное управление для оплаты (в произвольной форме).

- Предоставление ежемесячно, не позднее 25 числа актов выполненных работ, счет-фактуры;

- Заказчик имеет право в течении срока исполнения договора выборочным путем проверять качество оказанных услуг.

Заказчик вправе в связи со сложившейся необходимостью изменить перечень услуг по обеспечению инвалидов протезно-ортопедической помощью и средствами.

- Инвалиды, нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в медицинский стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе здравоохранения»

- производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного
срока.