. Технические характеристики

Требования к видеорегистратору:

- Количество каналов: не менее 32 IP-каналов.

- Разрешение записи: поддержка записи 32 каналов с разрешением до 8 Мп при 25 кадрах/с, а также разрешений 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.

- Разрешение воспроизведения: до 8 Мп.

- Видеокодеки: H.265+, H.265, H.264+, H.264, G.711u, G.711a, G.722.

- Пропускная способность: входящая — не менее 256 Мбит/с, исходящая — не менее 160 Мбит/с.

- Сетевой интерфейс: Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с.

- Аудиоинтерфейсы: 1 аудиовход RCA и 1 аудиовыход RCA.

- Сигнальные интерфейсы: 4 входа и 8 выходов.

- Видеовыходы: 1 HDMI с поддержкой UHD 4K и 1 VGA с поддержкой Full HD.

- USB-интерфейсы: не менее 2 USB 2.0.

- Подключение жёстких дисков: 2 интерфейса SATA с поддержкой HDD объёмом до 10 ТБ каждый. Жёсткие диски в комплект поставки не входят, если иное не предусмотрено условиями поставки.

- Облачный сервис: поддержка Hik-Connect.

- Удалённый доступ: просмотр видео через мобильные устройства, поддержка Hik-Central, Hik-Connect, iVMS и веб-клиента.

- Функции записи: запись по событиям или движению, поиск событий, настройка цветопередачи, яркости и контрастности, поддержка видеоаналитики VCA и тревог обнаружения.

- Сетевое хранение: поддержка сетевого хранения, дублирования передачи и записи по локальной сети.

- Протоколы: Hikvision, ONVIF, ISAPI.

- Материал корпуса: пластик ABS и металл.

- Типоразмер: 1U.

- Питание: DC 12 В ±10%, потребляемая мощность — не более 15 Вт.

- Рабочая температура: от −10 °C до +55 °C.

- Габаритные размеры: приблизительно 385 × 315 × 52 мм.

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

2. В состав работ входит:

- Демонтаж ранее установленного видеорегистратора.

- Поставка нового видеорегистратора с блоком питания.

- Установка и подключение оборудования к существующей системе видеонаблюдения.

- Подключение имеющихся камер видеонаблюдения и проверка их работоспособности.

- Настройка записи, даты и времени, сетевых параметров и удалённого доступа при наличии технической возможности.

- Проверка качества записи и воспроизведения видео.

- Проверка работоспособности системы после установки.

- Передача оборудования заказчику в рабочем состоянии.

3. Дополнительные требования

- Гарантия: на оборудование и выполненные работы — не менее 12 месяцев.

- Стоимость: все расходы на оборудование, демонтаж, установку, подключение, настройку и проверку должны быть включены в общую стоимость работ.

- Срок выполнения работ: 16 календарных дней.

- Согласование: до замены видеорегистратора исполнитель обязан согласовать с заказчиком технические характеристики предлагаемого оборудования. Замена допускается после согласования с заказчиком.

Техникалық ерекшелік

Бейнетіркегішке қойылатын талаптар:

- Арналар саны: кемінде 32 IP-арна.

- Жазу ажыратымдылығы: 25 кадр/с жылдамдықпен 32 арнада 8 Мп-қа дейінгі ажыратымдылықта жазуды қолдау, сондай-ақ 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп және 2 Мп ажыратымдылықтарын қолдау.

- Ойнату ажыратымдылығы: 8 Мп-қа дейін.

- Бейнекодектер: H.265+, H.265, H.264+, H.264, G.711u, G.711a, G.722.

- Өткізу қабілеті: кіріс — кемінде 256 Мбит/с, шығыс — кемінде 160 Мбит/с.

- Желілік интерфейс: Ethernet RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с.

- Аудиоинтерфейстер: 1 RCA аудиокірісі және 1 RCA аудиошығысы.

- Сигналдық интерфейстер: 4 кіріс және 8 шығыс.

- Бейнешығыстар: UHD 4K қолдайтын 1 HDMI және Full HD қолдайтын 1 VGA.

- USB интерфейстері: кемінде 2 USB 2.0.

- Қатты дискілерді қосу: әрқайсысының көлемі 10 ТБ-қа дейінгі HDD дискілерін қолдайтын 2 SATA интерфейсі. Жеткізу шарттарында өзгеше көзделмесе, қатты дискілер жеткізілім жиынтығына кірмейді.

- Бұлттық сервис: Hik-Connect қолдауы.

- Қашықтан қол жеткізу: мобильді құрылғылар арқылы бейнені көру, Hik-Central, Hik-Connect, iVMS және веб-клиентті қолдау.

- Жазу функциялары: оқиғалар немесе қозғалыс бойынша жазу, оқиғаларды іздеу, түстерді беру, жарықтық пен контрастты реттеу, VCA бейнеаналитикасын және анықтау дабылдарын қолдау.

- Желілік сақтау: желілік сақтауды, жергілікті желі арқылы деректерді беру мен жазбаларды қайталап сақтауды қолдау.

- Хаттамалар: Hikvision, ONVIF, ISAPI.

- Корпус материалы: ABS пластигі және металл.

- Типтік өлшемі: 1U.

- Қуат көзі: DC 12 В ±10%, тұтынылатын қуаты — 15 Вт-тан аспайды.

- Жұмыс температурасы: −10 °C-тан +55 °C-қа дейін.

- Габариттік өлшемдері: шамамен 385 × 315 × 52 мм.

Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

2. Жұмыстардың құрамына мыналар кіреді:

- Бұрын орнатылған бейнетіркегішті бөлшектеу.

- Қуат көзі блогымен бірге жаңа бейнетіркегішті жеткізу.

- Жабдықты орнату және қолданыстағы бейнебақылау жүйесіне қосу.

- Қолданыстағы бейнекамераларды қосу және олардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.

- Техникалық мүмкіндік болған жағдайда жазбаны, күн мен уақытты, желі параметрлерін және қашықтан қол жеткізу функциясын баптау.

- Бейнежазбаның сапасы мен оны ойнату мүмкіндігін тексеру.

- Орнатудан кейін жүйенің жұмысқа жарамдылығын тексеру.

- Жабдықты тапсырыс берушіге жұмыс жағдайында тапсыру.

3. Қосымша талаптар

- Кепілдік: жабдыққа және орындалған жұмыстарға кемінде 12 ай.

- Құны: жабдықты жеткізуге, бөлшектеуге, орнатуға, қосуға, баптауға және тексеруге байланысты барлық шығындар жұмыстардың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

- Жұмыстарды орындау мерзімі: 16 күнтізбелік күн.

- Келісу тәртібі: бейнетіркегішті ауыстырғанға дейін орындаушы ұсынылатын жабдықтың техникалық сипаттамаларын тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуі тиіс. Ауыстыру тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.