Техническая спецификация

Услуги по заправке картриджей для принтеров

Цвет: черно-   белый

1. Заправка картриджей (включает стоимость услуг на операции по разборке картриджа, очистке картриджа от остатков тонера и стоимость нового тонера) состоит из разбора картриджа; очистки бункера от отработанного тонера; очистки светочувствительного барабана .от спекшегося тонера; очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера; очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки; очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера; сборки картриджа; проверки целостности электрических контактов; смазки контактов и креплений; нанесения специальной маркировки с датой заправки на картридже; упаковки в светонепроницаемый пакет; заправка картриджа производиться без повреждений и нарушения целостности корпуса; при доставке заправленных картриджей Исполнитель прикладывает-к каждому картриджу распечатанную с данного картриджа пробную страницу, подтверждающую качественную заправку.

2. обязательная чистка картриджа;

3. заправка должна производиться только качественным и 100%

совместимым тонером, с полным заполнением бункера. Качество

тонера определяется путем печати пробной страницы, которая не

должна содержать полос, точек, серого фона, грязи, повторного

изображения и прочих дефектов;

4. количество распечатанных листов после заправки должно быть не

менее 750-1500 в зависимости от типа картриджа.

5. Заправку производить в течение одного часа, с предоставлением акта выполненных работ по факту.

6. Срок оказания услуг: Со дня вступления договора в силу до 31декабря  2025 года.

Требование к Исполнителю:

1.  заправленные и восстановленные картриджи должны обеспечивать ресурс работы соответственно новому картриджу, высокое качество печати (отсутствие фона, помарок);

Диагностика на наличие неисправностей и их устранение, замена необходимых запчастей с целью повышения качества печати;

2.  количество копий не менее ресурса нового оригинального картриджа;

3. замена или заправка картриджа, профилактика картриджа - производится в течение не более 1-го часа с момента подачи письменной или устной заявки Заказчика (посредством электронной почты и/или факса, в устной форме (по телефону));

4. в случае оказания/выполнения услуги Исполнителем ненадлежащего качества или при наличии недостатков Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков оказанных услуг в разумный срок, но не более одного часа.

Сопутствующие услуги:

Исполнитель должен забирать картриджи с Коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Жанакорганского района`` (далее - Заказчик), находящийся по адресу Кызылординская область,  Жанакорганский район,  п.Жанакорган, ул. М.Кокенова №33 и доставлять заправленные картриджи по вышеуказанному адресу за счет собственных средств, в случае переезда Заказчик имеет право изменить адрес в пределах п. Жанакорган

Срок гарантии качества услуг:

Гарантия по заправке картриджей - не менее 2 дня.

Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке, если качество и оперативность оказания услуг Поставщиком не будет соответствовать настоящей технической спецификации.

Сроки оказания услуг:

В случае если картридж не подлежит ремонту Исполнитель обязан предоставить дефектный АКТ для списания, дефектные картриджи не принимаются как заправленные и не оплачиваются.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Принтер картридждерін толтыру бойынша қызметтер

Түсі: қара

1. Картридждерді толтыру (картриджді бөлшектеу, картриджді тонердің қалдықтарынан тазарту және жаңа тонердің құнын қамтиды) картриджді талдаудан тұрады; бункерді пайдаланылған тонерден тазарту; жарыққа сезімтал барабанды тазарту .қағаз шаңынан және Тонер қалдықтарынан заряд ролигі мен магнит білігін тазалау; қағаз шаңынан және металл Ракель тонерінің қалдықтарынан тазалау және оның пластик кірістірілуінің тұтастығын тексеру; тісті берілістерді тазалау, Жаңа тонер ұнтағымен толтыру; картриджді құрастыру; электр контактілерінің тұтастығын тексеру; контактілер мен бекітпелерді майлау; картриджге құю күні бар арнайы таңбалау; жарық өткізбейтін пакетке орау; картриджге құю корпустың бүтіндігін бұзбай және бүтіндігін бұзбай жүргізіледі; толтырылған картридждерді жеткізу кезінде Орындаушы-осы картриджден басып шығарылған, сапалы құюды растайтын әрбір картриджге сынақ бетін жапсырады.

2. картриджді міндетті түрде тазалау;

3. жанармай құю тек сапалы және 100 болуы керек% үйлесімді тонермен, бункерді толық толтырумен. Сапасы тонер сынақ бетін басып шығару арқылы анықталады, ол жоқ құрамында жолақтар, нүктелер, сұр фон, кір, қайталама болуы керек кескіндер және басқа ақаулар;

4. толтырудан кейін басып шығарылған парақтардың саны болмауы керек картридж түріне байланысты 750-1500-ден аз.

5. Жанармай құю бір сағат ішінде, факті бойынша орындалған жұмыстардың актісін ұсына отырып жүргізілсін.

6. Қызмет көрсету мерзімі: Келісім шарт күгіне енген күннен бастап 31 желтоқсанға дейін.

Орындаушыға қойылатын талап:

1. толтырылған және қалпына келтірілген картридждер жаңа картриджге сәйкес жұмыс ресурсын, басып шығарудың жоғары сапасын (Фон, дақтар жоқ)қамтамасыз етуі керек; Ақаулардың бар-жоғын диагностикалау және оларды жою, басып шығару сапасын арттыру мақсатында қажетті қосалқы бөлшектерді ауыстыру;

2. жаңа түпнұсқа картридждің ресурсынан кем емес көшірмелер саны;

3. картриджді ауыстыру немесе толтыру, картридждің алдын алу-Тапсырыс берушінің жазбаша немесе ауызша өтінімін берген сәттен бастап 1 сағаттан аспайтын мерзімде (электрондық пошта және/немесе факс арқылы, ауызша нысанда (телефон арқылы) жүргізіледі);

4. Орындаушы қызметті тиісінше сапасыз көрсеткен/орындаған жағдайда немесе кемшіліктер болған жағдайда Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша орындаушыдан көрсетілген қызметтердің кемшіліктерін ақылға қонымды мерзімде, бірақ бір сағаттан аспайтын мерзімде өтеусіз жоюды талап етуге құқылы.

Байланысты қызметтер: Орындаушы Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, М. Көкенов көшесі №33 мекен жайындағы "Жаңақорған ауданы әкімінің аппараты` коммуналдық мемлекеттік мекемесінен (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) картридждерді алып, жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша толтырылған картридждерді өз қаражаты есебінен жеткізуге тиіс, көшкен жағдайда Тапсырыс беруші мекенжайды Жаңақорған кенті шегінде өзгертуге құқылы.

Қызмет сапасына кепілдік беру мерзімі: Картридждерді толтыру кепілдігі-кемінде 2 күн.

Егер Өнім беруші қызмет көрсетудің сапасы мен жеделдігі осы техникалық ерекшелікке сәйкес келмесе, Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұза алады.

Қызмет көрсету мерзімі: Егер картридж жөндеуге жатпайтын болса, орындаушы есептен шығару үшін ақаулы актіні ұсынуға міндетті, ақаулы картридждер толтырылған ретінде қабылданбайды және төленбейді.