Жылу жүйесі құбырларын ауыстыру жұмыстары

Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:

- Барлық жұмыстар Орындаушының жабдықтары мен материалдарынан, оның күшімен және құралдарымен орындалады.

- Жеткізу және жұмыстарды орындау орны: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы, Асай көшесі, 90 ғимарат

- Орындаушы жұмыстарды орындаудың барлық мерзімі ішінде, жұмыстарды түпкілікті аяқтау туралы актіге қол қойылғанға дейін, жұмыс орнын құрылыс және тұрмыстық қоқыстардан тазартуды қамтамасыз етуге және объектінің аумағынан шығаруға міндеттенеді.

- Келісім шарт жасағаннан кейін алдын-ала жұмыс жоспарын жасап, Тапсырыс берушімен келісу керек, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші өзгерістер енгізуге құқылы.

- Жергілікті құрылыс материалдарын барынша пайдалануды қарастыру.

- Жұмысты орындау мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 жұмыс күн.

- Жұмыстар сапалы және уақтылы орындалуы керек. Жұмыс жасау кезінде әлеуетті өнім беруші жұмысқа енгізілуі қажет жұмыс түрлері, материалдар бойынша Тапсырыс берушінің барлық талаптары мен ескертулерін назарға алуға тиіс.

Орындалатын жұмыстар:

- Жылу қазандығы ғимаратынан мектеп ғимаратына дейінгі ұзындығы 50 м 2 қатар жүргізілген (жалпы ұзындығы 100м) d 100 мм жылу құбырын ауыстыру.

- Ескі жылу құбырын және жылу құбыры науасын толықтай бұзу.

- Орынын қоқыстардан тазарту,

- жаңадан d 100 мм болат трубадан 2 қатар жүргізіп, жылу жүйесіне дәнерлеу арқылы жалғау.

- Жүргізілген трубаларды 2 қатар бөлек шөлмекмақтамен орау.

- Сыртын толықтай қарақағазбен орау, ораманы сыммен бекіту.

- Жылыту магистраліне арналған науа төсеу (жылыту желісінің екі жағына өлшемі 400*200*200 мм болатын екі қатар ұлутас төсеу).

- Бетін 800*300*80мм өлшемді ұлутас жабын плитасымен жабу.

- Жұмыс барысында бүлінген, тесілген қабырғаларды қажетінше майлап-сылап, шпаклевка жағып, түсі сәйкес сулы эмульсиямен бояу.

Работы по ремонту (замене) трубопроводов системы отопления

Требования к выполнению работ:

- Все работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика, его силой и инструментом.

- Место сдачи и выполнения работ: Мангистауская область, Мангистауский район, село Жармыш, улица Асай, здание 90.

- В течение всего периода выполнения работ до подписания акта об окончательном завершении работ подрядчик обязуется обеспечить очистку рабочего места от строительного и бытового мусора и вывезти его за территорию объекта.

- После заключения договора должен быть составлен и согласован с Заказчиком предварительный план работ, при необходимости Заказчик имеет право вносить изменения.

- Рассмотрите возможность максимального использования местных строительных материалов.

- Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с момента подписания договора.

- Работы должны выполняться своевременно и качественно. При проведении работ потенциальный поставщик должен учитывать все требования и предупреждения Заказчика относительно видов работ и материалов, включаемых в работу.

Виды работ:

• Замена отопительной трубы диаметром 100 мм и длиной 50 м (общая длина 100 м) от котельной до здания школы.

• Полный демонтаж старой тепловой труби и лотка для телотрассы.

• Очистка территории от мусора.

• Укладка 2 рядов новых стальных труб диаметром 100 мм и их подключение к системе отопления сваркой.

• Обмотка уложенных труб в 2 отдельных ряда стекловатой.

• Полная обмотка внешней стороны руберойдом с фиксацией проволокой.

• Кладка лотка для теплотрассы (кладка два ряда камень ракушечника размером 400*200*200 мм по обе стороны от линии отопления).

• Покрытие поверхности плитой перекрытия размером 800*300*80 мм.

• Во время работ поврежденные и перфорированные стены следует смазать и оштукатурить по мере необходимости, нанести шпаклевку и покрасить водорастворимой эмульсионной краской соответствующего цвета.