Закупки запланированные на  сентябрь  месяц по КГУ «Детско-юношеская спортивная школа 2» Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области

| р/с | Наименование закупки | Пункт плана | Кольво |  | Цена | Сумма | Техническая спецификация |  | Техникалық ерекшелігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуга по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций выдачей протокола испытаний. |  |  | 1 | 250000 | 250000 | «Услуга по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций выдачей протокола испытаний.» 1. Цель оказания Услуг Огнезащитная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений, крыш,кровель специальным огнезащитным составом, для повышения защиты от возгораниядеревянных конструкций в случае локального огневого воздействия при возникновениипожара. 2. Основные требования к оказанию Услуг · непосредственно перед нанесением огнезащитных препаратов, поверхность тщательноочищается от грязи и пыли. Ранее нанесенные краски, эмали, пропитки и прочиесоставы, а также битумные и масляные пятна, перед нанесением средств огнезащитытщательно удаляются с поверхности; · при обработке огнезащитные составы наносятся специальными установками, валиком,пневмораспылением, погружением или кистью. Нанесение средств выполняется безнаплывов и пропусков, идеально ровным слоем, с тщательной обработкой местсоединения отдельных деталей; · если же возникает необходимость снятия с некоторых частей поверхности защитногослоя, обязательная дополнительная обработка производится по технологии, котораясоответствует применяемому средству огнезащиты; · Гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованиемсостава 3 года со дня обработки при соблюдении условий качества обработки иэксплуатации поверхностного огнезащитного слоя · Работы с составом производить при температуре окружающего воздуха не ниже -5 Сº 3. Место оказания услуг: 1. Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, М.МАМЕТОВОЙ, 1/1 4.Срок оказания услуг 20 (двадцати ) календарных днейс момента вступления договора в силу. 5.Общий объем обрабатываемой площади -1536 кв.метров 6. Обязательные условия: · важнейшее условие качества обработки – соблюдение основных требований, предъявляемых к технологии нанесения средств огнезащиты, подготовке поверхности, атакже к состоянию деревянных изделий и конструкций; · контроль качества огнезащитной обработки поверхности древесины осуществляетсязаказчиком совместно с представителем организации, выполнившей огнезащитную обработку. По результатам проверки составляется акт с указанием вида и объемов, местаи даты проведения огнезащитной обработки. ·контроль осуществляется визуально – осмотром обработанной поверхности. При этомдолжны отсутствовать участки необработанной поверхности, а проба стружки, снятая споверхности, не должна гореть. | Ағаш конструкцияларды өртке қарсы қоспамен өңдеу және сынақ актісін беру қызметі. - Қызмет көрсету мақсаты: Ағаш құрылымын өрт қорғау құрамымен өңдеу, шатыр асты бөлімін, шатырды арнайы өрт қорғау құрамымен, ағаш құрамдарының өртеуінен қорғалуын күшейтуге арналған құрылым. - Қызметтің негізгі талабы: Өрт қорғау препараты жағылмастан бұрын, шатыр асты, төбе шаң және қоқыстан тазалануы керек. Бұрын жағылған сыр, эмаль, май, битум дақтары өрт қорғау препараты қолданылмастан бұрын тазарту керек. - Өрт қорғаумен өңдеу валикпен, пневмошашпамен, қылқаламмен өңделеді. Өңдеу кезінде құрам түгелдей тегіс, барлық жерге, нақты қабатпен жағылуы тиіс. - Егерде қорғаныс қабатын алу керек жағдайда туындаған жағдайда, өрт қорғау құрамына сәйкес келетін, техникалық міндетті қосымша өңдеу жасалады. - Қорғаныс қабатын өрт қорғау құрамымен өңдеудің кепілдік мерзімі 3 жыл. - Құраммен жұмыс қоршаған ауаның температурасы -5С төмен болмаған жағдайда жасалады. - Қызмет көрсету орны: 1. БКО, Жангала ауданы, с.Жангала, М.МАМЕТОВА, 1/1 - Қызмет көрсету уақыты: Шарт күшіне енген күннен 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде. Міндетті шарт: - Өңдеудің басты шарты – негізгі талаптардысақтау, өрт қорғау құрамын жағу технологиясына ұсынылған, ағаш бетін дайындау, сонымен қатар конструкциямен ағаш бұйымдарының жағдайы. - Өрт қорғау құрамымен өңдеуді қадағалау Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің қатысуымен болады. Тексеріс нәтежиесінде өрт қорғау құрамымен өңдеудің орындалған жұмыстың актісіне көлемін, орнын және уақытын көрсетеді. - Қадағалау көзбен шолу арқылы- өңделген бетті қарау. Алынған жаңқа өртеген кезде жанбауы тиіс. 5. Өңделетін алаңның жалпы көлемі-1536 шаршы метр. |  |