Техническая спецификация

на проведение испытаний по определению работоспособности внутренней системы пожаротушения (пожарных кранов) и гидрантов

- Проведение испытании пожарных кранов с перемоткой рукавов на ребро. Количество кранов – __8__

- Полный осмотр пожарных кранов включает в себя:

- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее);

- фиксирование целостности;

- лакокрасочного покрытия;

- проверку комплектности;

- обследование состояния резиновых прокладок, которые находятся на поржарном стволе и соединительных головок на кране, рукаве и стояке сухотрубе;

- выполнение гидравлических испытаний крана на водоотдачу;

- перемотка пожарного рукава;

- Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения должны оформляться актом и протоколом испытаний.

Требования к документированию:

- По окончании работ Поставщик должен предоставить Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность;

- Протокол испытаний на водоотдачу;

- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность;

Техникалық сипаттама

ішкі өрт сөндіру жүйесінің (өрт крандары) және гидранттардың жұмыс қабілеттілігін айқындау бойынша сынақтар жүргізуге

1.	Жеңдерді қабырғаға орап өрт крандарына сынақ жүргізу. Крандар саны - _ _ 8__

2.	Өрт крандарын толық тексеру мыналарды қамтиды:

- механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;

- тұтастықты бекіту;

- бояу жабыны;

- толықтығын тексеру;

- Кранның, жеңнің және құрғақ құбырдың көтергішіндегі поржар бөшкесінде және байланыстырушы бастарында орналасқан резеңке төсемдердің жай-күйін тексеру;

- су ағызуға арналған Кранның гидравликалық сынақтарын орындау;

- өрт сөндіру жеңін қайта орау;

3.	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін техникалық байқау және су беруді тексеру нәтижелері актімен және сынақ хаттамасымен ресімделуге тиіс.

Құжаттамаға қойылатын талаптар:

1.	Жұмыс аяқталғаннан кейін Өнім беруші ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін сынау актісін ұсынуы тиіс;

2.	Су беруді сынау хаттамасы;

3.	Өрт крандарының клапандарын жұмыс қабілеттілігіне сынау хаттамасы;