БЕКІТЕМІН

ГМ «Махамбет аудандық ТКШ, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» басшысы

____________________ / [Т.А.Ә.]

«___» _____________ 2026 ж.

АҚАУЛЫҚ ВЕДОМОСЫ

ғимараттың инженерлік жүйелері мен құрылымдық элементтеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге

Объект: Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, №79 үй.

| № | Жұмыстардың атауы | Өлш. бірл. | Саны | Ескертпе/негіздеме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шатыр асты жабынының бетінен ескі жылу оқшаулағыш пен қоқысты бөлшектеп алып тастау, тазалау | м² | 100,9 | Жаңа жылу оқшаулағыш «пирогын» орнату алдында негізді дайындау |
| 2 | Бу оқшаулағыш қабатын (бу оқшаулағыш үлдір/мембрана) жіктерін кемінде 100 мм нахлестпен желімдеп орнату | м² | 100,9 | Үй-жайдан бу диффузиясынан жылу оқшаулағышты қорғау |
| 3 | Жылу оқшаулағыш материалды (минералды мақта, қалыңдығы кемінде 150 мм, тығыздығы кемінде 35 кг/м³) жіктерін ауыстырып, 2 қабат етіп төсеу | м² | 100,9 | Материал мөлшері нахлест пен қалдықтарға 1,1 қор коэффициентімен есептеледі |
| 4 | Жылу оқшаулағыштың үстіне гидро-желден қорғайтын, бу өткізгіш мембрана орнату | м² | 100,9 | Бу өткізгіштігін сақтай отырып, ылғалдан және желден қорғау |
| 5 | Жылу оқшаулағышты бекіту және кемінде 40–50 мм желдету саңылауын қамтамасыз ету үшін контробрешетка/лагалар орнату | м² | 100,9 | Шатыр асты кеңістігін желдету, конденсат түзілуін болдырмау |
| 6 | Шатырдың жүру жолдары бойынша қорғаныш тақтайша (OSB-тақта немесе кесілген тақтай) төсеу | м² |  | Шатыр асты бөлмесіне қызмет көрсету үшін өту жолдары бойынша |
| 7 | Түтін мұржалары, желдету арналары, шатыр қыры және карниз шығыңқыларымен түйісетін жерлерді жылыту және герметтеу | м.п. |  | Түйіскен тораптардағы «суық көпірлерді» жою |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел

ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

____________________ / [Ф.И.О.]

«___» _____________ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт инженерных систем и конструктивных элементов здания

Объект: Махамбетский район, село Махамбет, ул. Султан Бейбарыс, дом №79.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание / обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж и очистка старого утепления и мусора с поверхности чердачного перекрытия | м² | 100,9 | Подготовка основания перед устройством нового теплоизоляционного пирога |
| 2 | Устройство пароизоляционного слоя (плёнка/мембрана) с проклейкой швов, нахлёст полотен не менее 100 мм | м² | 100,9 | Защита утеплителя от диффузии водяного пара из помещения |
| 3 | Укладка теплоизоляционного материала (минеральная вата, толщина не менее 150 мм, плотность не менее 35 кг/м³) в 2 слоя с перевязкой швов | м² | 100,9 | Количество материала — с коэффициентом запаса на нахлёст и отходы 1,1 |
| 4 | Устройство гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны поверх утеплителя | м² | 100,9 | Защита от увлажнения и продувания при сохранении паропроницаемости |
| 5 | Устройство контробрешётки/лаг для фиксации утеплителя и вентиляционного зазора не менее 40–50 мм | м² | 100,9 | Вентиляция подкровельного пространства, предотвращение конденсата |
| 6 | Укладка защитного настила (OSB-плита либо обрезная доска) по ходовым дорожкам чердака | м² |  | По местам прохода для обслуживания чердачного помещения |
| 7 | Утепление и герметизация примыканий к дымоходам, вентканалам, коньку и карнизным свесам | м.п. |  | Устранение мостиков холода в узлах примыкания |