Техническая спецификация
текущего ремонта музыкального зала

ГККП «ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ №70» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области

1 Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Текущий ремонт музыкального зала с поставкой и установкой предусмотренного оборудования |
| Место выполнения | Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, пр. Нурсултана Назарбаева, д. 34/2 |

Результат работ: отремонтированный музыкальный зал с установленными дверными блоками, деревянной сценой и лестницей, напольным покрытием, стеновой облицовкой, освещением, мебелью и спортивным оборудованием, пригодный для эксплуатации по назначению.

2 Виды и объемы работ

Подрядчик выполняет перечисленные работы и обеспечивает поставку материалов и оборудования. Позиции поставки дверных блоков, линолеума, панелей и светильников относятся к соответствующим позициям монтажа и не увеличивают объем установленного покрытия или количество изделий.

| № | Работа или поставка | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 |
| 2 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 3,2 |
| 3 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 6 |
| 4 | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях | м2 | 3,2 |
| 5 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами, с замком, ручками, навесами, обналичкой и доборными элементами | м2 | 3,2 |
| 6 | Устройство сцены деревянной с выдвижными ящиками для хранения и покрытие дощатое, толщиной 36 мм | м2 покрытия | 11,1 |
| 7 | Частичная обшивка досками | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 2,5 |
| 8 | Установка деревянной лестницы | м² полка* | 2,5 |
| 9 | Уголки металические шириной не менее 4см цвет золотистый | м | 11 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах | м плинтусов | 37 |
| 11 | Устройство покрытия полов из линолеума на клее в зале и на сцене с учетом лестницы | м2 покрытия | 73 |
| 12 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33 или 34, ГОСТ 7251-2016. Количество с запасом на раскрой: 73 × 1,04 | м2 | 75,92 |
| 13 | Устройство конструкций обшивки стен гипсоакриловыми панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей | м2 стен | 102 |
| 14 | Панель стеновая декоративная гипсоакриловая | м2 | 102 |
| 15 | Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм | м карниза (галтели) | 37 |
| 16 | Установка светильника светодиодного местного освещения | шт. | 6 |
| 17 | Светильник светодиодный офисный мощность 58 Вт, степень защиты IP 40 | шт. | 6 |
| 18 | Шкаф стеллаж купе для игрушек и пособий, ЛДСП 16 мм, размеры стиль и цвет согласовать с Заказчиком | шт. | 1 |
| 19 | Шведская стенка деревянная стандарт (доска 40х140мм) до 260см высота, согласовать с Заказчиком | шт. | 2 |
| 20 | Стеллажи модульные для хранения спортивного инвентаря с мягким элементом, размер, вид и стиль согласовать с Заказчиком | шт. | 3 |
| 21 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 5 |
| 22 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 5 |
| 23 | Вывоз строительного мусора самосвалами грузоподъемностью свыше 5 до 10 т на расстояние 15 км | т·км* | 5 |

* Единица «м² полка» для лестницы и значение перевозки 5 т·км сохранены из дефектного акта. Перед размещением закупки заказчик уточняет эти показатели в ведомости объемов. При расчете перевозки по транспортной работе 5 т × 15 км составляют 75 т·км.

3 Требования к материалам и выполнению работ

Двери. Внутренние деревянные однопольные дверные блоки с глухими полотнами и облицовкой натуральным шпоном лиственных пород, общей площадью 3,2 м². Комплект: замки, ручки, навесы, наличники и доборные элементы. Крепление — распорными дюбелями. Обеспечить надежность закрепления, свободное открывание и закрывание, исправность фурнитуры. Размеры проемов проверить перед изготовлением.

Сцена и лестница. Деревянная сцена площадью покрытия 11,1 м², дощатый настил толщиной 36 мм, выдвижные ящики для хранения; частичная обшивка досками — 2,5 м²; деревянная лестница — объем по разделу 2. Конструкция должна быть устойчивой, крепления надежными, поверхности без заноз и выступающих острых элементов. Металлические уголки — ширина не менее 40 мм, золотистый цвет, длина 11 м.

Напольное покрытие. Укладка линолеума на клее в зале и на сцене с учетом лестницы — 73 м². Материал — коммерческий гетерогенный ПВХ линолеум класса 33 или 34, поставка 75,92 м² с учетом запаса. Основание подготовить по технологии изготовителя. Не допускаются пузыри, отслоения и открытые кромки. ПВХ плинтус — 37 м, крепление самонарезающими винтами.

Стены и карнизы. Облицовка стен декоративными гипсоакриловыми панелями на одинарном каркасе из оцинкованных профилей — 102 м². По ресурсной смете: направляющий профиль 28 × 27 мм, профиль ПП 60 × 27 мм, толщина стали 0,4–0,45 мм. Панели закрепить без перекосов и повреждений, стыки оформить по технологии системы. Карнизы из пенополистирола или пенополиуретана шириной до 160 мм — 37 м.

Освещение. Демонтировать 6 существующих светильников для люминесцентных ламп и установить 6 офисных светодиодных светильников мощностью 58 Вт, степень защиты IP40. Работы выполнять при отключенном питании. Обеспечить надежное крепление, безопасные электрические соединения и проверку включения каждого светильника.

Мебель. Шкаф-стеллаж купе для игрушек и пособий — 1 шт., ЛДСП толщиной 16 мм. Модульные стеллажи для спортивного инвентаря с мягким элементом — 3 шт. Изделия поставить собранными и установить; кромки закрыть, фурнитура должна работать исправно. Исключить неустойчивость и доступные острые крепления.

Спортивное оборудование. Деревянные шведские стенки — 2 шт., доска 40 × 140 мм, высота до 260 см. Обеспечить надежное крепление к основанию по инструкции изготовителя. Деревянные элементы без трещин и заноз. Перед приемкой проверить устойчивость и целостность креплений.

Материалы. Все устанавливаемые материалы и оборудование должны быть новыми, без повреждений, пригодными для использования в помещении дошкольной организации. Клеи и отделочные материалы применять в соответствии с инструкциями изготовителей. Документы о качестве и соответствии представить при сдаче работ в случаях, предусмотренных применимыми техническими регламентами.

Стандарты. Для дверных блоков в исходной документации указан СТ РК 943-92; для линолеума — ГОСТ 7251-2016; для оцинкованных профилей — СТ РК 2621-2015; для ПВХ плинтуса — ГОСТ 19111-2001. Применять требования действующих в Республике Казахстан стандартов и технических регламентов, относящихся к соответствующему материалу или изделию.

4 Организация и безопасность работ

До начала ремонта подрядчик согласовывает с заказчиком последовательность работ, режим доступа и график шумных операций с учетом работы детского сада. Зону ремонта ограждают от доступа детей и посторонних лиц; проходы и пути эвакуации сохраняют свободными.

Подрядчик обеспечивает защиту существующих конструкций, имущества и инженерных коммуникаций от повреждений, ограничивает распространение пыли, соблюдает требования охраны труда, пожарной и электрической безопасности. Повреждения, возникшие по вине подрядчика, устраняются за его счет.

Подрядчик обеспечивает доставку, разгрузку, хранение, сборку и установку предусмотренных изделий, необходимые крепежные и расходные материалы, инструмент и механизмы.

Строительный мусор собирают и удаляют из помещения. Предусмотренные дефектным актом очистка и погрузка — по 5 т. Вывоз выполняют в место, допускающее прием соответствующих отходов; демонтированные люминесцентные лампы при наличии ртути собирают отдельно и передают для надлежащего обращения.

После завершения работ подрядчик очищает помещение и установленные изделия, удаляет упаковку, остатки материалов и мусор, передает зал готовым к эксплуатации.

5 Контроль качества и приемка

Заказчик проверяет фактические объемы работ, комплектность поставок и соответствие характеристикам разделов 2 и 3. Работы, закрываемые последующими конструкциями, предъявляются заказчику до их закрытия с оформлением актов, когда такое оформление требуется.

При приемке проверяются работа дверей и фурнитуры, качество напольного покрытия и облицовки стен, устойчивость сцены, лестницы, мебели и шведских стенок, а также работа всех шести светильников. Выявленные недостатки фиксируются и устраняются подрядчиком до окончательной приемки.

Подрядчик передает акт выполненных работ с расшифровкой объемов, документы о качестве материалов и оборудования, предусмотренные законодательством, инструкции и гарантийные документы на изделия, а также акты освидетельствования скрытых работ и документы проверок, если они необходимы для выполненного объема.

В течение установленного гарантийного срока подрядчик за свой счет устраняет дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ или применения некачественных материалов. Порядок предъявления требований и сроки устранения определяются договором.

Согласование внешнего вида при исполнении договора допускается в пределах опубликованных характеристик без изменения объемов и функционального назначения изделий.