Техникалық сипаттама
сатып алынатын қызметтер

| Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы | Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету және жөндеу: 1. Supria компьютерлік томографы, Fujifilm Medical Corporation компаниясы шығарған, UPS, инжекторы және термографиялық принтері бар жабдықтары бар 1. Жалпы ережелер. 1.1. Осы Техникалық ерекшелік медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету, диагностика және жөндеу бойынша қызметтер көрсетуге қойылатын талаптарды айқындайды.1.2. Қызмет көрсетудің мақсаты-медициналық техниканың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, өндірушінің техникалық шарттарына сәйкес параметрлерді сақтау, істен шығу қаупін азайту, қызмет ету мерзімін ұзарту және медициналық бейнелеу сапасын қамтамасыз ету. 1.3. Орындаушы жұмыстарды сервистік регламенттерге және медициналық техникаға техникалық қызмет көрсетудің қолданыстағы стандарттарына толық сәйкес орындауға міндетті. 2. Қызмет көрсету шеңберінде. Орындаушы орындауға міндетті: 2.1. Жұмыстың міндетті көлеміне диагностика нәтижелері бойынша ақаулы/ауыстырылатын ретінде анықталған SUPRIA компьютерлік томографының RCNTA тақтасын ауыстыру кіреді. 2.2. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету (ТҚҰ) — жылына 1 рет. Қажет болған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жыл ішінде 1 есеге дейін жоспардан тыс сервистік қызмет көрсетеді. Медициналық жабдыққа техникалық қызмет көрсету кестесі Тапсырыс берушімен келісіледі. 2.3. Бос тұрып қалуға жол бермеу мақсатында қосалқы бөлшектерді ауыстырмай медициналық техниканы жөндеуді жүзеге асыру мерзімі сервистік қызмет медициналық техниканың бұзылу себебін анықтаған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиіс. Қосалқы бөлшектерді ауыстырмай ағымдағы жөндеу медициналық техниканы пайдалану орнында немесе сервистік қызметтің өндірістік алаңдарында, медициналық техниканы немесе жинақтаушы бөлшектерді тасымалдаудың күрделілігіне, жұмыс көлеміне және мүмкіндіктеріне байланысты орындалады. 2.4. Техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды: - жұмыс орнын және медициналық техниканың өзін сырттай тексеру; - индикация мен дабылды тұтастығына, анық бекітілуіне, люфттардың болмауына, қорғаныс құрылғылары мен блоктардың іске қосылуына бақылау жасау; - жоғары тозуға ұшыраған бөлшектердің, тораптардың, механизмдердің жай-күйін бақылау; - Негізгі және қосалқы тораптардың, өлшеу, тіркеу - медициналық техниканың электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін тексеру; - медициналық техникаға тән негізгі техникалық сипаттамаларды және пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операцияларды аспаптық бақылау; - әрбір қызмет көрсетуден кейін медициналық техниканың жұмыс сапасына бақылау жүргізу (пайдалану параметрлерін бақылау); - электр тогының ағу кедергісін өлшеу жүргізу. Жүргізілген медициналық техниканың ТҚҰ Қазақстан Республикасында медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша орындалған жұмыстар актісімен ресімделеді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 |
| --- | --- |

|  | жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ – 273/2020 бұйрығы (бұдан әрі-қағидалар), Қағидалардың 1-қосымшасы бойынша техникалық жай-күй журналына жазба жасалады. 2.5. Медициналық техникаға сервистік қызмет көрсету жөніндегі жұмыстардың түрлері, мерзімдері, көлемі, технологиялық реттілігі пайдалану жөніндегі басшылықтың және сервистік қызмет көрсету жөніндегі басшылықтың талаптарына, медициналық техниканың қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға, сондай-ақ медициналық техниканың техникалық жай-күйін бақылау нәтижелеріне сәйкес айқындалады. 2.6. Орындалған жұмыстардың көлемін растайтын құжат орындалған жұмыстардың актісі және сервистік қызмет көрсету (техникалық жай-күй) журналына жазу болып табылады. 2.7. Медициналық жабдықтың тоқтап қалуына жол бермеу мақсатында ақаулық диагностикасын жүзеге асыру мерзімі үш жұмыс күнінен аспауға тиіс. 2.8. Медициналық техника істен шыққан кезде өтінім берілген сәттен бастап 24 сағат ішінде шақыру бойынша өтінімдерге уақтылы ден қою. Сынған жағдайда өтінімдер бойынша диагностикалық жұмыстардың саны шектеусіз. 2.9. Өнім беруші жабдықты жарамды күйде ұстау үшін оның анық тозғаны немесе жоспарланып отырған жөнделгені туралы Тапсырыс берушіге алдын ала жазбаша түрде хабарлауға міндетті. 2.10. Өнім беруші медициналық мекеме аумағында техника қауіпсіздігі және өрт радиациялық қауіпсіздігі ережелерін сақтауға міндетті. 2.11. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету, диагностикалау және жөндеу үшін қажетті өлшеу құралдары (тексеру сертификатымен), фантомдар, тест-объектілер және басқа да қосалқы аспаптар туралы ақпарат беруге міндетті. 3. Жұмыстың сапасына қойылатын талаптар. 3.1. Барлық жұмыстар дайындаушы зауыттың регламенттері мен ұсынымдарына сәйкес, сондай-ақ Қағидалардың талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 3.2. Жұмыстар бөлімше жұмысын және санитарлық талаптарды бұзбай орындалуы тиіс. 4. Қауіпсіздік талаптары. 4.1. Жұмыстар Электр қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, медициналық Үй-жайлар үшін санитарлық-эпидемиологиялық талаптар нормаларын сақтай отырып жүргізілуі тиіс. 5. Қорытынды ережелер. 5.1. Өнім беруші жұмыс жүргізу кезеңінде жабдықтың сақталуына толық жауапты болады. 5.2. Регламенттен барлық ауытқуларға Тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана жол беріледі. |
| --- | --- |

Техническая спецификация
закупаемых услуг

| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники: 1. Компьютерный томограф Supria, производства FujiFilm Medical Corporation с принадлежностями с сопутствующим оборудованием с ИБП, инжектором и термографическим принтером 1. Общие положения. 1.1. Настоящая техническая спецификация определяет требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту медицинской техники.1.2. Цель проведения обслуживания – обеспечение бесперебойной работы медицинской техники, поддержание параметров, соответствующих техническим условиям производителя, снижение риска отказов, продление срока службы и обеспечение качества медицинской визуализации. 1.3. Исполнитель обязан выполнить работы в полном соответствии с сервисными регламентами и действующими стандартами технического обслуживания медицинской техники. 2. В рамках оказания услуг. Исполнитель обязан выполнить: 2.1. В обязательный объем работ входит замена платы RCNTA компьютерного томографа Supria, выявленной как неисправной/подлежащей замене по результатам диагностики. 2.2. Плановое техническое обслуживание (ПТО) — 1 раза в год. При необходимости Исполнитель предоставляет внеплановое сервисное обслуживание по заявке Заказчика, до 1 раза в течение года. График проведения технического обслуживания медицинского оборудования согласовывается с Заказчиком. 2.3. В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники без замены запасных частей не должен превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники. Текущий ремонт без замены запасных частей выполняется на месте эксплуатации медицинской техники, либо на производственных площадях сервисной службы, в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки медицинской техники или комплектующих частей. 2.4. Техническое обслуживание включает в себя: - внешний осмотр рабочего места и самой медицинской техники;- контроль индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверку медицинской техники на соответствие требованиям электробезопасности; - инструментальный контроль основных технических характеристик и иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для медицинской техники; - проведение контроля качества работы (контроль эксплуатационных параметров) медицинской техники после каждого обслуживания; - проведение измерений сопротивления растекания электрического тока. Проведенный ПТО медицинской техники оформляется актом выполненных работ по форме, согласно приложению 2 Правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан Приказ Министра |
| --- | --- |

|  | здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 (далее – Правила), делается запись в Журнале технического состояния по приложению 1 Правил. 2.5. Виды, сроки, объемы, технологическая последовательность работ по сервисному обслуживанию медицинской техники определяются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и руководства по сервисному обслуживанию, требованиями к безопасности медицинской техники, а также результатами контроля технического состояния медицинской техники. 2.6. Документом, подтверждающим объем выполненных работ, являются акт выполненных работ и запись в журнале сервисного обслуживания (технического состояния). 2.7. В целях недопущения простоя медицинского оборудования срок осуществления диагностики неисправности не должно превышать трёх рабочих дней. 2.8. Своевременное реагирование на заявки по вызову в течение 24 часов с момента подачи заявки при выходе из строя медицинской техники. Количество диагностических работ по заявкам в случае поломки - неограниченно. 2.9. Поставщик обязан заблаговременно в письменном виде сообщать Заказчику о явном износе или планируемом ремонте оборудования для поддержания его в исправном состоянии. 2.10. Поставщик обязан соблюдать правила техники безопасности и пожарной радиационной безопасности на территории медицинского учреждения. 2.11. Поставщик обязан по требованию Заказчика предоставить информацию о средствах измерений (с сертификатом поверки), фантомов, тест-объектов и других вспомогательных приборов, необходимых для технического обслуживания, диагностики и ремонта медицинской техники. 3. Требования к качеству выполнения работ. 3.1. Все работы должны выполняться в соответствии с регламентами и рекомендациями завода-изготовителя, а также в соответствии с требованиями Правил. 3.2. Работы должны быть выполнены без нарушения работы отделения и санитарных требований. 4. Требования к безопасности. 4.1. Работы должны проводиться с соблюдением норм: электробезопасности, радиационной безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований для медицинских помещений. 5. Заключительные положения. 5.1. Поставщик несёт полную ответственность за сохранность оборудования в период проведения работ. 5.2. Все отклонения от регламента допускаются только по согласованию с Заказчиком. |
| --- | --- |