ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование закупаемой услуги

Комплексное техническое обслуживание, модернизация и настройка рабочих компьютеров, включая замену HDD на SSD, увеличение ОЗУ, переустановку Windows 10 и установку лицензионного антивирусного программного обеспечения

2. Единица измерения

Компьютер / рабочее место

3. Количество

6 рабочих компьютеров Заказчика.

4. Описание и требуемые характеристики услуги

Поставщик должен оказать комплекс услуг по техническому обслуживанию и подготовке каждого обслуживаемого компьютера Заказчика, включая обязательную замену имеющегося старого/механического жесткого диска (HDD) на новый твердотельный накопитель (SSD), увеличение объема оперативной памяти (ОЗУ) до не менее 4 ГБ, обязательную переустановку операционной системы Windows 10 вместо Windows 7, а также установку и настройку лицензионного антивирусного программного обеспечения Kaspersky Standard Security либо Dr.Web. Услуга включает все необходимые сопутствующие работы по обеспечению совместимости, стабильности и полной работоспособности компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Услуга включает не только непосредственную установку антивирусного программного обеспечения, но и выполнение необходимых сопутствующих работ, связанных с обеспечением совместимости, стабильности и работоспособности компьютерного оборудования и установленного программного обеспечения.

4.1. Первичная диагностика

До начала установки антивирусного программного обеспечения Поставщик обязан провести проверку каждого обслуживаемого компьютера, в том числе:

* определить модель и основные технические характеристики компьютера;

* определить установленную операционную систему;

* определить объем и тип оперативной памяти;

* проверить наличие свободных слотов оперативной памяти;

* проверить состояние системного диска, определить тип накопителя (HDD/SSD) и наличие свободного места;

* проверить наличие ранее установленного антивирусного программного обеспечения;

* проверить наличие критических ошибок операционной системы;

* проверить работоспособность сетевого подключения;

* определить возможность стабильной работы антивирусного программного обеспечения на имеющейся конфигурации.

5. Установка антивирусного программного обеспечения

4.2. Обязательная замена жестких дисков на SSD

На КАЖДОМ обслуживаемом компьютере, на котором установлен механический жесткий диск (HDD), Поставщик ОБЯЗАН выполнить его замену на новый твердотельный накопитель (SSD) общим объёмом не менее 500 гб. Замена HDD на SSD является обязательной для всех таких компьютеров и не может быть заменена только диагностикой, очисткой, форматированием или оптимизацией существующего HDD.

Устанавливаемый SSD должен быть новым, исправным, совместимым с конкретным компьютером и обеспечивать нормальную работу установленной операционной системы и прикладного программного обеспечения.

После замены накопителя Поставщик обязан установить на SSD операционную систему Windows 10, необходимые драйверы и рабочие программы, а также восстановить необходимые пользовательские данные и настройки по согласованию с Заказчиком.

Поставщик обязан установить на каждый обслуживаемый компьютер только лицензионное антивирусное программное обеспечение одного из следующих вариантов: Kaspersky Standard Security либо Dr.Web. Установка иных антивирусных программ, включая Avast и иные продукты, не предусмотренные настоящей технической спецификацией, не допускается.

Антивирусное программное обеспечение должно обеспечивать:

* защиту компьютера в режиме реального времени;

* обнаружение и блокирование вредоносного программного обеспечения;

* защиту от вирусов, троянских программ и других видов вредоносного ПО;

* автоматическое обновление антивирусных баз при наличии сетевого доступа;

* проверку файлов и съемных носителей;

* возможность выполнения полной проверки компьютера;

* корректную работу совместно с установленной операционной системой;

* отсутствие конфликтов с используемым системным и прикладным программным обеспечением.

Антивирусное программное обеспечение должно быть лицензионным.

Не допускается использование нелицензионного, взломанного либо активированного неофициальными способами программного обеспечения.

Лицензионные права должны предоставляться на срок, предусмотренный условиями закупки.

Допустимые антивирусные решения: Kaspersky Standard Security либо Dr.Web. Установка Avast, AVG, Avira, ESET/NOD32, 360 Total Security и иных антивирусных продуктов, не указанных в настоящей технической спецификации, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6. Переустановка операционной системы

На каждом обслуживаемом компьютере, на котором установлена Windows 7 либо более ранняя версия операционной системы, Поставщик ОБЯЗАН выполнить переустановку операционной системы на Windows 10. Данное требование является обязательным для всех обслуживаемых компьютеров и не является работой по выбору или по согласованию с Поставщиком.

На всех обслуживаемых компьютерах должна быть установлена Windows 10, если техническая возможность оборудования позволяет ее установку. Переустановка Windows 10 выполняется независимо от того, установлена ли на компьютере Windows 7 на момент начала работ.

Переустановка операционной системы должна включать:

1. подготовку компьютера;

2. сохранение необходимых пользовательских данных;

3. установку операционной системы;

4. установку необходимых драйверов;

5. выполнение базовой настройки операционной системы;

6. установку необходимых системных компонентов;

7. восстановление необходимых рабочих программ;

8. восстановление необходимых пользовательских настроек;

9. восстановление сетевых настроек;

10. настройку подключенного периферийного оборудования;

11. установку антивирусного программного обеспечения;

12. проверку работоспособности компьютера после выполнения работ.

Удаление или потеря необходимых служебных и пользовательских данных без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

Установка операционной системы осуществляется с использованием имеющейся у Заказчика лицензии/лицензионного программного обеспечения либо иного программного обеспечения, предоставленного Заказчиком.

7. Установка или увеличение оперативной памяти

На каждом обслуживаемом компьютере объем оперативной памяти (ОЗУ) должен составлять НЕ МЕНЕЕ 4 ГБ. Если на компьютере установлено 2 ГБ ОЗУ либо менее 4 ГБ, Поставщик ОБЯЗАН установить дополнительную оперативную память и довести общий объем ОЗУ до не менее 4 ГБ. Требование является обязательным для всех обслуживаемых компьютеров.

Тип устанавливаемой памяти определяется исходя из фактических характеристик конкретного компьютера.

Допускается использование совместимых модулей:

* DDR3;

* DDR4;

* иного типа, предусмотренного техническими характеристиками конкретного оборудования.

Перед установкой Поставщик обязан определить:

* тип оперативной памяти;

* максимальный поддерживаемый объем;

* поддерживаемую частоту;

* наличие свободного слота;

* совместимость приобретаемого модуля с конкретным компьютером.

Приобретение и установка необходимой оперативной памяти для обеспечения объема не менее 4 ГБ осуществляются в рамках предусмотренного Заказчиком объема закупки.

Установленная оперативная память должна быть новой, исправной и совместимой с оборудованием Заказчика.

8. Восстановление рабочего состояния

После выполнения установки антивирусного программного обеспечения, переустановки операционной системы и/или установки оперативной памяти Поставщик обязан привести компьютер в рабочее состояние.

Должна быть обеспечена работоспособность:

* операционной системы;

* клавиатуры и мыши;

* сетевого подключения;

* принтера и другого подключенного оборудования;

* офисных приложений;

* необходимых рабочих программ;

* информационных систем, используемых Заказчиком;

* средств электронной цифровой подписи, если они используются на данном рабочем месте;

* антивирусного программного обеспечения.

При наличии у Заказчика необходимых учетных данных и технической возможности Поставщик должен восстановить необходимые настройки доступа к информационным ресурсам.

9. Требования к производительности

После выполнения работ компьютер должен сохранять возможность нормального использования по своему служебному назначению.

Установка антивирусного программного обеспечения и выполнение сопутствующих работ не должны приводить к необоснованному ухудшению работоспособности компьютера.

На компьютерах с недостаточным объемом оперативной памяти Поставщик обязан определить необходимость увеличения объема оперативной памяти и согласовать соответствующие работы с Заказчиком.

После выполнения работ Поставщик обязан выполнить контрольный запуск и проверку основных рабочих функций компьютера.

10. Выезд специалистов

Услуги оказываются непосредственно по месту нахождения компьютеров Заказчика.

Учитывая требования информационной безопасности, выполнение работ посредством удаленного доступа к компьютерам Заказчика не допускается.

Все транспортные и иные расходы Поставщика, связанные с выездом специалистов к месту оказания услуг, должны быть включены в стоимость предложения.

11. Требования информационной безопасности

При выполнении работ Поставщик обязан соблюдать требования информационной безопасности Заказчика.

Не допускается без согласования с Заказчиком:

* удаленное подключение к компьютерам;

* копирование служебной информации на личные носители;

* передача служебной информации третьим лицам;

* установка постороннего программного обеспечения;

* удаление служебных данных;

* изменение настроек информационных систем;

* использование нелицензионного программного обеспечения.

Работы должны выполняться непосредственно специалистом Поставщика на территории Заказчика.

12. Контроль качества и приемка

После выполнения работ Поставщик обязан провести контрольную проверку каждого обслуженного компьютера.

Проверяется:

* запуск операционной системы;

* корректность работы антивирусного программного обеспечения;

* наличие и актуальность антивирусных баз;

* отсутствие конфликтующего антивирусного ПО;

* работа сетевого подключения;

* работа основных рабочих программ;

* работа периферийного оборудования;

* наличие необходимых драйверов;

* отсутствие критических ошибок операционной системы.

* соответствие установленного накопителя требованиям: вместо ранее установленного HDD установлен SSD (при наличии HDD до начала работ);

* объем установленной оперативной памяти составляет не менее 4 ГБ;

* установлена операционная система Windows 10;

* установлен именно Kaspersky Standard Security либо Dr.Web;

* отсутствие Avast и иного не предусмотренного настоящей спецификацией антивирусного программного обеспечения.

Услуга считается оказанной после фактического выполнения работ и подтверждения работоспособности компьютера Заказчиком.

13. Гарантийные обязательства

Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ.

В течение гарантийного периода Поставщик обязан без дополнительной оплаты устранить неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ.

Гарантия распространяется, в частности, на:

* некорректную установку антивирусного программного обеспечения;

* ошибки, возникшие вследствие неправильной установки операционной системы;

* неправильную установку драйверов;

* некорректную настройку системы;

* неправильную установку оперативной памяти;

* ошибки, возникшие непосредственно вследствие выполненных Поставщиком работ.

Гарантия не распространяется на физические неисправности оборудования, возникшие не по вине Поставщика, действия пользователей и иные обстоятельства, не связанные с выполненными работами.

15. Срок оказания услуги

Согласно условиям договора о государственных закупках.

Работы должны выполняться по согласованному с Заказчиком графику с учетом расположения рабочих мест в сельских округах и структурных подразделениях.

16. Особые условия

Требования по замене HDD на SSD, обеспечению не менее 4 ГБ ОЗУ, переустановке Windows 7 на Windows 10 и установке исключительно Kaspersky Standard Security либо Dr.Web являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для каждого обслуживаемого компьютера при наличии соответствующих исходных условий. Невыполнение любого из указанных обязательных требований считается неполным оказанием услуги.

Поставщик обязан обеспечить выполнение полного комплекса работ, необходимого для приведения обслуживаемого компьютера в работоспособное состояние.

Непосредственная установка антивирусного программного обеспечения без выполнения необходимых сопутствующих работ, выявленных в ходе диагностики, не считается надлежащим исполнением услуги, если в результате компьютер не может полноценно использоваться по служебному назначению.

При необходимости переустановки операционной системы или увеличения оперативной памяти соответствующие работы выполняются в рамках предусмотренного объема и стоимости закупки.