Техникалық сипаттама

Орал қаласы, Жуков көшесі, 6, солдат асханасында құйма еденді құю жұмыстары.

Жұмыстың нысанасы:

Ауданы 294,00 м2 болатын солдаттар асханасының үйіндісінде эпоксидті негізден тозуға төзімді құйма еден орнату бойынша жұмыс кешенін орындау, түсі – ашық бейтарап реңктер, текстурасы – «мәрмар қиқыңдағы», төсеу қалыңдығы – 2-ден 5 мм-ге дейін.

Жұмыс тізімі:

•Үйішіні жұмыс жүргізуге дайындау;

•Қолданыстағы еден жабынын бөлшектеу;

•Еден бетін кірден, шаңнан, майлы ластанулардан және құрылыс қоқысынан тазалау;

•Еден негізін тегістеу;

•Негізін арнайы құраммен грунттау;

•Құйылатын еденнің негізгі қабатын төсеу;

•Құрамды еден бетіне біркелкі бөлу;

•Қорытынды қорғаныс қабатын төсеу;

•Еденнің қабырғаларға, бағаналарға және басқа да конструкцияларға жанасу жерлерін өңдеу;

•Жабынды толық кепкенше және пайдалану беріктігіне жеткенше күту;

•Құрылыс қоқысын жинау;

Дайын жабынға қойылатын талаптар:

*Жабын тегіс, жылмақы, жарықшасыз, ісінусіз, бөліністерсіз және ойықтарсыз болуы тиіс.

*Жабын механикалық жүктемелерге және персоналдың қарқынды қозғалысына төзімді болуы тиіс.

*Жабын тұрақты ылғалды тазалауға жарамды болуы тиіс.

*Жабынның түсі мен түрі Тапсырыс берушімен келісіледі.

Ескерту: Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды Өнім беруші өз есебінен сатып алады және ұсынады.

Материалдардың құны, оларды нысанға жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, құралдар, жабдықтар және барлық қосымша шығындар шарттың жалпы құнына кіреді.

Өнім беруші қолданылатын материалдардың сапасы мен орындалған жұмыстардың сапасына жауап береді.

Қызмет көрсету орны: Орал қ., Жуков көш. 6, «5517 әскери бөлімі»

Қызмет көрсету мерзімі - 30 күн. Кепілдік мерзімі - 12 ай.

Техническая спецификация

работы по заливке наливного пола в солдатской столовой, г. Уральск, улица Жукова 6.

Предмет работы:

Выполнение комплекса работы по устройству износостойкого наливного пола из эпоксидной основы, в помещении солдатской столовой площадью 294,00 м2, цвет- светлые нейтральные тона, текстура- «мраморная крошка», толщина укладки – от 2 до 5 мм.

Перечень работ:

•Подготовка помещение к производству работ;

•Демонтаж существующего напольного покрытие;

•Очистка поверхности пола от грязи, пыли, жировых загрязнений и строительного мусора;

•Выравнивание основание пола;

•Грунтование основания специальном составом;

•Устройство основного слоя наливного пола;

•Равномерное распределение состава по поверхности пола;

•Устройство финишного защитного слоя;

•Обработка примыкание пола к стенам, колоннам и другим конструкциям;

•Выдержка покрытия до полного высыхания и набора эксплуатационной прочности;

•Уборка строительного мусора;

Требование к готовому покрытию:

*Покрытие должно быть ровной, гладкой без трещин, вздутий, отслоений и раковин.

*Покрытие должно быть устойчивым к механическим нагрузкам и интенсивному движению персонала.

*Покрытие должно быть пригодным для регулярной влажной уборки.

*Цвет и вид покрытия согласовываются с Заказчиком.

Примечание: Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются и предоставляются Поставщиком за свой счет.

Стоимость материалов, их доставка на объект, погрузочно- разгрузочные работы, инструменты, оборудование и все сопутствующие расходы включаются в общую стоимость договора.

Поставщик несет ответственность за качество применяемых материалов и качество выполненных работ.

Место оказания услуг: г.Уральск, ул. Жукова 6, РГУ «воинская часть 5517»

Срок оказания услуг - 30 дней.

Срок гарантии - 12 месяцев.

Начальник (квартирно-эксплуатационной) службы

подполковник	                                  Д. Щербаков