"УАЗ 3962 АМПП" (жедел медициналық жәрдем көлігі) автокөлігін  толық техникалық қызмет көрсету және жөндеу шартын жасасу үшін техникалық сипаттама

| № | Қызметтердің/жұмыстардың атауы | Жұмыстардың мазмұны және техникалық талаптар |
| --- | --- | --- |
| 1 | To-2 қозғалтқышы | Қозғалтқышқа екінші техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарын жүргізу: жай-күйін диогностикалау, клапандардың жылу саңылауларын тексеру-реттеу (қажет болған жағдайда), май және ауа сүзгілерін ауыстыру, қозғалтқыш майын ауыстыру, салқындату және тұтану жүйесін тексеру |
| 2 | Жетек біліктерін жөндеу | Диагностика, ақау, ауыстыру тозған кресттерді, мойынтіректерін ауыстыру, ойнауды жою, мамандандырылған стендте жетек білігін теңестіру аралық тірек, жою ойнату, жетек білігін теңестіру |
| 3 | To-2 трансмиссия майын ауыстыру | Пайдаланылған беріліс қорабын ағызу майлар, жуу (қажет болған жағдайда), беріліс қорабындағы беріліс қорабы мен көпірлерде майды ауыстыру (КО майлау картасына сәйкес), тығыздағыштардың герметикалығын тексеру. |
| 4 | Электр бөлігін жөндеу: жарықтандыру сымдары | КО ішкі және сыртқы жарықтандыру тізбектеріндегі үзілістерді, қысқа тұйықталулар мен тотығуларды диагностикалау, іздеу және жою, турникеттердің, қосқыштардың және сақтандырғыштардың зақымдалған учаскелерін ауыстыру. |
| 5 | Электр бөлігін жөндеу:аспаптардың тіркесімі | Аспаптар панелінің (бақылыау-өлшеу приборларының, датчиктердің, артқы жарықтың, бақылау шамдары мен цифрлық индикаторлардың) жұмыс қабілеттілігін диогностикалау және қалпына келтіру. |
| 6 | Денені толық сырлау, лак-бояу жабынын қалпына келтіру (ЛКП) | Дайындық жұмыстары (тазалау, рихтовка, пшаклевка, праймер), толық денені жоғары сапалы бояу эмальмен, содан кейін лакпен және мамандандырылған кептіру |
| 7 | ГБО бөлшектеу | Қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтай отырып және отынэлектр жүйелерін герметизациялай отырып, газ боллонды жабдықты (баллон, редуктор, газ магистральдары, сипаттамалар, басқару блогы) қауыпсыз бөлшектеу. |
| 8 | «Жедел жәрдем» айырым белгілерді салу | Жедел медициналық жәрдемнің арнай автомобильдеріне арналған қолданыстағы стандартқа сәйкес (сыртқы әсерлерге төзімді планкамен) түсті графикалық сызбаларды, контрастты жолақтарды, «жедел медициналық көмек» деген жазуларды және кресттерді салу. |

Жұмыстың сапасы мен шарттарына қойылатын жалпы талаптар.

Материалдардың сапасы: барлық қолданылатын бөлшектер, шығын материалдары, трансмиссиялық және мотор майлары, сондай-ақ бояу материалдары жаңа, сертификатталған және зауыттың техникалық талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Кепілдік міндеттемелері: барлық орындалған жұмыстарға және белгіленген бөліктерге кепілдік беріледі (кемінде 6 ай немесе 10 000 км жүгіру).

Қауіпсіздік: ГБО бөлшектеу және электр жабдықтарын жөндеуді

өрт және техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, білікті персонал жүргізу керек.

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

бөлімінің қызмет бастығы

капитан                                          Е. Сейдулла