ТС по Услуги по техническому обслуживанию противопожарных средств

Провести технический осмотр и проверку на водоотдачу и работоспособность пожарных кранов с составлением актов и протоколов испытания.

Заполнение необходимых документов. Основание: пункт 1585 ППБ РК №55 от 21.02.2022 года.

Исполнитель обязан провести технический осмотр и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов, в том числе:

- внешний осмотр пожарных кранов, шкафов, вентилей, соединительных головок, пожарных рукавов и стволов;

- проверку комплектности и технического состояния пожарных кранов;

- проверку исправности и герметичности запорной арматуры;

- проверку состояния пожарных рукавов, стволов и соединительных элементов;

- проверку работоспособности пожарных кранов;

- проведение испытаний на водоотдачу (расход воды) пожарных кранов;

- проверку соответствия фактических показателей установленным нормативным требованиям;

- выявление неисправностей и дефектов с указанием результатов проверки;

- при необходимости — предоставление рекомендаций по устранению выявленных неисправностей.

По результатам оказания услуги Исполнитель предоставляет:

- Акт технического осмотра пожарных кранов.

- Акт проверки работоспособности пожарных кранов.

- Протоколы испытаний пожарных кранов на водоотдачу с указанием каждого проверенного крана и фактических результатов испытаний.

- Ведомость результатов проверки с указанием места расположения/номера каждого пожарного крана.

- Документ с указанием выявленных неисправностей (при наличии).

- Иные документы, подтверждающие проведение технического обслуживания и испытаний.

Перекатку пожарных шлангов.

Количество: согласно фактическому количеству пожарных кранов Заказчика.

Требование к результату: все пожарные краны после проведения проверки должны быть приведены в состояние, обеспечивающее их дальнейшую эксплуатацию по назначению, если иное не установлено результатами осмотра.

По адресу : Акмолинская область, Атбасарской район, город Атбасар, улица Женис 65/1