Техническая спецификация

Закупка работ по замене счётчика холодной воды диаметром 25 мм

Результат закупки: поставка и установка одного нового прибора учёта холодной воды взамен существующего с проверкой работоспособности и передачей документации заказчику.

1 Общие сведения

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Заказчик | КГКП «Детский сад № 70» |
| Место выполнения работ | Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 34/2 |
| Объём закупки | Замена 1 счётчика холодной воды, включая поставку, демонтаж и монтаж |
| Срок выполнения | Не более 15 рабочих дней с даты начала работ, установленной договором |

2 Требования к прибору учёта

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Назначение | Измерение объёма потребляемой холодной воды |
| Диаметр | 25 мм. Соответствие присоединения существующему узлу учёта подтверждается до поставки |
| Количество и состояние | 1 шт.; новый, не бывший в эксплуатации, без повреждений |
| Совместимость | Присоединительные размеры, монтажная длина, рабочее давление, диапазон температуры и расхода должны соответствовать существующему узлу и условиям эксплуатации |
| Комплектность | Прибор, необходимые соединительные элементы и уплотнения для установки и герметичного подключения |
| Документация | Паспорт и инструкция изготовителя; документ о действующей поверке с идентификацией прибора |

3 Состав и порядок выполнения работ

3.1 До поставки проверить характеристики существующего узла учёта и согласовать с заказчиком совместимость предлагаемого прибора, время отключения воды и доступ к месту работ.

3.2 Зафиксировать заводской номер и конечные показания снимаемого счётчика. Отключить соответствующий участок водоснабжения и демонтировать существующий прибор.

3.3 Установить новый счётчик с необходимыми соединительными элементами и уплотнениями согласно инструкции изготовителя, с соблюдением направления потока и требований к монтажу.

3.4 Восстановить подачу воды, проверить герметичность соединений и работу прибора при водоразборе. Устранить выявленные при выполнении работ дефекты.

3.5 Зафиксировать заводской номер и начальные показания нового прибора. Обеспечить возможность опломбирования; порядок опломбирования и допуска к учёту согласовать с заказчиком до начала работ.

3.6 Передать снятый прибор заказчику, убрать отходы монтажа и привести место выполнения работ в порядок.

4 Требования к исполнителю и качеству

Исполнитель обеспечивает персонал, инструменты, оборудование, доставку прибора и все материалы, необходимые для выполнения указанного объёма работ. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность персонала и посетителей, сохранность имущества заказчика и защиту помещений от протечек.

Работы выполняются с соблюдением инструкции изготовителя. Если для конкретного состава работ требуются разрешительные документы, исполнитель предоставляет их заказчику до начала работ.

5 Приёмка результата и передаваемые документы

Приёмка производится после установки прибора, восстановления водоснабжения и проверки результата. Критерии приёмки: отсутствие видимых протечек, исправная работа счётчика при водоразборе, читаемость показаний и заводского номера, соответствие установленного прибора согласованным характеристикам.

Исполнитель передаёт заказчику акт выполненных работ, паспорт и инструкцию на прибор, документ о поверке, сведения о заводских номерах и показаниях снятого и установленного приборов, гарантийные документы изготовителя. Документ об опломбировании или допуске к учёту передаётся при выполнении соответствующей процедуры в рамках договора.

Срок гарантии на работы и порядок устранения недостатков устанавливаются договором. Гарантия на прибор предоставляется в соответствии с условиями изготовителя.

6 Условия определения цены

Цена предложения должна включать стоимость прибора, доставки, демонтажа, монтажа, соединительных элементов, уплотнений, проверки герметичности и работоспособности, уборки места работ и оформления передаваемой документации. Налоги указываются в ценовом предложении отдельно в соответствии со статусом поставщика. Условия оплаты устанавливаются договором.