Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по дезинфекции систем вентиляции в зданииОбластного центра крови | Услуги по дезинфекции вентиляции в здании Областного центра крови. Заказчик - КГП на ПХВ «Областной центр крови» КГУ «УЗ акимата СКО». Услуги по дезинфекции вентиляционных каналов должно соответствовать Санитарным правилам «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха"от 1 сентября 2021 года № ҚР ДСМ - 95. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, вентиляционных решеток местных вытяжных устройств систем приточно-вытяжной вентиляции от пылевых отложений с последующей дезинфекцией. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха производится сухим или влажным способом в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль, органические, неорганические вещества). Для дезинфекции должны использоваться средства, разрешенные к применению на территории Республики Казахстан. Дезинфицирующие средства не должны содержать хлор, иметь низкий уровень рН, не должны обладать коррозийными свойствами и выраженным специфическим запахом. Дезинфицирующие средства должны иметь жидкую форму, хорошо растворимую в воде, быть легкими при использовании различными способами (протирание, погружение, орошение). При дезинфекции применяется исправная техника и аппаратура, соответствующие поставленным задачам и используемому дезинфицирующему средству. Не допускается использование самодельных устройств (ерши, тросы, пылесосы). При оказании услуг соблюдать правила Охраны труда и Техники безопасности. Наличие на объекте и ведение журнала по технике безопасности обязательно. Эксплуатационный режим каждой системы вентиляции и кондиционирования воздуха должен быть отражен в эксплуатационной документации, в том числе в журнале очистки и дезинфекции вентиляционных систем. Поставщик должен по окончанию оказания услуг предоставить Заказчику полный комплект документов по результатам проведенной дезинфекции систем вентиляции, а именно: - акт обследования вентиляционных систем. - акт проведенной дезинфекции вентиляционных систем; - акт оказанных услуг. В стоимость входят все необходимые работы для выполнения данных услуг (монтаж, демонтаж, вскрытие вентиляционных решеток и другие работы), также расходные материалы. Очистка вентиляционных систем от пылевых и жировых отложений с дезинфекцией в здании Областного центра крови, расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 56. Площадь 194 погонных метров. Срок оказания услуг в течение 20-ти календарных дней с даты заключения договора. |

2 қосымша

Сатыпалынатынқызметтердіңтехникалықерекшелігі

| № р/н | Қызметтердіңатауы | Техникалықерекшелік, қызметтердіңсипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Облыстық қан орталығы ғимаратындажелдету жүйелерін дезинфекциялау жөніндегі қызметтер | Облыстық қан орталығы ғимаратында желдетуді дезинфекциялау бойынша қызметтер. Тапсырысберуші - "СҚО әкімдігінің ДСБ" КММ "Облыстыққанорталығы"ШЖҚ КМК. Желдету арналарын дезинфекциялау жөніндегі қызметтер 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-95 "Желдету және ауаныбаптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар "Санитариялыққа ғидаларын бекіту туралы" Санитариялыққа ғидаларға сәйкес болуғатиіс. Желдету және ауаныбаптау жүйелерін, жергілікті сору құрылғыларының желдету торларын кейіннен дезинфекциялай отырып, шаңшөгінділерінен сору-сору желдетужүйелеріндезинфекциялау. Желдету және ауаныбаптау жүйелерін дезинфекциялау ауаныластайтын агентке (шаң, органикалық, бейорганикалықзаттар) байланыстықұрғақнемесеылғалдытәсілменжүргізіледі. Дезинфекциялау үшін Қазақстан Республикасыныңаумағындақолдануғарұқсатетілгенқұралдарпайдаланылуғатиіс. Дезинфекциялауқұралдарында хлор болмауы керек, рН деңгейітөмен, коррозиялыққасиеттері мен айқыниісіболмауы керек. Дезинфекциялауқұралдары суда жақсыеритінсұйықформадаболуы керек, әртүрлітәсілдермен (сүрту, батыру, суару) қолданғанкездежеңілболуы керек. Дезинфекциялаукезіндеқойылғанміндеттергежәнепайдаланылатындезинфекциялауқұралынасәйкескелетінжарамды техника мен аппаратура қолданылады. Қолданжасалғанқұрылғыларды (мойындар, кабельдер, шаңсорғыштар) пайдалануғажолберілмейді. Қызмет көрсету кезінде еңбектіқорғау және Техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Объектіде қауіпсіздік техникасы бойынша журналдың болуы және жүргізілуіміндетті. Әрбір желдету және ауаныбаптау жүйесінің пайдалану режимі пайдалану құжаттамасында, оныңішіндежелдетужүйелерінтазартужәнедезинфекциялаужурналындакөрсетілуітиіс. Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге желдету жүйелерін дезинфекциялау нәтижелері бойынша құжаттардың толық жиынтығын ұсынуы тиіс, атапайтқанда: 1) желдету жүйелерін тексеруактісі. 2) желдету жүйелерін жүргізілген дезинфекциялау актісі; 3) көрсетілген қызметтер актісі. Бағаға осы қызметтерді орындау үшін барлыққа жетті жұмыстар (монтаждау, бөлшектеу, желдетуторларынашужәнебасқа да жұмыстар), сондай-ақшығын материалдары кіреді. СҚО, Петропавл қ., Театр көшесі, 56 мекенжайындаорналасқан Облыстық қан орталығының ғимаратында дезинфекциялау мен желдету жүйелеріншаң мен май шөгінділерінен тазарту. Ауданы 194 сызықтық метр. Қызмет көрсету мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 20 күнтізбеліккүн ішінде. |