Бекітемін

6636 әскери бөлім командирінің орынбасары

(тыл жөніндегі)

подполковник      	                             Б. Есетов

2026 жылғы «___» қазан

Белгіленген түсті қысқа жеңді күнделікті киюге арналған костюм (жеке тігу).

Белгіленген түсті қысқа жеңді күнделікті киюге арналған костюм - 1 жиынтық мөлшерінде, ҚР СТ 3302-2018 (Г типі) талаптарына сәйкес қосымша талаптармен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 25 тамыздағы № 144 Жарлығына (2023 жылғы 12 желтоқсандағы №413 өзгерістері ескеріле отырып, 41-сурет) сәйкес тігілуі тиіс.

Еркін пішімді костюм, етегіне дейін жететін, диаметрі 11 мм, екі тесігі бар жеті жалпақ түймемен түймеленетін бекіткіші бар.

Жоғарғы жапсырма қалталарсыз және бедерлі тігістерсіз алдыңғы бөліктері.

Арқа бойы кокеткамен, бедерлі тігістерсіз.

Сол жақ жеңнің сыртқы жағында, жеңнің ойықпен қосылған тігістерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейінгі қашықтығы 12 см жерде үстіңгі мата түсіндегі «Ұлттық Ұлан» жең белгісі орналасқан.

Оң жақ жеңнің сыртқы жағында, жеңнің ойықпен қосылған тігістерінен жең белгісінің жоғарғы жиегіне дейінгі қашықтығы 12 см жерде ҚР ІІМ 15.04.2015 жылғы № 354 «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы әскери қызметшілерінің жең белгілерін бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген қою жусан түсті «Арғымақ» жең белгісі орнатылады.

Жағасы бүктелмелі. Күрте бөлшектері осьтік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы тиіс.

Кокеткаларда, алдыңғы бөліктермен қосылған тігістердің үстінде «Велькро» тоқымалы жапсырмалы кеуде белгілері (ту, табыс белгісі) жабдықталған.

«Табыс белгісі» кеуде белгісі және өңірлік тиістілік бойынша жең белгісі Тапсырыс берушімен келісілгені бойынша.

Үстіңгі және астыңғы материалы: «Жазғы габардин» қою жусан түсті мата.

Барлық түймелер мен «сыдырма» бекіткіштері негізгі матаның түсімен бірдей болуы тиіс.

Жеке тігу бойынша жұмыстар әскери қызметшілердің бастапқы жеке өлшемдерін алуды, сондай-ақ әскери қызметшілерге алдын ала және түпкілікті өлшеп көруді қамтиды.

Өлшеу және киіп көру бойынша барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің аумағында жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығының талаптарына сәйкес таңбалау.

Пайдаланудың кепілдік мерзімі: 12 ай.

Шығарылған жылы: 2026 жыл.

Тылдың қызмет бастығы (киім - кешек)

аға лейтенант	  		                                                                 Т. Бақытбеков

Утверждаю

Заместитель командира воинской части 6636               (по тылу)

подполковник      	                              Б. Есетов

«___»   октября   2026 года

Костюм повседневный установленного цвета с короткими рукавами (индивидуальный пошив).

Костюм повседневный установленного цвета с короткими рукавами в количестве 1 комплекта, должны изготавливаться в соответствии с требованиями СТ РК 3302-2018 (тип Г) с дополнительными требованиями, а также в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 144 (с учетом изменений от 12 декабря 2023 года №413, рисунок №41).

Костюм свободного силуэта с застежкой до низа на семь плоских пуговиц с двумя отверстиями диаметром 11 мм.

Полочки без верхних накладных карманов и рельефных швов.

Спинка с кокеткой без рельефных швов.

На внешней стороне левого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака расположен нарукавный знак «Ұлттық Ұлан» в цвет ткани верха.

На внешней стороне правого рукава на расстоянии 12 см от швов соединения рукавов с проймой до верхнего края нарукавного знака устанавливается нарукавный знак цвета темной полыни «Арғымақ», утвержденный приказом МВД РК № 354 от 15.04.2015 года «Об утверждении нарукавных знаков военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан».

Воротник отложной. Детали куртки должны быть расположены симметрично относительно осевой линии.

На кокетках над швами соединения с полочками оборудованы нагрудные знаки (флаг, классность) на застежку текстильную «Велькро».

Нагрудный знак «Классность» и нарукавный знак по региональной принадлежности по согласованию с Заказчиком.

Материал верха: «Летний габардин» ткань цвета темной полыни.

Все пуговицы и замки «молния» в цвет ткани верха.

Работы по индивидуальному пошиву включают в себя индивидуальный первоначальный обмер военнослужащих, предварительную и окончательную примерку военнослужащих.

Все работы по обмерке и примерке осуществляются на территории Заказчика.

Маркировка в соответствии с требованиями приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Год выпуска: 2026 год.

Начальник службы (вещевой) тыла

старший лейтенант    		 		                                         Т. Бақытбеков