Приложение 2 к Договору

от «___» _____________ 20___ года № ________

Государственные закупки (согласно технической документации)

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Работы по установке/монтажу систем оповещения, громкоговорителей и аналогичного оборудования КТРУ: 332042.200.000000 | Работы по установке систем оповещения «СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВОГО УРОВНЯ – ЛСО» |
|  | Приложение 2 к Технической спецификации закупаемых услуг Перечень предоставляемых оборудований Поставщика Внешний вид; Наименование; Модель; Характеристики; Кол-во; шт; примен. Трансляция Звуковой фон Речевые сообщения; Внутренние и уличные; # Громкоговоритель внутреннего использования настенный.Изменяемая мощность: 100В с трансформатором на 1,5 - 3 - 10 Вт. Уровень звукового давления: 90 дБ. Частотный диапазон: 150-17кГц; 10.00; шт; СО. Микшер усилитель с микрофоном с флешкой; ### Микшер-усилитель; Микшер усилитель-до 180 Ватт/ 100 Вольт., 5 - зон оповещения с возможностью контролировать каждую зону, 3 микрофонных входа (большой джек) и 2 линейных входа. Поддержка USB носителя,встроенный AM/FM тюнер (радио),панель из алюминиевого сплава, защита от короткого замыкания, питание ~ 220-240 В.; 1.00; шт; СО. Кабельная продукция паритет; ### Кабель КСПВ 4*0,4; Кабель КСПВ 4*0,4- Кабель сигнальный для security систем, монолит КСПВ - кабель общей скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 0.440 мм (бухта -200 м); 800; м; СО. Силовый кабель; ### Кабель ШВВП 2х0,75; Кабель силовой 2 х 0,75 медный, гибкий плоский, с двумя медными параллельно уложенными скрученными жилами в ПВХ; 400; м; СО. Кабель - канал; ### Каб.канал 15*10мм IEK; Кабельный канал 15*10*2000 мм, цвет белый, тип замка "двойной". ГосТ Р53313-2009; 1.00; упаковка; СО. |

Приложение 2

к Технической спецификации закупаемых услуг

Перечень предоставляемых оборудований Поставщика

| Внешний вид | Наименование | Модель | Характеристики | Кол-во | шт | примен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансляция Звуковой фон Речевые сообщения | Внутренние и уличные | # Громкоговоритель внутреннего использования настенный.Изменяемая мощность: 100В с трансформатором на 1,5 - 3 - 10 Вт. Уровень звукового давления: 90 дБ. Частотный диапазон: 150-17кГц | 10.00 | шт | СО |
|  | Микшер усилитель с микрофоном с флешкой | ### Микшер-усилитель | Микшер усилитель-до 180 Ватт/ 100 Вольт., 5 - зон оповещения с возможностью контролировать каждую зону, 3 микрофонных входа (большой джек) и 2 линейных входа. Поддержка USB носителя,встроенный AM/FM тюнер (радио),панель из алюминиевого сплава, защита от короткого замыкания, питание ~ 220-240 В. | 1.00 | шт | СО |
|  | Кабельная продукция паритет | ### Кабель КСПВ 4*0,4 | Кабель КСПВ 4*0,4- Кабель сигнальный для security систем, монолит КСПВ - кабель общей скрутки с однопроволочными медными жилами диаметром 0.440 мм (бухта -200 м) | 800 | м | СО |
|  | Силовый кабель | ### Кабель ШВВП 2х0,75 | Кабель силовой 2 х 0,75 медный, гибкий плоский, с двумя медными параллельно уложенными скрученными жилами в ПВХ | 400 | м | СО |
|  | Кабель - канал | ### Каб.канал 15*10мм IEK | Кабельный канал 15*10*2000 мм, цвет белый, тип замка "двойной". ГосТ Р53313-2009 | 1.00 | упаковка | СО |