ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование работ

Изготовление, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию отдельно стоящего медиа-борда с наружным светодиодным LED-экраном, контурной RGB-подсветкой и системой звукового сопровождения в городе Павлодаре.

2. Заказчик

Государственное учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара».

3. Место выполнения работ

г. Павлодар.

4. Единица измерения

Комплекс работ.

5. Количество

1 комплект.

6. Размер авансового платежа

30 % от суммы договора.

7. Основные технические характеристики

Медиа-борд должен представлять собой отдельно стоящую конструкцию (тотем) с металлическим каркасом и облицовкой, предназначенную для размещения наружного светодиодного LED-экрана, контурной RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.

7.1. Характеристики LED-экрана и конструкции

- Тип конструкции — отдельно стоящий медиа-борд (тотем).

- Конструкция — стальной металлический каркас с облицовкой.

- Тип LED-экрана — наружный, кабинетного исполнения.

- Технология — LED P8.

- Шаг пикселя — 8 мм.

- Размер активной области экрана — 1 920 × 5 760 мм.

- Площадь активной области — не менее 11,059 м².

- Ориентация экрана — вертикальная (портретная).

- Количество LED-кабинетов — 12 шт.

- Угол обзора — 160°/160°.

- Градация серого — 16 384 (14 бит).

- Частота обновления — 3 840 Гц.

- Степень защиты — не ниже IP65.

- Рабочий диапазон температур — от –50 °C до +60 °C.

- Система управления — NovaStar либо эквивалент.

- Приемные платы — NovaStar либо эквивалент.

- Электропитание — ~220 В, 50 Гц.

7.2. Требования к контурной RGB-подсветке

- Исполнение — наружное.

- Расположение — по периметру корпуса медиа-борда.

- Возможность регулировки цвета, яркости и режима работы.

- Возможность раздельного управления RGB-подсветкой и LED-экраном.

Контурная RGB-подсветка является неотъемлемой частью конструкции.

7.3. Требования к системе звукового сопровождения

Медиа-борд должен быть оснащен системой звукового сопровождения, обеспечивающей качественное и разборчивое воспроизведение аудиоматериалов, в том числе синхронно с видеоконтентом, отображаемым на LED-экране.

Система должна обеспечивать:

- совместимость с системой управления LED-экраном и возможность подключения внешнего источника аудиосигнала;

- синхронизацию звука с видеоконтентом;

- регулировку уровня громкости;

- возможность включения и отключения звукового сопровождения;

- возможность демонстрации видеоконтента без звука;

- надежную работу в условиях наружной эксплуатации.

Мощность и характеристики акустического оборудования должны соответствовать условиям размещения медиа-борда и обеспечивать разборчивость звука с учетом окружающей обстановки.

Уровень громкости должен регулироваться с соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан.

Технические характеристики конструкции, материалов и оборудования должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию в климатических условиях города Павлодара.

8. Комплектация

В состав поставляемого комплекта должны входить:

- LED-кабинеты P8 — 12 шт.

- LED-модули P8 — 216 шт.

- Блоки питания LED-экрана — 24 шт.

- Приемные платы — 12 шт.

- Видеопроцессор/контроллер — 1 комплект.

- Кабели питания и сигнальные кабели — комплект.

- Металлический каркас.

- Облицовка медиа-борда.

- Крепежные элементы.

- Оборудование для подключения и управления LED-экраном.

- Комплект контурной RGB-подсветки.

- Контроллер управления RGB-подсветкой.

- Блоки питания, кабели, соединительные и крепежные элементы для RGB-подсветки.

- Комплект акустических систем.

- Усилитель мощности и аудиоконтроллер — при необходимости.

- Аудиокабели, коммутационные устройства и соединительные элементы.

- Оборудование для передачи и синхронизации аудиосигнала с видеоконтентом.

- Оборудование для регулировки громкости, включения и отключения звука.

- Защитные элементы и крепления для наружной установки акустического оборудования.

- Иные материалы, оборудование и комплектующие, необходимые для полноценной и безопасной эксплуатации медиа-борда.

Комплектация должна обеспечивать совместную работу LED-экрана, RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.

9. Требования к монтажу и установке

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс работ, включающий:

- изготовление, доставку и монтаж металлической конструкции;

- устройство бетонного основания и фундамента с учетом результатов обследования места установки;

- монтаж облицовки;

- установку LED-кабинетов, LED-модулей, блоков питания, приемных плат и контроллера;

- монтаж RGB-подсветки и оборудования управления ею;

- монтаж акустического оборудования и необходимых элементов аудиосистемы;

- прокладку силовых, сигнальных и аудиокабелей;

- подключение оборудования к электросети;

- устройство защиты электропитания и заземления металлических конструкций;

- интеграцию системы звукового сопровождения с системой управления LED-экраном;

- проведение пусконаладочных работ;

- уборку территории после завершения монтажа.

Прокладка силового кабеля до точки подключения и устройство фундаментного основания входят в комплекс работ. Окончательные технические решения определяются после обследования места установки и проведения необходимых замеров.

10. Требования к согласованию локации и эскиза конструкции

До начала изготовления конструкции, устройства фундамента и выполнения монтажных работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком место установки и эскиз медиа-борда.

При выборе места установки необходимо учитывать:

- градостроительную документацию и архитектурно-градостроительный облик города;

- существующую застройку;

- требования безопасности;

- расположение инженерных коммуникаций;

- организацию движения транспорта и пешеходов;

- видимость экрана и условия его эксплуатации;

- отсутствие препятствий для эксплуатации объектов городской инфраструктуры;

- условия размещения акустического оборудования.

Эскиз должен содержать:

- общий внешний вид и габаритные размеры конструкции;

- размеры и расположение LED-экрана;

- конструктивное решение металлического каркаса;

- материалы облицовки и цветовое решение;

- расположение контурной RGB-подсветки и акустического оборудования;

- основные элементы декоративного оформления;

- схему размещения оборудования;

- визуализацию конструкции в предполагаемой локации;

- привязку к местности;

- предполагаемую точку подключения к электроснабжению.

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести соответствующие изменения до начала изготовления конструкции.

Самовольное изменение согласованных локации, габаритов, внешнего вида, цветового решения, материалов и расположения оборудования не допускается.

11. Требования к электроснабжению

Электроснабжение медиа-борда должно осуществляться от сети ~220 В, 50 Гц.

Подрядчик обязан:

- выполнить расчет суммарной электрической нагрузки;

- предусмотреть необходимую защиту электропитания;

- обеспечить прокладку и защиту кабельных линий;

- выполнить заземление металлических конструкций;

- обеспечить безопасное подключение оборудования;

- учесть одновременную работу LED-экрана, RGB-подсветки и системы звукового сопровождения.

Окончательная схема подключения определяется после обследования площадки и уточнения фактических условий электроснабжения.

12. Требования к безопасности

При выполнении работ Подрядчик обязан:

- соблюдать действующие строительные нормы и правила Республики Казахстан;

- соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;

- обеспечить электробезопасность и пожарную безопасность;

- обеспечить устойчивость и надежность конструкции;

- исключить повреждение инженерных сетей, объектов благоустройства и других сооружений;

- обеспечить безопасность пешеходов и транспорта в зоне производства работ;

- установить необходимые ограждения и предупреждающие знаки на период выполнения работ;

- обеспечить надежное крепление LED-экрана, RGB-подсветки и акустического оборудования;

- обеспечить защиту электрических и сигнальных соединений от воздействия внешней среды;

- соблюдать установленные требования к уровню шума;

- восстановить прилегающую территорию после завершения работ.

13. Требования к качеству материалов и оборудования

Все применяемые материалы, конструкции и оборудование должны:

- соответствовать применимым требованиям действующих ГОСТ, СТ РК, СН РК и СП РК;

- иметь необходимые документы о соответствии, если их наличие предусмотрено законодательством;

- быть предназначены для эксплуатации в наружных условиях;

- обеспечивать надежную эксплуатацию при температуре от –50 °C до +60 °C;

- соответствовать требованиям электробезопасности и пожарной безопасности;

- иметь необходимую степень защиты от атмосферных осадков, пыли и других внешних факторов;

- быть пригодными для эксплуатации в климатических условиях города Павлодара.

Акустическое оборудование, кабели и соединительные элементы должны обеспечивать стабильную передачу и воспроизведение аудиосигнала и быть совместимыми с системой управления медиа-бордом.

14. Пусконаладочные работы

После завершения монтажа Подрядчик обязан выполнить:

- проверку электрических соединений и системы управления;

- настройку LED-экрана, яркости и параметров изображения;

- проверку равномерности отображения изображения;

- настройку цвета, яркости и режимов RGB-подсветки;

- проверку совместной и раздельной работы LED-экрана и RGB-подсветки;

- проверку работоспособности системы звукового сопровождения;

- настройку уровня громкости и качества звучания;

- проверку синхронизации звука с видеоконтентом;

- проверку функций включения и отключения звука;

- проверку оборудования в штатном режиме;

- обучение ответственных представителей Заказчика работе с системами управления LED-экраном, RGB-подсветкой и звуковым сопровождением.

15. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ — до 45 календарных дней с даты подписания договора, включая изготовление, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования.

16. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование, металлоконструкции, облицовку, контурную RGB-подсветку, систему звукового сопровождения, монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранять выявленные недостатки, возникшие при эксплуатации, если они не вызваны действиями Заказчика либо третьих лиц.

Гарантия распространяется на все оборудование и комплектующие, входящие в состав медиа-борда.

17. Приемка выполненных работ

Приемка осуществляется после завершения полного комплекса работ, проведения пусконаладки и подтверждения работоспособности медиа-борда.

При передаче результата работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- смонтированный и полностью работоспособный медиа-борд;

- исполнительную документацию;

- схемы подключения оборудования;

- документы на установленное оборудование;

- гарантийные документы;

- инструкции по эксплуатации;

- согласованный Заказчиком эскиз конструкции;

- иную документацию, предусмотренную договором и действующими нормативными требованиями.

При приемке проверяются:

- соответствие конструкции согласованному эскизу;

- качество изготовления и монтажа;

- работоспособность LED-экрана и системы управления;

- работоспособность RGB-подсветки и возможность регулировки ее параметров;

- работоспособность системы звукового сопровождения, качество звучания и синхронизация звука с видеоконтентом;

- возможность демонстрации видеоконтента со звуком и без звука;

- исправность электроснабжения и заземления.

18. Особое условие

Изготовление конструкции, устройство фундамента и выполнение строительно-монтажных работ допускаются только после предварительного согласования Заказчиком локации и эскиза медиа-борда.

Все работы, материалы, оборудование и комплектующие, необходимые для полноценной, безопасной и бесперебойной эксплуатации медиа-борда, должны быть включены Подрядчиком в стоимость комплекса работ, в том числе в случаях, когда отдельные вспомогательные элементы прямо не перечислены в настоящей технической спецификации, но объективно необходимы для завершения монтажа, подключения и ввода оборудования в эксплуатацию.