### Техническая спецификация

Наименование: Витрина музейного типа для экспонирования Боевого знамени с применением закаленного стекла.

#### 1. Назначение

Изготовление и монтаж стационарной витрины для хранения и демонстрации Боевого знамени

#### 2. Конструктивное исполнение

- Тип конструкции: напольная стационарная витрина.

- Исполнение: центральная стеклянная экспозиционная камера с декоративным обрамлением.

- Форма: многогранная (по проекту изготовителя и согласованию с заказчиком).

- Конструкция должна обеспечивать обзор экспоната не менее чем с трех сторон.

- Все элементы конструкции должны быть жестко закреплены и обеспечивать безопасную эксплуатацию.

#### 3. Габаритные размеры

- Высота: не менее 3200 мм

- Ширина по фасаду: 3300–3500 мм.

- Глубина: 1100–1200 мм.

- Окончательные размеры уточняются по результатам замеров помещения. Не позднее чем через 1 день со дня подписания договора

#### 4. Требования к стеклу

- Материал: прозрачное закаленное стекло.

- Толщина стекла:

  - боковые и фасадные панели — не менее 8 мм;

  - дверные элементы (при наличии) — не менее 10 мм.

- Кромки стекла: шлифованные и полированные.

- Стекло должно не иметь:

  - сколов;

  - трещин;

  - царапин;

  - оптических искажений.

#### 5. Каркас и облицовка

- Несущий каркас — металлический профиль усиленной конструкции.

- Декоративная облицовка:

  - МДФ с натуральным шпоном либо высококачественной пленкой под ценные породы дерева;

  - цвет и фактура по согласованию с заказчиком.

- Декоративные накладки и элементы оформления — по дизайн-проекту.

#### 6. Подсветка

- Встроенная светодиодная подсветка.

- Скрытая установка светильников.

- Электропитание 220 В.

#### 7. Экспозиционная часть

- Предусмотреть держатель для размещения Боевого знамени.

- Основание должно обеспечивать устойчивое вертикальное размещение знамени.

- Крепежные элементы не должны повреждать экспонат.

#### 8. Доступ и обслуживание

- Витрина должна иметь скрытую обслуживаемую дверь или створку.

- Запирание на замок.

- Возможность замены элементов подсветки без демонтажа конструкции.

#### 9. Комплект поставки

- Витрина в сборе.

- Закаленное стекло.

- Светодиодная система освещения.

- Крепежные элементы.

#### 10. Гарантия

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Атауы: Жауынгерлік туды экспозициялау үшін шыңдалған шыны қолданылған музей үлгісіндегі витрина.

1. Мақсаты

Жауынгерлік туды сақтау және көрсету үшін стационарлық витринаны дайындау және монтаждау.

2. Конструкциялық орындалуы

- Конструкция түрі: еденге орнатылатын стационарлық витрина.

- Орындалуы: сәндік жиектемесі бар орталық шыны экспозициялық камера.

- Пішіні: көпқырлы (дайындаушының жобасына сәйкес және тапсырыс берушімен келісу арқылы).

- Конструкция экспонатты кемінде үш жағынан көруге мүмкіндік беруі тиіс.

- Конструкцияның барлық элементтері берік бекітіліп, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

3. Габариттік өлшемдері

- Биіктігі: кемінде 3200 мм.

- Алдыңғы жағының ені: 3300–3500 мм.

- Тереңдігі: 1100–1200 мм.

- Соңғы өлшемдер үй-жайға өлшеу жүргізу нәтижелері бойынша нақтыланады. Өлшеу жұмыстары шартқа қол қойылған күннен бастап 1 күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс.

4. Шыныға қойылатын талаптар

- Материалы: мөлдір шыңдалған шыны.

- Шынының қалыңдығы:

  - бүйірлік және алдыңғы панельдер — кемінде 8 мм;

  - есік элементтері (болған жағдайда) — кемінде 10 мм.

- Шынының жиектері тегістеліп, жылтыратылуы тиіс.

- Шыныда төмендегілер болмауы тиіс:

  - сынықтар;

  - жарықтар;

  - сызаттар;

  - оптикалық бұрмаланулар.

5. Қаңқасы және қаптамасы

- Тірек қаңқасы — күшейтілген конструкциялы металл профиль.

- Сәндік қаптамасы:

  - табиғи шпоны бар МДФ немесе бағалы ағаш түрлеріне ұқсас жоғары сапалы пленкамен қапталған МДФ;

  - түсі мен фактурасы тапсырыс берушімен келісіледі.

- Сәндік жапсырмалар мен безендіру элементтері дизайн-жобаға сәйкес орындалады.

6. Жарықтандыру

- Кіріктірілген жарықдиодты жарықтандыру жүйесі.

- Жарықтандыру құрылғылары жасырын орнатылуы тиіс.

- Электрмен қоректендіру кернеуі: 220 В.

7. Экспозициялық бөлігі

- Жауынгерлік туды орналастыруға арналған ұстағыш қарастырылуы тиіс.

- Тұғыр туды тік күйде орнықты орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс.

- Бекіту элементтері экспонатқа зақым келтірмеуі тиіс.

8. Қолжетімділік және техникалық қызмет көрсету

- Витринада жасырын қызмет көрсету есігі немесе ашпалы қақпағы болуы тиіс.

- Құлыппен жабылуы тиіс.

- Конструкцияны бөлшектемей-ақ жарықтандыру элементтерін ауыстыру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс.

9. Жеткізілім жиынтығы

- Толық құрастырылған витрина.

- Шыңдалған шыны.

- Жарықдиодты жарықтандыру жүйесі.

- Бекіту элементтері.

10. Кепілдік

- Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.