ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги

Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов котельной.

1. Цель оказания услуг

Обеспечение безопасной, бесперебойной и надлежащей эксплуатации газового оборудования, газопроводов, котельного оборудования, контрольно-измерительных приборов и вспомогательных устройств в течение отопительного сезона.

2. Перечень и содержание работ

Исполнитель обязан выполнять следующие работы:

-Провести техническое обследование и проверку газового оборудования перед началом отопительного сезона, определить его готовность к эксплуатации и оформить соответствующий акт.

-Проверить герметичность газопроводов, соединений, запорной арматуры и газовых кранов, а также:

  - проверить исправность кранов и запорной арматуры;

  - выполнить смазку при необходимости;

  - выявить и устранить утечки газа;

  - при выявлении неисправностей произвести необходимые ремонтные работы.

-Провести техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, включая мероприятия по защите газопроводов от коррозии при наличии соответствующих участков.

-Перед началом отопительного сезона:

  - очистить топки котлов от загрязнений;

  - проверить состояние дымоходов и дымовой трубы;

  - проверить наличие и исправность тяги;

  - при необходимости выполнить очистку.

-Проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и приборов безопасности.

-Проверить рабочее состояние котлов, горелочных устройств и другого оборудования котельной.

-Выполнять плановое техническое обслуживание оборудования ежемесячно в течение отопительного сезона.

-Осуществлять выезд специалиста по заявке Заказчика при возникновении неисправности или необходимости проведения внеплановых работ, независимо от времени обращения.

-При проведении текущего технического обслуживания Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых работ собственными силами и средствами.

-Стоимость текущего технического обслуживания включает необходимые расходные материалы, используемые при выполнении предусмотренных настоящей технической спецификацией работ.

-В случае выхода из строя оборудования и необходимости ремонта дополнительные ремонтные работы, запасные части и оборудование согласовываются с Заказчиком отдельно, если иное не предусмотрено договором.

3. Периодичность оказания услуг

- плановое техническое обслуживание — ежемесячно;

- внеплановый выезд — по заявке Заказчика, при необходимости;

- подготовка оборудования к отопительному сезону — до начала отопительного сезона;

- техническое обслуживание осуществляется в течение всего периода действия договора.

4. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен:

- иметь необходимые разрешительные документы и лицензию на соответствующие виды работ, если наличие лицензии предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

- иметь квалифицированный персонал, имеющий необходимые допуски к выполнению работ на газовом оборудовании;

- соблюдать требования промышленной, пожарной и газовой безопасности;

- использовать исправные инструменты, приборы и оборудование;

- предоставлять Заказчику документы, подтверждающие выполнение технического обслуживания.

5. Документальное оформление

По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику:

- акт выполненных работ;

- акт технического обслуживания/проверки оборудования — при необходимости;

- сведения о выявленных неисправностях и выполненных ремонтных работах;

- рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования.

6. Срок оказания услуг

Услуги оказываются с даты подписания договора по 31 декабря 2026 года.

7. Стоимость услуг

Общая стоимость технического обслуживания: 200 000 (двесто тысяч) тенге.

Стоимость указана без учета НДС / с учетом НДС — подлежит уточнению в соответствии с налоговым статусом Исполнителя.

8. Особые условия

Выезд специалиста Исполнителя по заявке Заказчика осуществляется независимо от времени обращения в пределах условий договора.

Все работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативных требований Республики Казахстан в области безопасной эксплуатации газового оборудования.

Должны быть местные специалисты

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Қызмет атауы

Қазандықтың газ жабдықтары мен газ құбырларына техникалық қызмет көрсету.

1. Қызмет көрсетудің мақсаты

Жылыту маусымы ішінде газ жабдықтарының, газ құбырларының, қазандық жабдықтарының, бақылау-өлшеу аспаптары мен қосалқы құрылғылардың қауіпсіз, үздіксіз және тиісті деңгейде пайдаланылуын қамтамасыз ету.

2. Жұмыстардың тізбесі және мазмұны

Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

-Жылыту маусымы басталғанға дейін газ жабдықтарына техникалық тексеру жүргізу, оның пайдалануға дайындығын анықтау және тиісті актіні рәсімдеу.

-Газ құбырларының, қосылыстардың, бекіту арматурасының және газ крандарының герметикалығын тексеру, сондай-ақ:

  - крандар мен бекіту арматурасының жарамдылығын тексеру;

  - қажет болған жағдайда майлау жұмыстарын жүргізу;

  - газдың ағып кетуін анықтау және жою;

  - ақаулар анықталған жағдайда қажетті жөндеу жұмыстарын жүргізу.

-Газ құбырлары мен газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, оның ішінде тиісті учаскелер болған жағдайда газ құбырларын коррозиядан қорғау жөніндегі іс-шараларды орындау.

-Жылыту маусымы басталғанға дейін:

  - қазандықтардың оттықтарын ластанудан тазалау;

  - түтін жолдары мен түтін мұржасының жағдайын тексеру;

  - тартудың бар-жоғын және жарамдылығын тексеру;

  - қажет болған жағдайда тазалау жұмыстарын жүргізу.

-Бақылау-өлшеу аспаптарының, автоматика құралдарының және қауіпсіздік аспаптарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру.

-Қазандықтардың, жанарғы құрылғыларының және қазандықтың басқа да жабдықтарының жұмыс жағдайын тексеру.

-Жылыту маусымы ішінде жабдықтарға жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді ай сайын жүргізу.

-Ақау пайда болған немесе жоспардан тыс жұмыстарды жүргізу қажеттілігі туындаған жағдайда, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, өтінімнің берілген уақытына қарамастан, маманның нысанға баруын қамтамасыз ету.

-Ағымдағы техникалық қызмет көрсету барысында Орындаушы қажетті жұмыстарды өз күшімен және өз қаражаты есебінен орындауды қамтамасыз етеді.

-Ағымдағы техникалық қызмет көрсету құны осы техникалық сипаттамада көзделген жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын қажетті шығыс материалдарын қамтиды.

-Жабдық істен шыққан және оны жөндеу қажет болған жағдайда, қосымша жөндеу жұмыстары, қосалқы бөлшектер мен жабдықтар, егер шартта өзгеше көзделмесе, Тапсырыс берушімен бөлек келісіледі.

3. Қызмет көрсету мерзімділігі

- жоспарлы техникалық қызмет көрсету — ай сайын;

- жоспардан тыс бару — Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, қажет болған жағдайда;

- жабдықты жылыту маусымына дайындау — жылыту маусымы басталғанға дейін;

- техникалық қызмет көрсету — шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады.

4. Орындаушыға қойылатын талаптар

Орындаушы:

- қажетті рұқсат құжаттары мен тиісті жұмыс түрлерін орындауға арналған лицензиясы болуы тиіс, егер лицензияның болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса;

- газ жабдықтарында жұмыстарды орындауға қажетті рұқсаттары бар білікті персоналы болуы тиіс;

- өнеркәсіптік, өрт және газ қауіпсіздігі талаптарын сақтауы тиіс;

- жарамды құрал-саймандарды, аспаптар мен жабдықтарды пайдалануы тиіс;

- Тапсырыс берушіге техникалық қызмет көрсетудің орындалғанын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.

5. Құжаттамалық рәсімдеу

Орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге:

- орындалған жұмыстар актісін;

- техникалық қызмет көрсету/жабдықты тексеру актісін — қажет болған жағдайда;

- анықталған ақаулар және орындалған жөндеу жұмыстары туралы мәліметтерді;

- жабдықты одан әрі қауіпсіз пайдалану жөніндегі ұсынымдарды ұсынады.

6. Қызмет көрсету мерзімі

Қызметтер шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін көрсетіледі.

7. Қызметтердің құны

Техникалық қызмет көрсетудің жалпы құны: 200 000 (екі жүз мың) теңге.

Құны ҚҚС-сыз / ҚҚС-ты қоса алғанда көрсетілген — Орындаушының салықтық мәртебесіне сәйкес нақтылауға жатады.

8. Ерекше шарттар

Орындаушы маманының Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша нысанға баруы шарт талаптары шеңберінде өтінімнің берілген уақытына қарамастан жүзеге асырылады.

Барлық жұмыстар газ жабдықтарын қауіпсіз пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.

Жергілікті мамандар болуы тиіс.