ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пошив костюмов Дед Мороз + Снегурочка

Образец по фото1. Дед Мороз — размер 54 (рост 175-180)Модель: Длинная шуба в пол, прямой крой, центральная застежка скрытая на крючках/пуговицах.Цвет и ткань:Основная ткань: бархат-стрейч / велюр королевский, цвет — васильковый синий (как на фото)Отделка: мех искусственный длинноворсовый белый — по воротнику-стойке, по борту, по низу шубы (ширина 15 см), по низу рукавов (10 см), 2 помпона на поясеПояс: из основной ткани + меховая кисточка.Вышивка: белый узор вензель на полочках спереди и на рукавах внизу — аппликация / вышивка шнуром. Детали:Рукав длинный, широкий, с меховым отворотомДлина шубы: 140-145 см от плеча. Подклад: белый атлас / саржа до низаШапка: шапка-боярка из основной ткани + мех по околышу 10 см, верх с белым мехомБорода + парик: белый искусственный, кудрявый, длинный (из комплекта или отдельно)Варежки: из основной ткани с мехом.Посох и мешок — по желаниюРазмеры на 54:ОГ 108-112, ОТ 100-106, ОБ 110, длина рукава 65 см, ширина плеча 52-54 см. Прибавка на свободу облегания +15-18 см.2.

Снегурочка — размер 48 (рост 165-170)Модель: Длинное платье-шуба трапеция, в пол, с поясом.Цвет и ткань:Основная ткань: жаккард / парча голубая с серебристым узором (как на фото)Отделка: мех белый — по центральному борту (ширина 10 см), по низу (12-15 см), по горловине, манжеты 7 смПод ней: нижнее платье из белого креп-сатина / атласа с длинным рукавомПояс: из основной ткани, сзади на завязке, спереди с меховой отделкой по центруДетали:Рукав длинный, расклешенный к низуВоротник-стойка небольшойДлина: 135 см от плечаПодклад: белыйГоловной убор: кокошник высокий, из основной ткани + серебристая вышивка, обшит мехом/бусинами, сзади длинная белая косаВарежки/перчатки длинные золотые (как на манекене)Размеры на 48:

ОГ 96, ОТ 78, ОБ 104, длина рукава 62 см. Прибавка на свободу +10-12 см.Общие требования:Все швы — закрытые, оверлокМех пришивать прочно, не сыпетсяВышивка — симметрично как на фотоТкань не линяет, не мнетсяПримерка обязательнаСрок: [поставь дату] , сдача с отпариванием на вешалкахМатериалы закупить:Бархат синий — 5,5 м при ширине 1,5м (Дед)Жаккард голубой — 5 м (Снегурка)Мех белый — 3,5 м на оба костюмаПодклад белый — 9 мПотайные крючки, нитки, флизелин для кокошникаХочешь, сделаю это ТЗ в виде красивого PDF с фото для отправки в ателье в Актау/Алматы?

Т Шапка Деда Мороза — размер 58-60 (на 54 костюм).Как на фото — шапка-боярка / кубанка, высокая.Форма: Высокая, округлая, полусфера. Высота 18-20 см, без козырька.Материал верха: Тот же бархат синий, что и шуба (васильковый).Отделка: Внизу по околышу — белый длинный мех, ширина 10-12 см, густойПо центру спереди — небольшая белая меховая вставка треугольником / помпон (как на фото у бороды).Внутри — подклад белый атлас + тонкий синтепон для формы, чтобы стоялаРазмер: Окружность головы 58-60 см, глубина 12 смКак шить: 4 клина, швы внутрь, мех пришить поверх, не на резинке а на плотной основе.2. Кокошник Снегурочки — размер 48. Как на фото — высокий, царский.Форма: Высокий кокошник, высота по центру 28-32 см, полукруг, сзади открытый, на завязках.Материал основы: Плотный — дублерин + картон + поролон 3мм для формы. Сверху — голубая жаккардовая ткань как на платье.Отделка:По всему краю кокошника — белый короткий мех / опушка 2-3 смЦентр — вышивка серебром, бусины, стразы как на платье (снежинка / узор)Лобная часть — белый атласСзади — 2 широкие завязки из белой атласной ленты 3 см, длина 60 смКоса: Съемная, белая искусственная, длина 90-100 см, плетение, на конце бант / кисточка. Крепится к кокошнику изнутри на заколку/пуговицу.Крепление: На ободке + на резинке внутри, чтобы не падал.В ТЗ для швеи допиши:"Шапка Деда Мороза и кокошник Снегурочки — входят в стоимость костюма, шьются из тех же тканей что и костюмы. Кокошник должен держать форму сам,

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Аяз Ата + Ақшақар костюмдерін тігу

Фото1 бойынша үлгі. Аяз Ата-өлшемі 54 (биіктігі 175-180)үлгі: еденге ұзын тон, түзу кесілген, ілгектерге/түймелерге жасырылған орталық Ілмек.Түсі мен матасы: негізгі мата: барқыт-созылған / велюр корольдік, түсі-жүгері гүлі көк (суреттегідей)әрлеу: жүн жасанды ұзын түкті ақ-жаға-бағанада, бортта, пальто түбінде (ені 15 см), жеңдердің түбінде (10 см), белбеуге 2 помпон: негізгі матадан + жүннен жасалған щетка.Кесте: ақ Өрнек монограмма алдыңғы сөрелерде және төменгі жеңдерде-аппликация / сыммен кесте. Толығырақ: жең ұзын, кең, аң терісі бар, пальто ұзындығы: иықтан 140-145 см. Астары: ақ атлас / Саржа дейін низаШапка: негізгі матадан жасалған бояр қалпақ + терісі 10 см, үстіңгі жағы ақ түсті мехомБорода + парик: ақ жасанды, бұйра, ұзын (жиынтықтан немесе бөлек)қолғаптар: жүні бар негізгі матадан.Таяқ пен қап-қалау бойынша өлшемдері 54: ОГ 108-112, 100-106, о 110, жеңнің ұзындығы 65 см, иықтың ені 52-54 см. сәйкестік еркіндігінің өсуі +15-18 см. 2.

Ақшақар-өлшемі 48 (биіктігі 165-170)моделі: ұзын пальто трапеция, еденге, белбеуі бар.Түсі мен матасы: негізгі мата: жаккард / брокада көк, күміс өрнегі бар (суреттегідей) әрлеу: ақ жүн — орталық бортта (ені 10 см), төменгі жағында (12-15 см), мойнында, манжеттер 7 см, оның астында: ақ креп-атлас / атлас ұзын жеңді төменгі көйлек белбеу: негізгі матадан, артқы жағында галстукта, алдыңғы жағында центрде жүнмен безендірілген: жең ұзын, жағылған дейін төмен жаға-тірек шағын ұзындық: иықтан 135 см астар: ақ бас киім: кокошник биік, негізгі матадан + күміс кесте, жүнмен/моншақтармен қапталған, артқы жағында ұзын ақ косапарежки / қолғап ұзын алтын (манекендегідей)өлшемдері 48:

ОГ 96, 78-ден, 104-тен, жеңнің ұзындығы 62 см. бостандықтың өсуі +10-12 см. жалпы талаптар: барлық тігістер жабық, оверлокМех мықтап тігіледі, төгілмейді. кесте-симметриялы, фото мата сияқты төгілмейді, мыжылмайдымәні міндетті түрде: [күнді қойыңыз], ілгіштерде бумен пісіру арқылы беріледіматериалдар сатып алу: барқыт көк — 5,5 м, ені 1,5 м (атасы)көк Жаккард-5 м (Ақшақар)ақ жүн — екі костюмге де 3,5 м, қойма ақ — 9 мПотайные ілмектер, жіптер, көкошникке арналған тоқыма емес мата, қалайсың, мен мұны жасаймын ТК Ақтау/Алматыдағы ательеге жөнелту үшін фотосуреті бар әдемі PDF түрінде?

Аяз Атаның шляпасы-өлшемі 58-60 (54 костюм үшін).Фотосуреттегідей-боярка / кубанка қалпақшасы, биік.Пішіні: биік, дөңгелек, жарты шар. Биіктігі 18-20 см, визорсыз.Үстіңгі Материал: сол барқыт көк, жүн (жүгері гүлі).Аяқтау: төменгі жағында ақ ұзын жүн, ені 10-12 см, қалың, алдыңғы ортасында — үшбұрышпен / помпонмен кішкене ақ жүннен жасалған кірістіру (сақалдағы суреттегідей).Ішінде-ақ атлас төсемі + пішінге арналған жұқа синтетикалық қыстағышөлшемі: бастың шеңбері 58-60 см, тереңдігі 12 см, қалай тігу керек: 4 сына, тігістер ішке, жүнді серпімді емес, тығыз негізде тігіңіз.2. Ақшақардың кокошнигі-мөлшері 48. Суреттегідей-жоғары, патша.Пішіні: биік кокошник, ортасында биіктігі 28-32 см, жартылай шеңбер, артқы жағында ашық, галстуктарда.Негіз материалы: тығыз-дублерин + картон + қалыпқа арналған 3 мм көбік. Жоғарғы жағында көйлек сияқты көк жаккард матасы бар.Аяқтау: кокошниктің бүкіл Шетінде-ақ қысқа жүн / жиек 2-3 смортасы-күміспен кесте, моншақтар, ринстондар көйлектегідей (снежинка / өрнек)фронтальды бөлік-ақ атлас артқы жағы-ақ атлас таспаның 2 кең байланыстары 3 см, ұзындығы 60 смкос: алынбалы, ақ жасанды, ұзындығы 90-100 см,тоқу, соңында садақ / щетка. Кокошникке ішінен Бобби түйреуішке/түймеге бекітіледі.Бекіту: құлап қалмас үшін ішіндегі серпімді жолақта + жиекте.ТК-да тігінші үшін: "Аяз Атаның шляпасы мен Ақшақардың кокошнигі — костюмнің құнына кіреді, костюмдер сияқты маталардан тігіледі. Кокошник формасын өзі ұстауы керек,