Техническая спецификация

| Вес | 73 кг |
| --- | --- |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Стилистика дизайна | Классический |
| Установка | Напольная |

### Пользовательские характеристики

| Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | 1030х670х1100 |
| --- | --- |
| Необходимое давление в подводящем трубопроводе | от 5 до 6 бар (кгс/см²) |
| Подключение воды | 3/4" |
| Рабочее давление процедуры | от 1 до 6 бар (кгс/см²) |
| Расход воды в минуту, л | 60 |

Водолечебная кафедра  - это комплекс водолечебного оборудования, включающий следующие терапевтические души: двухструевой душ Шарко, циркулярный душ «Модерн» с дождевым душем, восходящий душ с поясничной форсункой.

Базовая комплектация: душ Шарко 2 струи, душ циркулярный "Модерн" с дождевым, восходящий душ с поясничной форсункой, термостат 3/4" - 2шт, подлокотники.

.

Основной особенностью водолечебной кафедры является очень точное поддержание заданной температуры воды, поэтому ее можно рекомендовать для монтажа в местах где возможны незначительные перепады по давлению в подводящих трубопроводах.

Состав процедур водолечебной кафедры:

- Струевой душ (Шарко)

- Шотландский душ (контрастный)

- Циркулярный душ

- Дождевой душ

- Восходящий душ

Управление всеми терапевтическими душами производится с пульта управления. Он представляет собой напольную установку, корпус которой выполнен из высокопрочного стеклопластика. Конструкция прочно фиксируется крепежными болтами к полу. На панели управления расположены: 2 сопла с полимерными наконечниками (для проведения струевого, веерного или контрастного душей) (2 сопла для одновременного воздействия на правую и левую поверхность тела или проведения контрастных процедур (можно комбинировать в шлангах – горячую (38-40 градусов) и холодную (20-25 градусов) воду, чтобы создавать эффект контрастного душа)), 4 манометра (для регулировки давления в двух струевых душах, циркулярном и восходящем душе), 2 термометра для контроля температуры, а также 5 кранов включения подачи воды в терапевтические души. Встроенные термостатические смесители 3/4" обеспечивают настройку температурного режима терапевтических процедур и дополнительную защиту пациента от возможных термических ожогов в случае скачков давления воды в подводящих трубопроводах. Данная модель водолечебной кафедры позволяет проводить последовательную работу периферийных душей.

Для удобства медицинского персонала установка струевого душа оборудована специальными подлокотниками.

Список дополнительных опций

- Система Кнайпа к душу Шарко (только к мод. Эконом Оптима, Оптима, Экстра) быстрая смена температуры воды в одном сопле

- Шторка для циркулярного душа с крепежом

- Насосная станция (1 или 2 шт)

- Нестандартный цвет по палитре RAL

- Экран отбойный для душа Шарко