ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Атауы: Жылытылатын металл жаю қақпаларын дайындау және монтаждау

1. Саны және негізгі өлшемдері

• Саны: ашылатын металл қақпалардың 4 (төрт) жиынтығы.

• Бір жиынтықтың ені: 3000 мм.

• Бір жиынтықтың биіктігі: 2900 мм.

• Жайманы толтырудың болат табағының қалыңдығы: 2 мм.

• Қақпаның жармасына ойылған металл қақпа: 1 (бір) бірлік. Қақпаның өлшемі мен орналасуы дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.

2. Конструкцияға қойылатын талаптар

• Қақпаның түрі: жаю.

• Қақпа қаңқасы: өлшемі 100 × 100 мм металл бұрыш.

• Ілмектер: металл күшейтілген, диаметрі D 40 мм.

• Жайманы толтыру: қалыңдығы кемінде 2 мм болат табақтар.

• Қақпаның жаймасын жылыту: минералды мақта плитасы.

• Конструкция беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті және пайдалану ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс.

• Қақпалардың жармалары қисаюсыз және қисаюсыз еркін ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі тиіс.

3. Материалдарға және коррозияға қарсы қорғауға қойылатын талаптар

• Конструкцияның барлық металл элементтерінің коррозияға қарсы қорғанысы болуы тиіс.

• Металл элементтерінің беттері қорғаныш жабынын жағуға дайын болуы тиіс.

• Қақпалардың сыртқы беттері сырлануы тиіс. Жабынның түсі мен сыртқы түрі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

• Жылытқыш қақпа төсемінің ішіне біркелкі орналастырылуы және сыртқы ортаның әсерінен қаптама конструкциясымен қорғалуы тиіс.

4. Қауіпсіздік элементтері және пайдалану қолайлылығы

• Қақпа жармаларын ашуды шектегіштердің болуы.

• Жармаларды ашық күйінде бекітуге арналған құрылғылардың болуы.

• Қақпаларды сенімді жабуды қамтамасыз ететін бекіту құрылғыларының болуы.

• Барлық жылжымалы элементтер қауіпсіз пайдалану үшін орнатылуы және реттелуі тиіс.

5. Дайындауға және монтаждауға қойылатын талаптар

• Дайындау басталғанға дейін Орындаушы орнату орны бойынша ойықтардың нақты өлшемдерін бақылап өлшеуге міндетті.

• Қақпаның дизайны, түстік гаммасы, конструктивтік орындалуы және өлшемдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуге тиіс.

• Орындаушы қақпаны дайындауды, жеткізуді, монтаждауды, орнатуды және реттеуді қамтамасыз етеді.

• Барлық қажетті материалдар, жинақтауыштар, бекіту элементтері және монтаждау жұмыстары сатып алу құнына енгізілуі тиіс.

6. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар

• Бұйымдар осы техникалық ерекшеліктің келісілген өлшемдері мен талаптарына сәйкес келуі тиіс.

• Монтаждау аяқталғаннан кейін Орындаушы бекітпелердің сенімділігін, ілмектердің, бекіту құрылғыларының, ашуды шектегіштер мен жарма бекітпелерінің жұмысын тексеруге міндетті.

• Жұмыс нәтижесі монтаждау аяқталғаннан және қақпаның жұмыс қабілеттілігі тексерілгеннен кейін Тапсырыс беруші қабылдауға тиіс.

7. Жұмыстарды орындау орны мен мерзімі: Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Қамзин көшесі, 53

Жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Кепілдік кемінде 12 ай.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование: Изготовление и монтаж металлических распашных ворот

1. Количество и основные размеры

- Количество: 4 (четыре) комплекта распашных металлических ворот.

- Ширина одного комплекта: 3000 мм.

- Высота одного комплекта: 2900 мм.

- Толщина стального листа заполнения полотна: 2 мм.

- Врезная металлическая калитка в створку ворот: 1 (одна) единица. Размеры и расположение калитки согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.

2. Требования к конструкции

- Тип ворот: распашные.

- Каркас ворот: металлический уголок размером 100 × 100 мм.

- Петли: металлические усиленные, диаметром D 40 мм.

- Заполнение полотна: стальные листы толщиной не менее 2 мм.

- Утепление полотна ворот: минераловатная плита.

- Конструкция должна обеспечивать прочность, устойчивость, надежность и удобство эксплуатации.

- Створки ворот должны обеспечивать свободное открывание и закрывание без перекосов и заеданий.

3. Требования к материалам и антикоррозионной защите

- Все металлические элементы конструкции должны иметь антикоррозионную защиту.

- Поверхности металлических элементов должны быть подготовлены к нанесению защитного покрытия.

- Наружные поверхности ворот должны быть окрашены. Цвет и внешний вид покрытия предварительно согласовываются с Заказчиком.

- Утеплитель должен быть равномерно размещен внутри полотна ворот и защищен от воздействия внешней среды конструкцией обшивки.

4. Элементы безопасности и удобства эксплуатации

- Наличие ограничителей открывания створок ворот.

- Наличие устройств для фиксации створок в открытом положении.

- Наличие запорных устройств, обеспечивающих надежное закрывание ворот.

- Все подвижные элементы должны быть установлены и отрегулированы для безопасной эксплуатации.

5. Требования к изготовлению и монтажу

- До начала изготовления Исполнитель обязан произвести контрольный замер фактических размеров проемов по месту установки.

- Дизайн, цветовая гамма, конструктивное исполнение и размеры калитки подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

- Исполнитель обеспечивает изготовление, доставку, монтаж, установку и регулировку ворот.

- Все необходимые материалы, комплектующие, крепежные элементы и монтажные работы должны быть включены в стоимость закупки.

6. Требования к качеству и приемке

- Изделия должны соответствовать согласованным размерам и требованиям настоящей технической спецификации.

- По завершении монтажа Исполнитель обязан проверить надежность креплений, работу петель, запорных устройств, ограничителей открывания и фиксаторов створок.

- Результат работ подлежит приемке Заказчиком после завершения монтажа и проверки работоспособности ворот.

7. Место и срок выполнения работ: Павлодарская обл.г.Аксу,ул.Камзина,53

Срок выполнения работ 15 календарных дней со дня подписания договора.

Гарантия не менее 12 месяцев.