ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг / выполнение работ по пошиву чехлов для мебели (стульев и диванов) в актовом зале

1. Общие сведения

Наименование объекта: Актовый зал КГУ "Школа искусств" государственного учреждения "Отдел образования по Кербулакскому району Управления образования области Жетісу".

Адрес объекта область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек,ул.астана , 56А

Предмет договора: Изготовление (пошив) съемных/натяжных чехлов по индивидуальным размерам заказчика для посадочных мест актового зала и диванов.

2. Перечень и количество изделий

Стулья со спинкой: [100] шт.

Диваны: [8] шт. (указать число, тип диванов: прямые

Примечание: Точные замеры каждого типа мебели исполнитель производит самостоятельно на месте перед раскроем ткани.

3. Требования к материалам (ткани)

Тип ткани: Износостойкая мебельная или портьерная ткань (габардин, рогожка, плотный велюр или смесовые ткани).

Плотность ткани: Не менее [например: 200–250 г/м²].

Состав: Полиэстер / смесовый состав (для обеспечения несминаемости, легкости стирки и долговечности).

Цвет и фактура: Согласовываются с Заказчиком по образцам (выкрасам) до начала работ.

Свойства ткани:

Устойчивость к истиранию и деформации.

Гипоаллергенность.

Возможность многократной деликатной машинной или ручной стирки (или химчистки) без усадки и потери цвета.

4. Конструктивные требования и фурнитура

Посадка: Чехлы должны точно повторять геометрию мебели (без провисаний, «парусения» или чрезмерного натяжения швов).

Способ фиксации:

Для стульев: пошив цельных чехлов либо накидок со скрытой резинкой по периметру сиденья / завязками / лентами сзади.

Для диванов: цельные или раздельные чехлы на скрытой резинке, молниях или липучках (Velcro) в технологических зонах.

Обработка швов: Все внутренние срезы должны быть обработаны на оверлоке или вподгибку во избежание осыпания нитей. Шаг строчки — стандартный мебельный (3–4 мм).

5. Этапы и сроки выполнения работ

1. Замер мебели на объекте — в течение 3 календарных дней с момента подписания договора.

2. Согласование образцов ткани и эскизов — в течение [3] дней.

3. Пошив партии изделий — не более [20] календарных дней.

4. Доставка, примерка и установка (натягивание) на мебель — силами Исполнителя.

6. Требования к качеству и приемке

Изделия не должны иметь перекосов ткани, пропусков стежков, торчащих нитей или дефектов окраса.

Приемка осуществляется Заказчиком по акту приема-передачи. При обнаружении брака или несоответствия размерам Исполнитель обязан устранить дефекты за свой счет.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на швы и фурнитуру (молнии, резинки) составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.