Мектеп гардеробын кеңейту мақсатында  қосымша жапсырма орын дайындау үшін ақаулық ведомость ұсына отырып, жобалық сметалық құжат дайындауды ұсынады

| № | Наименование работ |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы | м2 | 117,5 |
| 2 | Устройство железобетонной фундаментной ленты (33,5x 1 x 0,60) | м3 | 17,1 |
| 3 | Гидроизоляция фундамента | м2 | 74 |
| 4 | Засыпка с трамбовкой грунта внутри фундамента | м3 | 142 |
| 5 | Кладка стен из ракушеблока | шт | 2250 |
| 6 | Устройство перемычек и сейсмо пояса | м3 | 11 |
| 7 | Устройство потолочных балок (6х0,20х0,05) | шт | 33 |
| 8 | Устройство черного потолка из досок (6х0,15х0,02) | шт | 90 |
| 9 | Изоляция потолка руберойдом | м2 | 117,5 |
| 10 | Утепление потолка минеральной плитой (толщина 0,10) | м2 | 117,5 |
| 11 | Устройство каркаса крыши из страпил и обрешоток | м2 | 134 |
| 12 | Устройство профлиста (цвет зеленый мох) | М2 | 134 |
| 13 | Демонтаж старых окон ПВХ | м2 | 24 |
| 14 | Демонтаж подоконных стен (4шт) | м2 | 30 |
| 15 | Устройство бетонной стяжки (толщина 15см) | м2 | 98,12 |
| 16 | Устройство половой керамической плитки (0,60х0,60) | м2 | 98,12 |
| 17 | Устройство стеновой штукатурки из цементного раствора | м2 | 271 |
| 18 | Отделка стен бетонитом | м2 | 271 |
| 19 | Установка оконых блоков ПВХ (4шт) | м2 | 24 |
| 20 | Установка металлической пожарной двери | шт | 1 |
| 21 | Устройство гипсокортона на потолок | м2 | 98,12 |
| 22 | Покраска стен потолков водоэмульсионной краской | м2 | 369 |
| 23 | Установка светильников | шт | 16 |
| 24 | Установка розеток | шт | 8 |
| 26 | Кабель электрический (ВВГ 3х2,5) | м | 200 |
| 27 | Прокладка отопительных труб ф40 | м | 70 |
| 28 | Установка отопительных радиаторов (секци 20) | ШТ | 4 |
| 29 | Уборка очистка територрии |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |