ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на определение технического состояния и необходимости выполнения ремонтно-отделочных работ в санитарно-бытовых помещениях

Объект: 		 Адрес: 		 Заказчик: 	 Дата составления: «______» ______________ 2026 года

Комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядной организации произведено визуально-инструментальное обследование санитарно-бытовых помещений объекта с целью определения фактического состояния внутренних ограждающих конструкций и необходимости выполнения отделочных работ с учетом функционального назначения помещений и требований к санитарно-гигиенической эксплуатации.

- Результаты обследования

В ходе обследования установлено, что поверхности стен санитарных узлов в настоящее время не имеют облицовки из керамогранитных плит. С учетом функционального назначения помещений, воздействия влаги, необходимости регулярной влажной уборки и санитарной обработки, существующее состояние отделочных поверхностей требует устройства защитно-декоративной облицовки.

Устройство новой облицовки должно обеспечивать:

  - устойчивость отделочного слоя к периодическому воздействию влаги;

  - возможность проведения регулярной влажной уборки и санитарной обработки;

  - механическую износостойкость поверхности;

  - устойчивость к воздействию моющих и дезинфицирующих средств;

  - снижение водопоглощения и загрязняемости поверхности;

  - долговечность и ремонтопригодность отделочного покрытия.

- Техническое решение

Необходимо выполнить устройство новой защитно-декоративной облицовки стен санитарных узлов керамогранитной плиткой. Работы выполнять по подготовленному основанию с соблюдением технологической последовательности и требований производителей применяемых материалов.

Состав работ включает:

- подготовка существующих оснований стен с удалением непрочных, отслаивающихся и загрязненных участков;

- локальное выравнивание поверхностей с устранением неровностей и дефектов основания;

- грунтование основания совместимым грунтовочным составом;

- устройство облицовки стен керамогранитной плиткой на соответствующий клеевой состав;

- выполнение подрезки и сопряжения плитки в местах примыкания к сантехническому оборудованию, дверным блокам, углам и конструктивным элементам;

- формирование межплиточных швов и их заполнение специализированным затирочным составом;

- герметизация примыканий и участков, подверженных непосредственному воздействию влаги, соответствующими влагостойкими материалами.

- Объем необходимых работ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка основания стен под устройство плиточной облицовки | м² | 134,20 |
| 2 | Грунтование подготовленных поверхностей | м² | 134,20 |
| 3 | Устройство облицовки стен санитарных узлов керамогранитными плитами | м² | 134,20 |
| 4 | Заполнение межплиточных швов специализированным затирочным составом | пог. м | 134,20 |
| 5 | Устройство плинтуса из керамогранита | пог. м | 85 |

- Техническое обоснование

Устройство керамогранитной облицовки стен является комплексным мероприятием по повышению эксплуатационной надежности и санитарно-гигиенических характеристик помещений, а не исключительно декоративным улучшением. Керамогранитная поверхность обеспечивает повышенную устойчивость к истиранию, влаге и регулярной санитарной обработке и пригодна для систематической влажной уборки.

Работы должны выполняться с применением материалов, имеющих соответствующие эксплуатационные характеристики и документы, подтверждающие их качество и безопасность, с соблюдением требований действующих строительных, санитарно-гигиенических, технических и эксплуатационных нормативов Республики Казахстан.

- Требования к исполнителю работ

В случае признания Поставщика (исполнителя работ) победителем тендера на выполнение указанных работ он обязан до начала производства работ предоставить Заказчику на согласование:

  - график производства работ (ГПР) с распределением видов и объемов работ по срокам выполнения;

  - все материалы нужно солгасовать Заказчиком.

  - проект производства работ (ППР), включающий технологию выполнения работ, перечень применяемых материалов, организацию рабочих мест, мероприятия по охране труда и технике безопасности.

  - Со дня вступления в силу договора в течение 20 календарных дней

Начало производства работ допускается только после согласования Заказчиком ГПР и ППР.

- Заключение комиссии

По результатам обследования комиссия считает технически обоснованным выполнение работ по устройству новой керамогранитной облицовки стен санитарных узлов общей площадью 134,20 м².

Отдельно установлено, что ранее керамогранитная облицовка на указанных стенах отсутствовала. В связи с этим работы являются работами по новому устройству облицовочного покрытия, а не по демонтажу или восстановлению ранее выполненной облицовки.

Работы подлежат выполнению после согласования с Заказчиком принятого технического решения, используемых материалов, фактических объемов и технологии производства работ.

Председатель комиссии: 	/	/

Члены комиссии: 	/	/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на устройство облицовки стен санитарных узлов керамогранитной плиткой

Объект:

Адрес:

Заказчик:

Расчетная площадь облицовки: 122,00 м² Технологический запас керамогранита: 10% Количество керамогранита к закупке: 134,20 м²

| № | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ₸ | Стоимость, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 1.1 | Керамогранитная плитка размером 120х60х10 мм (солгасовать Заказчиком) | м² | 134,20 | 7 500 | 1 006 500 |
| 1.2 | Клеевая смесь для керамогранита, фасовка 25 кг (солгасовать Заказчиком) | мешок | 33 | 3 500 | 115 500 |
| 1.3 | Грунтовка для подготовки основания, фасовка 10 кг (солгасовать Заказчиком) | шт. | 3 | 5 800 | 17 400 |
| 1.4 | Система выравнивания плитки (зажимы/СВП), расходные материалы | компл. | 1 | 25 000 | 25 000 |
|  | Итого материалы |  |  |  | 1 164 400 |
| 2 | РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка поверхности стен под облицовку | м² | 122,00 | — | — |
| 2.2 | Грунтование поверхности стен | м² | 122,00 | 1 500 | 183 000 |
| 2.3 | Устройство облицовки стен керамогранитом | м² | 122,00 | 7 000 | 854 000 |

| 2.4 | Заполнение межплиточных швов затирочным составом | пог. м | 122,00 | 1 000 | 122 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Плинтус из керамогранита | пог. м | 85,00 | 1500 | 127 500 |
|  | Итого работы |  |  |  | 1 286 500 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 2 450 900 |

Заказчик: 	/	/