Техникалық ерекшелік

5517 әскери бөлімінің Орал қ. әскери бөлімінің сарбаз моншасын ағымдағы жөндеу жүргізу үшін

1. Қызмет көрсетудің мақсаты:

- Солдатының монша бөлмесінің қабырғалары мен еденіне қолданыстағы керамикалық плиткаларды демонтаждау және жаңаларын төсеу, электр сымдарын, душ шашақтарын, сондай-ақ суық және ыстық су беру арматураларын ауыстыру бойынша жұмыстар кешенін орындау, Өнім берушінің Тапсырыс берушіге сапалы әрі уақытылы қызмет көрсету. Керамикалық плитка төсеу ауданы – 260,00 м2, плитка өлшемі – 600*600 мм, түсі – сұр түс және дизайны (тапсырыс берушімен келісілуі тиіс), текстурасы – тегіс, жылтыр.

Жұмыстар тізімі:

•	Бөлмені жөндеу жұмыстарын орындауға дайындау;

•	Қолданыстағы кафель плиткасын демонтаждау;

•	Ескі плитка желісін және негіздің берік емес қабатын жою;

•	Қабырғалар мен еденді тегістеу;

•	Қабырғаларға жаңа керамикалық плитка төсеу;

•	Еденге трап дренажына қарай қажетті еңістікті қамтамасыз ете отырып, плитка төсеу;

•	Еденді және қабырғалардың ылғалды аймақтарын гидрооқшаулау;

•	Плитканың жиектерін және инженерлік коммуникациялардың айналасын кесу;

•	Плитка төсеу үшін беттерді белгілеу;

Электр сымдарын ауыстыру

•	Қолданыстағы электр желісін тексеру және жұмыс көлемін нақты анықтау.

•	Ауыстырылуы тиіс ескі электр сымдарын демонтаждау;

•	Сымдарының қимасы есептелген электр жүктемесіне сәйкес келетін жаңа кабель өнімдерін жеткізу және тарту.

•	Бөлмедегі жоғары ылғалдылықты ескере отырып, қажетті қорғаныс құрылғыларын, тарату қораптарын және электр техникалық бұйымдарын монтаждау;

•	Қорғаныс жерге тұйықтауын қамтамасыз ету және жобада көзделген жағдайларда қорғаныс ажыратқыш құрылғыларын қолдану;

•	Қажетті электрлік өлшеулерді жүргізу және нәтижелерін рәсімдей отырып сынақтан өткізу;

Душ шашақтарын ауыстыру.

•	•	Ескі және ақаулы душ жиынтықтарын демонтаждау;

•	8 дана мөлшеріндегі нақты душ жиынтықтарының санына сәйкес келетін жаңа душ жиынтықтарын жиынтығымен жеткізу және орнату;•	Қажет болған жағдайда душ шлангтарын, тығыздағыштарды және қосымша элементтерді ауыстыру, түсі мен дизайнын тапсырыс берушімен келісу;

•	Жабдықты қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесіне қосу;

•	Қосылымдардың герметистігін және су берілу сапасын тексеру;

•	Әрбір душ шашағының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

Суық және ыстық су беру крандарын ауыстыру.

•	Қолданыстағы крандарды демонтаждау;

•	Жаңа крандарды жеткізу және орнату (түсі мен дизайнын тапсырыс берушімен келісу керек), саны – 40 дана;

•	Ескірген тығыздағыш элементтерді ауыстыру;

•	Резбалы қосылымдарды герметизациялау;

•	Қосылымдардың герметикалығын сынаудан өткізу;Ескерту: Жұмыс құны материалдарды, жеткізуді, тиеу-түсіру жұмыстарын, құрал-саймандарды, жабдықтарды, демонтаж жасауды, монтаждауды және құрылыс қоқыстарын тазалауды қамтуы тиіс.

Қызмет көрсету орны: Орал қ., Жуков к-сі, 6, «5517 әскери бөлігі» РММ

Қызмет көрсету мерзімі - 30 күн.

Кепілдік мерзімі - 12 ай.

Техническая спецификация

на проведение текущего ремонта в солдатской бане воинской части 5517 г.Уральск

1. Целью оказания услуг является:

- Выполнение комплекса работы по демонтажу существующей и устройству новой керамической плитки замена электрической проводки, душевых леек, а также кранов для подачи холодной и горячей воды на стенах и полу в помещение солдатской бани выполнение качественной и своевременной работы по оказанию услуг Поставщиком Заказчику. Площадь укладки керамической плитки – 260,00 м2, размер плиток – 600*600 мм, цвет – серый цвет и дизайн (согласовать с заказчиком), текстура- гладкая, глянцевая.

Перечень работ:

- Подготовка помещение к выполнению ремонтных работ;

- Демонтаж, существующий кафельной плитки;

- Удаление старого плиточного клея и непрочного слоя основания;

- Выравнение стен и пола;

- Укладка новой керамической плитки на стены;

- Укладка напольной плитки с обеспечением необходимого уклона к сливу трапа;

- Гидроизоляция пола и влажных зон стен;

- Подрезка плитки в местах примыкания и вокруг инженерных коммуникации;

- Разметка поверхностей под укладку плитки;

Замена электрической проводки

- Обследование существующей электрической сети и определение фактического обьема работ.

- Демонтаж старой электрической проводки подлежащей к замене;

- Поставка и прокладка новой кабельной продуций с сечением жил, соответствующим расчётной электрической нагрузки в количестве – 400 метров.

- Монтаж необходимой защитных устройств, распределительных коробок и электротихнических изделей с учетом повышенной влажности помещении в количестве - 20 штук;

- Обеспечение защитного заземление и применение устройств защитного отключение в предусмотреных проектом случиях;

- Проверка необходимых электрических измерений и испытание с оформлением результатов;

Замена душевых леек.

- Демонтаж старых и неиправных душевых гарнитуров;

- Поставка и установка новых душевых гарнитуров в комплекте в количестве соответствующих фактическому числу душевых гарнитуров в количестве 8 штук;

- При необходимости замена душевых шлангов ,прокладок и соединительных элементов цвет и дезайн соглосовать с заказчиком;

- Подключение оборудование к существующей системе водоснабжение;

- Проверка герметичности соединений и качество подачи воды;

- Проверка работаспособности каждой душевой лейки;

Замена кранов подачи холодной и горячей воды.

- Демонтаж существующих кранов;

- Поставка и установка новых цвет и дезайн соглосовать с заказчиком в количестве – 40 штук;

- Замена изношаных уплотнительных элементов;

- Герметизацыя резьбовых соединений;

- Проведение испытание соединений на герметичность;

Примечание: Стоимость работы должна включать материалы, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, инструменты, оборудование демонтаж, монтаж и уборку строительного мусора.

Место оказания услуг: г.Уральск, ул. Жукова 6, РГУ «воинская часть 5517»

Срок оказания услуг - 30 дней.

Срок гарантии - 12 месяцев.

Начальник (квартирно-эксплуатационной) службы

подполковник	                                  Д. Щербаков