БЕКІТЕМІН

«ҚР ТЖМ Казселденқорғау» ММ

Басшысыорынбасары

_____________Тлеубердиев Т.С.

«___» _________________ 2026 ж.

Жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметті көрсетудің

техникалық ерекшелігі

- Қысқаша сипаттама

| Аты | Мағынасы |
| --- | --- |
| Қызметтердің атауы | жылыту жүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер |
| Қосымша сипаттама | Бекіту арматурасын тексеру (істен шыққан ысырмаларды ашу және ауыстыру, жуу, майлау және майланған техникалық зығырмен толтыру). Балшықтарды тексеру (ашу, тазалау және жуу). Жылыту жүйесін жуу. Лифт қондырғыларын қоса алғанда, жылыту жүйесінің құбырларын гидравликалық сынау. Жүйені түпкілікті тексеру және тапсыру, жүйеден суды ағызу, штепсельдерді, Манометрді алу және баспасөзді ажырату. |
| Қызмет көрсету орны | Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қалдаяқов көшесі 70 |

- Жұмыстарды орындау, Қызмет көрсету бойынша міндеттер жылыту жүйесін жуу және сығымдау өндірістік ғимараттардың жылыту жүйелерін техникалық жарамды күйде ұстау, жылыту маусымына дайындық үшін, сондай-ақ жылыту кезеңінде сенімді және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін қажет.

- Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар мынадай қызметтерді көрсету қажет: фланецті, муфталы Арматураны тексеру, дәнекерлеу жұмыстары, құбырды сырлау, жылыту жүйесіндегі суды ағызу, жылуды тексеру, құбырларды, тіркелімдерді, радиаторларды жуу, сыртқы (тұтынушы желілері) және ішкі жылыту құбырларын гидравликалық сынау.Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау.

- Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау.

- Осы Шарттың қолданылуы ішінде жүргізілетін жұмыстардың сапасын бақылауды қамтамасыз ете отырып, объектідегі Тапсырыс берушіден жазбаша нысан негізінде жылыту жүйесін жуу және нығыздау жөніндегі қызметтер;

- Жеткізуші өз есебінен және өз күшімен барлық шығын материалдарын, мүкәммал мен жабдықтарды сатып алуды жүзеге асырады.

- Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай ішінде көрсетілген қызметтерге кепілдік береді.

- "Алматы жылу желілері"ЖШС-нен дайындық актісін алу.

Шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 күн ішінде тиісті бейіндегі маманның келуін қамтамасыз ету.

МжМҚеБ басшының орынбасары                                      Алжанбаев Е.Ж.

УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя

ГУ «КазселезащитаМЧС РК»

___________Тлеубердиев Т.С.

«___» ______________ 2026 г.

Техническая спецификация

на оказание услуги по промывке и опрессовке системы отопления

- Краткое описание

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и услуг | услуги по промывке и опрессовке системы отопления |
| Дополнительная характеристика | Ревизия запорной арматуры (вскрытие и замена вышедших из строя задвижек, промывка, смазка и набивка промасленным техническим льном). Ревизиягрязевиков (вскрытие, очистка и промывка). Промывка системы отопления. Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, включая элеваторные узлы. Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. |
| Место услуг | г.Алматы, Медеуский район, ул.Калдаякова 70. |

- Задачи по выполнению работ, оказанию услуг Промывка и опрессовка системы отопления необходима для содержания систем отопления производственных зданий в технически исправном состоянии, обеспечения надежной и безопасной работы для подготовки к отопительному сезону, а также в течении отопительного периода.

- Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам необходимо оказать следующее услуги: по ревизии фланцевой, муфтовой арматуры, сварочный работы, покраска трубы, спуск воды в системе отопления, осмотров отопления, промывка трубопроводов, регистров, радиаторов, гидравлическое испытание трубопроводов отопления наружных (сети потребителя) и внутренних.

- Техника безопасности и охрано-окружающей среды.

- Услуги по промывке и опрессовке системы отопления на основании письменной форме от Заказчика на объекте, с обеспечением контроля качества проводимых работ в течение действия настоящего Договора;

- Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет закупку всех расходных материалов, инвентарь и оборудование.

- Поставщик предоставляет гарантию на оказанные услуги в течении не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

- Получить АКТ готовности от ТОО «Алматинское тепловые сети».

Обеспечения прибытия специалиста соответствующего профиля в течение 3-х дней с момента подписания договора.

Зам.руководителя ОМиМО                                              Алжанбаев Е.Ж.