Техническая спецификация на работы по изготовлению столов.

Наименование заказчика: ГКП на ПХВ «Детская музыкальная школа №3 имени Ермека Серкебаева» акимата города Астаны

Место оказания работ: г.Астана, ул.Бейсекбаева, 3/1

Срок выполнения работ: в течении 16 календарных дней со дня вступления в силу договора; в случае если поставщик является отечественным товаропроизводителем – 60 календарных дней.

Количество столов: 6 штук

- Стол письменный  – 1 штука

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: светлый бежевый

Размеры: длина – 800 мм., ширина – 600 мм., высота – 750 мм.

- Стол для прошивочной машинки  – 1 штука

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: светлый бежевый

Размеры: длина – 600 мм., ширина – 400 мм., высота – 750 мм.

- Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штука

Стандартная конструкция правосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок, отверстие под кабельканал.

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: светлый бежевый

Габаритные размеры

- Длина (поперечный размер): 1600 мм

- Ширина (глубина в максимальной точке): 1000 мм

- Ширина (по узкому краю): 600 мм

- Высота: 750 мм

Конструктивные особенности:

Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.

Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.

Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.

Тумба (правое расположение):

- Наличие открытой верхней ниши.

- 3 выдвижных ящика.

левая секция (ниша под системный блок):

- Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги.

Фурнитура

- Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.

- Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).

- Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.

- Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

- Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штуки

Стандартная конструкция левосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок, отверстие под кабельканал.

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: светлый бежевый

Габаритные размеры

- Длина (поперечный размер): 1600 мм

- Ширина (глубина в максимальной точке): 1200 мм

- Ширина (по узкому краю): 600 мм

- Высота: 750 мм

Конструктивные особенности:

Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.

Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.

Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.

Тумба (левое расположение):

- Наличие открытой верхней ниши.

- 3 выдвижных ящика.

Правая секция (ниша под системный блок):

- Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги.

Фурнитура

- Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.

- Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).

- Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.

- Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

- Стол компьютерный эргономичный (угловой) с тумбой -1 штуки

Стандартная конструкция правосторонняя модель с интегрированной тумбой и нишей под системный блок.

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: венге (тёмно-коричневый)

Габаритные размеры

- Длина (поперечный размер): 1790 мм

- Ширина (глубина в максимальной точке): 1400 мм

- Ширина (по узкому краю): 700 мм

- Высота: 750 мм

Конструктивные особенности:

Кабель-менеджмент: В угловой зоне столешницы предусмотрено круглое сквозное отверстие диаметром 60 мм для скрытого вывода проводов, укомплектованное пластиковой заглушкой черного цвета.

Столешница: Эргономичной изогнутой формы с плавным вырезом для удобного размещения сидящего.

Опора и жесткость: Стол снабжен царгами (соединительными стенками) для обеспечения продольной и поперечной жесткости конструкции.

Тумба (правое расположение):

- Наличие открытой верхней ниши.

- 3 выдвижных ящика.

Левая секция (ниша под системный блок):

- Стационарная полка-подставка дугообразной формы, приподнятая над полом для защиты системного блока от пыли и влаги.

Фурнитура

- Направляющие для ящиков: Роликовые или телескопические (шариковые) полного выдвижения, длина 400-450 мм.

- Ручки: Накладные, металлические или пластиковые дугообразной формы, цвет — серебрянный матовый (3 шт.).

- Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты деревянные.

- Опоры: Регулируемые подпятники (пластиковые) для компенсации неровностей пола (минимум 6 шт.).

- Стол письменный прямой с интегрированной тумбой  – 1 штука.

Материал: ЛДСП 16 мм., кромка ПВХ

Цвет: светлый бежевый

Габаритные размеры

- Длина : 1600 мм

- Ширина: 600 мм

- Высота: 750 мм

Столешница: Прямоугольная эргономичная форма без острых углов по лицевой стороне (обработка кромкой).

Опорные элементы: Боковая сплошная панель (ножка) с правой стороны и несущий корпус тумбы с левой стороны.

Задняя панель (царга): Обеспечивает жесткость конструкции и устойчивость к продольным деформациям.

Опоры: Подпятники пластиковые (полимерные) для защиты напольного покрытия от царапин.

Крепежные элементы: Эксцентриковые стяжки (минификсы), конфирматы (евровинты), шканты.

Система хранения: Интегрированная тумба слева

Наполнение тумбы: 3 выдвижных ящика и 1 открытая ниша в верхней части для быстрого доступа к документам или канцелярии.

Фурнитура: Накладные металлические ручки с матовым хромированным покрытием, роликовые или шариковые направляющие для выдвижных ящиков.

Условия поставки товара:

Потенциальный поставщик обязан снять мерки и согласовать модели мебели с выездом к Заказчику. Потенциальный поставщик обязан доставить товар по месту назначения, разгрузить, собрать и установить его в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и мусор. Расходы по доставке и установке товара несет потенциальный поставщик. В случае несоответствия товара (дефекта, трещины и/или скрытой поломки) заменить товар в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика. Гарантия на мебель - 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. После завершения работ Потенциальный поставщик обязан предоставить накладную на мебель.

Үстелдерді дайындау бойынша жұмыстардың техникалық ерекшелігі.

Тапсырыс берушінің атауы: Астана қаласы әкімдігінің «Ермек Серкебаев атындағы № 3 балалар музыка мектебі» ШЖҚ МКК

Жұмыс көрсету орны: Астана қаласы, Бейсекбаев көшесі, 3/1

Жүмыстарды орындау мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде; егер өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылған жағдайда - күнтізбелік 60 күн.

Үстелдер саны: 6 дана

1. Жазу үстелі - 1 дана

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: ақшыл сарғыш

Өлшемдері: ұзындығы - 800 мм, ені - 600 мм, биіктігі - 750 мм.

2. Тігу машинасына арналған үстел - 1 дана

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: ақшыл сарғыш

Өлшемдері: ұзындығы - 600 мм, ені - 400 мм, биіктігі - 750 мм.

3. Компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) тумбасы бар үстел - 1 дана

Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы, кәбіл арнасының астындағы саңылауы бар оң жақты модель.

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: ақшыл сарғыш

Өлшемдері

• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1600 мм

• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1000 мм

• Ені (тар шеті бойынша): 600 мм

• Биіктігі: 750 мм

Құрылымдық ерекшеліктері:

Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.

Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.

Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.

Тұғырық (оң жақта):

• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.

• 3 жылжымалы жәшік.

сол жақ секция (жүйелік блокқа арналған қуыс):

• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.

Фурнитура

• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.

• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).

• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.

• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).

4. Тумбасы бар компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) үстел - 1 дана

Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы, кәбіл арнасының астындағы саңылауы бар сол жақты модель.

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: ақшыл сарғыш

Өлшемдері

• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1600 мм

• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1200 мм

• Ені (тар шеті бойынша): 600 мм

• Биіктігі: 750 мм

Құрылымдық ерекшеліктері:

Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.

Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.

Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.

Тұғырық (сол жағында):

• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.

• 3 жылжымалы жәшік.

Оң жақ секция (жүйелік блок астындағы қуыс):

• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.

Өлшемдері

• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.

• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).

• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.

• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).

5. Тумбасы бар компьютерлік эргономикалық (бұрыштық) үстел - 1 дана

Стандартты конструкция интеграцияланған тумбасы және жүйелік блок астындағы қуысы бар оң жақты модель.

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: венге (қою қоңыр)

Өлшемдері

• Ұзындығы (көлденең өлшемі): 1790 мм

• Ені (ең жоғарғы нүктедегі тереңдігі): 1400 мм

• Ені (тар шеті бойынша): 700 мм

• Биіктігі: 750 мм

Құрылымдық ерекшеліктері:

Кабель-менеджмент: Үстелдің бұрыштық аймағында қара түсті пластикалық тығынмен жинақталған сымдарды жасырын шығару үшін диаметрі 60 мм дөңгелек өтпелі саңылау көзделген.

Үстел: Отыратын адамды ыңғайлы орналастыру үшін бірқалыпты ойығы бар эргономикалық иілген пішінді.

Тірек және қаттылық: Үстел конструкцияның бойлық және көлденең қаттылығын қамтамасыз ету үшін ілмектермен (жалғау қабырғаларымен) жабдықталған.

Тұғырық (оң жақта):

• Ашық жоғарғы қуыстың болуы.

• 3 жылжымалы жәшік.

Сол жақ секция (жүйелік блок астындағы қуыс):

• Жүйелік блокты шаң мен ылғалдан қорғау үшін еденнен жоғары көтерілген доға тәрізді стационарлық сөре-тұғырық.

Өлшемдері

• Жәшіктерге арналған бағыттауыштар: Роликті немесе телескопты (шарикті) толық жылжыту, ұзындығы 400-450 мм.

• Тұтқалар: Жапсырма, металл немесе пластикалық доға тәрізді, түсі күңгірт күміс (3 дана).

• Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), ағаш шканттар.

• Тіректер: Еденнің тегіс еместігін (кемінде 6 дана) өтеу үшін реттелетін табандықтар (пластикалық).

6. Интеграцияланған тумбасы бар тік жазу үстелі - 1 дана.

Материал: ЛДСП 16 мм, ПВХ жиегі

Түсі: ақшыл сарғыш

Өлшемдері

• Ұзындығы: 1600 мм

• Ені: 600 мм

• Биіктігі: 750 мм

Үстел: Бет жағында үшкір бұрыштары жоқ тік бұрышты эргономикалық пішін (жиектермен өңдеу).

Тірек элементтері: Оң жағынан бүйірлік тұтас панель (аяқ) және сол жағынан тумба корпусын алып жүруші.

Артқы панель (царга): Конструкцияның қаттылығын және бойлық деформацияларға төзімділігін қамтамасыз етеді.

Тіректер: Еден жабынын сызаттардан қорғауға арналған пластикалық (полимерлі) подпалкалар.

Бекіту элементтері: Эксцентрикті тартпалар (минификстер), конфирматтар (евровинттер), шканттар.

Сақтау жүйесі: Сол жақтағы біріктірілген тумба

Тумбаны толтыру: құжаттарға немесе кеңсеге жылдам қол жеткізу үшін жоғарғы бөлігінде 3 жылжымалы жәшік және 1 ашық қуыс.

Фурнитура: Күңгірт хромдалған жабыны бар жапсырма металл тұтқалар, жылжымалы жәшіктерге арналған роликті немесе шарикті бағыттағыштар.

Тауарды жеткізу шарттары:

Әлеуетті өнім беруші өлшемдерді алып тастауға және Тапсырыс берушіге барып жиһаз үлгілерін келісуге міндетті. Әлеуетті өнім беруші тауарды межелі жеріне жеткізуге, түсіруге, Тапсырыс берушінің талап етілетін үй-жайларына жинауға және орнатуға, сондай-ақ қаптама материалы мен қоқысты шығаруға міндетті. Тауарды жеткізу және орнату жөніндегі шығыстарды әлеуетті өнім беруші көтереді. Тауар сәйкес келмеген жағдайда (ақау, сызат және/немесе жасырын сыну) Тапсырыс берушінің хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тауарды ауыстыру. Жиһазға кепілдік - орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Әлеуетті өнім беруші жиһазға жүкқұжатты ұсынуға міндетті.