Техническое обслуживание и ремонт системы отопления                                                    с заменой комплектующих при необходимости по школам Илийского района.

1.Срок предоставления работ/услуг: с момента подписания договора по 31 декабря 2026 года.

2. Место оказания работ/услуг : указано в Приложении 1

3. Объем и виды работ:

- Аварийная бригада – для экстренного устранения неполадок в отопительный период;

- Определение неисправности и способа ее устранения в течении 2-х часов;

- Чистка горелки от нагара и пыли;

- Чистка фильтров – форсунки, топливного насоса, основного фильтра котла;

- Регулировка основных технологических параметров горелки: давления топливного насоса, зазора между электродами зажигания, количества подаваемого воздуха в камеру сгорания;

- Проверка работы циркуляционного насоса;

-Проверка параметров питающего напряжения, качества технологической воды;

- Закачка топлива (удаление воздуха из топливной магистрали);

- Профилактическая чистка котла;

- Чистка горелки:

- Удаление отложений в циркуляционном насосе;

- Разборка котла для очистки внутренней поверхности от накипных отложений;

- Гидропневматическая промывка всей системы отопления во всех школах. В школах с центральным отоплением с вызовом представителя ТОО «Тепловые сети» с получением акта промывки.

- Обязательный ремонт и наладка всех имеющихся систем ХВО;

- Проверка контрольных приборов на предмет исправности и, при необходимости, их замена;

- Опрессовка отопительной системы;

- Проверка водозапорной арматуры и насосов;

- Замена прокладок, уплотнителей;

- Промывка теплообменников;

- Контроль теплоносителя и, в случае наличия неисправностей, его замена;

- Комплексная промывка системы отопления;

- Замена или ремонт запорной арматуры, неисправных отрезков трубопровода;

- Замена стояков и подводок отопления;

- Частичная или полная замена отопительного оборудования;

- Замена элеваторного узла или запорной арматуры;

- Замена розливов отопления и пр;

- Установка стабилизатора напряжения или использовать дополнительный источник электропитания (к примеру, дизельный генератор);

- Наладка работы горелки и циркуляционного насоса согласно предписаниям инструкции;

- Организация вентиляции помещения или очистка загрязненных вентиляционных отверстий;

- Регулярная промывка теплообменного оборудования;

- Подготовку системы отопления к отопительному сезону;

- Устранят течь (ремонт системы);

- Балансировку системы отопления;

- Замену отопительных приборов и водозапорной арматуры;

- Промывку систем отопления и теплоснабжения;

- Перенос отопительных приборов.

4. Обязательное требования к Поставщику:

- Провести полное обследование всех объектов в течение 20 календарных дней со дня согласования графика и плана работ. После проведения проверки составляется "Акт первичного осмотра и перечень необходимых работ" с подписью и печатью директора каждой школы и Поставщика;

- Поставщик в течение 2 рабочих дней после обследования обязан предоставить утвержденное ценовое предложение на каждую выполняемую услугу или работу. Стоимость каждой работы или услуги не должна быть выше медианной цены, рассчитанной веб-порталом "Единое окно закупок";

- Оказать консультацию и дать письменные рекомендации по эксплуатации оборудования при необходимости;

- Обязан провести инструктаж с представителем Заказчика (указанным в Приложении 1), ответственным за отопление здания;

- Поставщик должен располагать достаточным количеством квалифицированных работников для исполнения обязательств по договору о государственных закупках;

- Обслуживание и ремонт действующей системы отопления должны контролироваться Поставщиком на постоянной основе и находиться в рабочем состоянии, 24 часов в сутки, включая выходные и праздничные дни ;

- Поломка или сбой системы отопления на объектах должна устраняться до полного рабочего состояния с момента получения заявки в течение 3 часов, включая выходные и праздничные дни;

- В случае, если в процессе оказания услуг выявится факт порчи брусчатки, бордюров, парапетов, фасада здания и прочего имущества Заказчика, потенциальный Поставщик обязан возместить за счет собственных средств ущерб в течение 3 (трех) календарных дней, со дня подписания акта сторономи. Поставщик несет полную материальную ответственность перед Заказчиком и/или другими лицами;

- В целях обеспечения оперативного реагирования на инциденты Поставщик должен иметь систему онлайн регистрации заявок пользователей, телефон службы технической поддержки, работающий в формате 24/7;

- Поставщик обязуется не передавать оборудование или запасные части Заказчика третьим лицам для выполнения работ, а также для иных целей;

- Все расходы, связанные с оказанием услуг по обслуживанию, текущему ремонту, приобретению оборудования и расходного материала, транспортные и др. расходы за счет Поставщика. Если для выполнения Работ требуется замена комплектующих изделий (c приложением 3 прайс листов на приобретение комплектующих), Поставщик должен согласовать с Заказчиком стоимость новых комплектующих, сроки проведения ремонта (замены) и гарантийное обслуживание на предоставленные комплектующие. Если Оборудование не подлежит ремонту по причине невозможности технического восстановления и/или отказа Заказчика от проведения ремонта (замены комплектующих) ввиду превышения стоимости ремонтных работ от остаточной стоимости оборудования, тогда Поставщик должен предоставить соответствующий акт технического состояния в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения ответа Заказчика с отказом от проведения ремонтных работ либо по факту установления невозможности технического восстановления Оборудования.  Предоставлять гарантию на выполненные Работы сроком не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев. В случае выхода из строя Оборудования Заказчика в течение периода действия гарантии на них, Поставщик обязан за свой счет и своими силами отремонтировать такое Оборудование. Течение срока гарантии начинается от даты предоставления отремонтированного Оборудования Заказчику по акту приема выполненных Работ;

- В случае преднамереннего дефектования Поставщиком рабочих (подлежащих ремонту) техники или оборудования как непригодных, данное действие Поставщика будет рассматриваться как невыполнение договорных обязательств;

- В случае выявления не соответствия качества оказанных Услуг Поставщик обязуется устранить, выявленные не соответствия за свой счет и в течении 2 (двух) часов. В случае систематичности вышеуказанных несоответствий (более 3-х раз), Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и обратиться в суд с исковым заявлением о признании Поставщика недобросовестным участником государственных закупок и о взыскании суммы неустойки неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных обязательств;

- Об объемах выполненных работ Поставщик должен регистрировать в отдельном журнале для каждой школы с указанием его образцов, видов работ, запасных частей, комплектующих и ремонтных работ на момент выполнения работ. В этом журнале обязательно должны быть указаны ФИО, подпись, должность лица, принявшего работу, с указанием даты приема работ. В конце каждого месяца журнал должен быть проверен и подтвержден заместителем директора по хозяйству каждой школы. Ежемесячно к 25 числа работы Поставщика будут приниматься в пределах общей суммы договора на основании подписанного каждой школой акта по выполненным работам, отраженного в журнале каждой школы. Стоимость работ и услуг в акте выполненных работ должна соответствовать ценам, указанным в ценовом предложении Поставщика. Журнал должен быть пронумерован и прошит, с заверением подписью и печатью Заказчика (подписью и печатью отдела образования).

Іле ауданының мектептері бойынша қажет болған жағдайда жинақтауыштарды ауыстыра отырып, жылу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу.

1.Жұмыстарды/қызметтерді ұсыну мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

2. Қызмет көрсету орны: 1-қосымшада көрсетілген

3. Жұмыс көлемі мен түрлері:

- Апаттық бригада – жылыту кезеңінде ақауларды шұғыл жою үшін;

-Ақаулықты анықтау және оны 2 сағат ішінде жою тәсілі;

- Оттықты күйіктен және шаңнан тазарту;

- Сүзгілерді тазалау-инжектор, отын сорғысы, қазандықтың негізгі сүзгісі;

- Қыздырғыштың негізгі технологиялық параметрлерін реттеу: жанармай сорғысының қысымы, тұтану электродтары арасындағы алшақтық, жану камерасына жеткізілетін ауа мөлшері;

- Айналым сорғысының жұмысын тексеру;

- Қоректендіру кернеуінің параметрлерін, технологиялық судың сапасын тексеру;

- Отынды айдау (отын магистралінен ауаны шығару);

- Қазандықты профилактикалық тазалау;

- Қыздырғышты тазалау:

- Циркуляциялық сорғыдағы шөгінділерді жою;

- Ішкі бетін қақты шөгінділерден тазарту үшін қазанды бөлшектеу;

- Барлық мектептердегі барлық жылу жүйесін Гидропневматикалық жуу. Орталықтан жылытылатын мектептерде жуу актісін ала отырып, "жылу желілері" ЖШС өкілін шақыра отырып.

- Барлық қолда бар ХВО жүйелерін міндетті жөндеу және баптау;

- Бақылау аспаптарының жарамдылығын тексеру және қажет болған жағдайда оларды ауыстыру;

- Жылыту жүйесін престеу;

- Су бекіткіш арматура мен сорғыларды тексеру;

- Тығыздағыштарды, тығыздағыштарды ауыстыру;

- Жылу алмастырғыштарды жуу;

- Жылу тасымалдағышты бақылау және ақаулықтар болған жағдайда оны ауыстыру;

- Жылыту жүйесін кешенді жуу;

- Бекіту арматурасын, құбырдың ақаулы бөліктерін ауыстыру немесе жөндеу;

- Көтергіштер мен жылыту құрылғыларын ауыстыру;

- Жылыту жабдығын ішінара немесе толық ауыстыру;

- Элеватор торабын немесе тиек арматурасын ауыстыру;

- Жылу құю және т. б. ауыстыру;

- Кернеу тұрақтандырғышын орнату немесе қосымша қуат көзін пайдалану (мысалы, дизель генераторы);

- Нұсқаулықтың нұсқамаларына сәйкес жанарғы мен циркуляциялық сорғының жұмысын баптау;

- Үй-жайдың желдетуін ұйымдастыру немесе ластанған желдету тесіктерін тазарту;

- Жылу алмасу жабдығын үнемі жуу;

- Жылу беру маусымына жылыту жүйесін дайындау;

- Ағуды жояды (жүйені жөндеу);

- Жылу жүйесін теңдестіру;

- Жылыту аспаптары мен су бекіту арматурасын ауыстыру;

- Жылыту және жылумен жабдықтау жүйелерін жуу;

- Жылыту құралдарын ауыстыру.

4. Жеткізушіге қойылатын міндетті талаптар:

- Жұмыс кестесі мен жоспары келісілген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде барлық объектілерге толық тексеру жүргізсін. Тексеру жүргізілгеннен кейін әрбір мектеп директоры мен Жеткізушінің қолы мен мөрі қойылған" алғашқы тексеру актісі және қажетті жұмыстар тізбесі " жасалады;

- Өнім беруші тексеруден кейін 2 жұмыс күні ішінде әрбір орындалатын қызметке немесе жұмысқа бекітілген баға ұсынысын беруге міндетті. Әрбір жұмыстың немесе қызметтің құны "сатып алудың бірыңғай терезесі" веб-порталы есептеген медианалық бағадан жоғары болмауы тиіс.;

- Қажет болған жағдайда жабдықты пайдалану бойынша кеңес беру және жазбаша ұсыныстар беру;

- Ғимаратты жылытуға жауапты Тапсырыс берушінің өкілімен (1-қосымшада көрсетілген) нұсқаулық өткізуге міндетті;

- Өнім берушіде мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін білікті қызметкерлердің жеткілікті саны болуы тиіс;

- Жұмыс істеп тұрған жылу жүйесіне қызмет көрсету мен жөндеуді өнім беруші тұрақты негізде қадағалап отыруы және жұмыс жағдайында, демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулігіне 24 сағат болуы тиіс ;

- Объектілердегі жылу жүйесінің бұзылуы немесе істен шығуы демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, өтінімді алған сәттен бастап 3 сағат ішінде толық жұмыс жағдайына дейін жойылуы тиіс;

- Егер қызмет көрсету процесінде тас жиектастардың, бордюрлердің, парапеттердің, ғимараттың қасбеті мен Тапсырыс берушінің өзге де мүлкінің бүліну фактісі анықталған жағдайда, әлеуетті өнім беруші актіге тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде өз қаражаты есебінен залалды өтеуге міндетті. Өнім беруші Тапсырыс беруші және/немесе басқа тұлғалар алдында толық материалдық жауапты болады;

- Инциденттерге жедел әрекет етуді қамтамасыз ету мақсатында өнім берушіде пайдаланушылардың өтінімдерін онлайн тіркеу жүйесі, 24/7 форматында жұмыс істейтін техникалық қолдау қызметінің телефоны болуы тиіс;

- Өнім беруші Тапсырыс берушінің жабдығын немесе қосалқы бөлшектерін жұмыстарды орындау үшін, сондай-ақ өзге де мақсаттар үшін үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді;

- Қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, жабдықтар мен шығыс материалдарын сатып алу бойынша қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстар, Көлік және т.б. шығыстар өнім беруші есебінен. Егер жұмыстарды орындау үшін жиынтықтаушы бұйымдарды ауыстыру талап етілсе (жиынтықтаушы бұйымдарды сатып алуға арналған прайс парақтардың 3-қосымшасымен), өнім беруші Тапсырыс берушімен Жаңа жиынтықтаушылардың құнын, жөндеу (ауыстыру) жүргізу мерзімдерін және ұсынылған жиынтықтаушыларға кепілдік қызмет көрсетуді келісуге тиіс. Егер жөндеу жұмыстарының құны жабдықтың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты техникалық қалпына келтірудің мүмкін болмауы және/немесе Тапсырыс берушінің жөндеу жүргізуден (жиынтықтауыштарды ауыстырудан) бас тартуы себебінен жабдық жөндеуге жатпаса, онда өнім беруші Тапсырыс берушінің жөндеу жұмыстарын жүргізуден бас тартуымен не жабдықты техникалық қалпына келтірудің мүмкін еместігін анықтау фактісі бойынша жауабын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде тиісті техникалық жай-күй актісін ұсынуы тиіс. Орындалған жұмыстарға кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беру. Тапсырыс берушінің жабдығы оларға кепілдіктің қолданылу кезеңі ішінде істен шыққан жағдайда, өнім беруші өз есебінен және өз күшімен осындай жабдықты жөндеуге міндетті. Кепілдік мерзімінің өтуі Тапсырыс берушіге Жөнделген жабдықты орындалған жұмыстарды қабылдау актісі бойынша ұсынған күннен басталады;

- Өнім беруші жұмыс (жөндеуге жататын) техникасын немесе жабдығын жарамсыз деп әдейі ақау тапқан жағдайда, Өнім берушінің осы әрекеті шарттық міндеттемелерді орындамау ретінде қаралатын болады;

- Көрсетілген қызметтер сапасының сәйкес еместігі анықталған жағдайда өнім беруші анықталған сәйкессіздікті өз есебінен және 2 (екі) сағат ішінде жоюға міндеттенеді. Жоғарыда көрсетілген сәйкессіздіктер жүйелі болған жағдайда (3 реттен артық) Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға және өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы және орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттемелердің тұрақсыздық айыбының сомасын өндіріп алу туралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқылы;

- Орындалған жұмыстардың көлемі туралы Өнім беруші әрбір мектеп үшін оның үлгілерін, жұмыс түрлерін, қосалқы бөлшектерді, жинақтауыштарды және жұмыстарды орындау сәтіндегі жөндеу жұмыстарын көрсете отырып, жеке журналда тіркеуге тиіс. Бұл журналда жұмысты қабылдаған адамның аты-жөні, қолы, лауазымы, жұмысқа қабылданған күні көрсетілуі керек. Әр айдың соңында журналды әр мектеп директорының орынбасары тексеріп, растауы керек. Ай сайын 25-не өнім берушінің жұмысы әрбір мектептің журналында көрсетілген орындалған жұмыстар бойынша әрбір мектеп қол қойған АКТ негізінде шарттың жалпы сомасы шегінде қабылданады. Орындалған жұмыстар актісіндегі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құны өнім берушінің баға ұсынысында көрсетілген бағаларға сәйкес келуге тиіс. Журнал Тапсырыс берушінің қолымен және мөрімен (білім бөлімінің қолымен және мөрімен) куәландырыла отырып нөмірленуі және тігілуі тиіс.

Приложение 1

| № | Наименование школ | Местонахождения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя школа №2 | Алматинская область,Илийский район, Екпенды Шевченко 3 |
| 2 | Средняя школа №4 | Алматинская область,Илийский район, Жапек батыр, ул.Абая 17 г |
| 3 | Средняя школа №6 | Алматинская область,Илийский район, КазЦИК, Асубек №1 |
| 5 | Средняя школа №8 | Алматинская область,Илийский район, с.Акши, Конаева №13 А |
| 6 | Средняя школа №9 | Алматинская область,Илийский район,Байсерке , Мира 14Б |
| 7 | Средняя школа №10 | Алматинская область,Илийский район, с.Чапай, мкр 2, строение 1 |
| 8 | Средняя школа №12 | Алматинская область,Илийский район, Байсерке, Аркабай №271 |
| 9 | Средняя школа №13 | Алматинская область,Илийский район, Отеген батыр ул.Ажимуратова 12 |
| 10 | Средняя школа №14 | Алматинская область,Илийский район, п.Косозен, ул Абая 1 |
| 11 | Средняя школа №15 | Алматинская область,Илийский район, п.Боралдай, мкр Водник-1, ул.К.Азербаева 1 |
| 12 | Средняя школа №16 | Алматинская область,Илийский район,с.Междуреченское ул.Достык 12 |
| 13 | Средняя школа №17 | Алматинская область,Илийский район, п.Боралдай, Бостанова 1 |
| 14 | Средняя школа №18 | Алматинская область,Илийский район, Караой, Даулбаев 1 |
| 15 | Средняя школа №19 | Алматинская область,Илийский район, С.М.Туймебаева, ул.Молдагулова 14 |
| 16 | Средняя школа №20 | Алматинская область,Илийский район, С.М.Туймебаева, ул.Алматинская 189 А |
| 17 | Средняя школа №21 | Алматинская область,Илийский район, Коктерек, Шалкиз 11А |
| 18 | Средняя школа №22 | Алматинская область,Илийский район, Али, Школьная №2 |
| 19 | Средняя школа №23 | Алматинская область,Илийский район, п.Боралдай в/ч 2177, ул.Аэродромная 4 г |
| 21 | Средняя школа №26 | Алматинская область,Илийский район, Н.Тлендиев, ул.Алматы 32 а. |
| 22 | Средняя школа №27 | Алматинская область,Илийский район, п.Жаугашты,ул.Абая №1 |
| 23 | Школа-гимназия №28 | Алматинская область,Илийский район, с.Байсерке ул.Мира 14 В |
| 24 | Средняя школа №24 | Алматинская область,Илийский район, с.Коккайнар ул.Астана №2 |
| 25 | Средняя школа №31 | Алматинская область,Илийский район, с.Комсомол, ул.Школьная 4 |
| 26 | Средняя школа №36 | Алматинская область,Илийский район, Жапек батыр, Алтаева 138 А |
| 27 | Средняя школа №37 | Алматинская область,Илийский район, с.Толе би ул.Карсакбаева 16 А |
| 28 | Школа-гимназия №38 | Алматинская область,Илийский район, п.Отеген батыр, ул.Титова 16а |
| 29 | Гимназия №39 с дошкольным мини-центр | г.Алматы, Алатауский район, мкр.Боралдай, ул. С.Саттарова 86 |
| 30 | Средняя школа №40 | Алматинская область,Илийский район, п.Боралдай, ул. Байзақов 59 |
| 31 | Средняя школа №41 | Алматинская область,Илийский район,с.Акши, ул.Д.Конаева 11 |
| 32 | Средняя школа №42 | Алматинская область,Илийский район,с.КазЦИК ул.Сейдалиева №117 |
| 33 | Средняя школа №43 | Алматинская область,Илийский район, С.М.Туймебаева ул. Ереванская №3 г |
| 34 | Средняя школа №44 | Алматинская область,Илийский район, с.Коккайнар ул.Байтерек №97А |
| 35 | Средняя школа №45 | Алматинская область,Илийский район,с.Чапай, ул.Жумбактас 109 В |
| 36 | Средняя школа №48 | Алматинская область,Илийский район, с.Екпенди, ул.Кобланды батыр №54 |
| 37 | Средняя школа №49 | Алматинская область,Илийский район, с.Караой, ул.Каратал 50 |
| 38 | Средняя школа №50 | Алматы облысы Іле ауданы Қосөзен ауылы Бірлестік көшесі 1Б |
| 39 | Средняя школа №51 | Алматинская область,Илийский район, с. Жапек батыр, М.Өтемісұлы, зд.№703 |
| 40 | Средняя школа №53 | Алматинская область, Илийский район, с.Коккайнар Улица 16, здание 17а |
| 41 | Средняя школа №54 | Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай Улица Бостанова, участок 7б |
| 42 | Средняя школа №55 | Алматинская область, Илийский район, с.Междуреченское, Мкр. Шабыт, участок 84 |